Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Проект планировки и межевания

микрорайона № 1 «Центральный» города Пыть-Яха

ВВЕДЕНИЕ

Решения проекта планировки основываются на материалах генерального плана МО ГО города Пыть-Ях.

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ.

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

- Генеральный план города Пыть-Ях, утвержденный решением Думы города Пыть-ях от 26.04.2006 № 16.

- Правила землепользования и застройки города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города Пыть-ях от 15.02.2013 № 195.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО № 31-НП от 26.02.2009 г.

- Местоположение территорий проектирования в планировочной структуре города

Город Пыть-Ях находится на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа и имеет статус города окружного значения.  Располагаясь на основных железнодорожной и автомобильной магистралях, связывающих округ с Тюменью, первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО.

Территория города сложилась путем объединения двух поселков: Мамонтово, железнодорожной станции Пыть-Ях, и рабочего поселка Южный Балык при газоперерабатывающем заводе.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Магистральной от железнодорожной станции до п. Мамонтово и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог.  Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Рассматриваемая территория, в соответствии с Генеральным планом города Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города  Пыть-Ях от 26.04.2006 № 16 и Правилами землепользования и застройки города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города Пыть-Ях от 15.02.2013 № 195, расположена в зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами).

Территория проектирования расположена в микрорайоне №1 «Центральный».

Участок застроен одноэтажными сооружениями временного типа (балочное жилье).

2.  Экологические и природно-климатические условия

Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,10 °С: минимальная - 55°C, максимальная + 34°С.

Период со среднесуточной температурой выше 0°С длится в среднем 188 дней, период с температурой воздуха выше 10°С составляет 46-49 дней. Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде октября.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Разрушение снежного покрова происходит в первой декаде мая. Максимальная высота снежного покрова отмечается в марте – 180 см.

Глубина промерзания грунта принимается для суглинков 2,4 м, для супесей и песков 2,9м.

Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде июня.

Рассматриваемые территории относятся к первому району гололедности. В году бывает не более 5 дней с гололедом и от 20 до 50 дней с изморозью.

Основное направление ветра в зимний период –  южное и юго-западное, в летний период – северное.

По климатическому районированию территории для строительства г. Пыть-Ях относится к 1Д подрайону.

Продолжительность отопительного периода 276 суток.

3.  Существующая улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть города Пыть-Ях комбинированная, преобладает прямоугольная схема расположения городских улиц с широтным расположением основных магистралей.  Улицы Магистральная, Нефтяников, Советская, Тепловский тракт, участок федеральной дороги образуют радиальную схему, в месте их пересечения расположена транспортная развязка.

Улично-дорожная сеть микрорайона № 1 сформирована:

- улицей Магистральная (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), с капитальным типом покрытия, состоящей из 4-х полосной проезжей части;

- улицей Центральная (магистральная улица районного значения регулируемого движения, пешеходно-транспортная), состоящей из 3-х полосной проезжей части, газонов и тротуаров;

- улицей Первопроходцев (улица местного значения, пешеходно-транспортная), состоящей из 2-х полосной проезжей части, газонов и тротуаров.

С северной стороны микрорайон ограничен магистралью общего пользования Северный проезд.

По ул. Центральная организовано регулируемое движение и движение общественного транспорта. На примыкающей части ул. Первопроходцев есть наземные пешеходные переходы.

4.  Существующие инженерные сети

Водоснабжение

Водоснабжение объектов недвижимости осуществляется за счет подземных вод. Источником водоснабжения служат пять отдельных водозаборов, которые снабжают водой определенную часть застройки.

Водозабор № 1, снабжающий водой микрорайон № 1 расположен северо-восточнее жилой застройки и состоит  из 11 артезианских  скважин и очистных сооружений  производительностью  3200 м3/сутки. Фактический водозабор составляет 6500 м3/сутки.

Очистные сооружения на данных водозаборах в настоящее время не работают. Вода подается в водопроводные сети без очистки.

Существующие сети, в основном кольцевые, с тупиковыми участками, проложены в земле или на опорах, совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно - питьевая - противопожарная.

Канализация

Существующая капитальная застройка оборудована канализацией с очисткой стоков на 5-ти  площадках очистных сооружений.

Стоки от микрорайона № 1 собираются самотеком в насосную станцию № 1, оборудованную тремя насосами ФГ-214/24, и далее перекачиваются на очистные сооружения КОС-1, расположенные восточнее  микрорайона. Производительность очистных сооружений 2,2 тыс.м3/сутки. После очистки стоки сбрасываются в ручей Пучип Игый и далее в р. Большой Балык.

Ряд предприятий города не подключены к канализации и оборудованы выгребами. Не подключены к сетям канализации также районы временного жилья.

Напорные коллекторы проложены в земле и на опорах, параллельно с теплотрассой.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от ряда котельных отопительного, производственного и производственно-отопительного назначения общей мощностью около 300,0 Гкал/час.

Отопительно-производственная котельная на станции Пыть-Ях, оборудована 3 котлами ДКВР-1-13 и 3 котлами ДЕ-16-14ГМ на газо-нефтяном топливе, мощностью 45 Гкал/час. Снабжает микрорайоны № 1, № 2 и группу предприятий,  прилегающих к ним.

Основные виды теплопотребления - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.  На технологические нужды используется пар.

Теплоноситель от котельных – вода с температурой 150-170С и насыщенный пар Р =6 атм.

Тепловые сети от котельных проложены преимущественно в надземном положении.  В микрорайонах прокладка подземная, в непроходных каналах.

Схема теплоснабжения – закрытая. Системы горячего водоснабжения потребителей подключены через индивидуальные бойлерные установки.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в городе отсутствует. В жилой застройке используется электропищеприготовление.

Построены газопроводы до основных источников тепла, где установлены котлы, работающие на газовом топливе. Давление газа 6 кгс/см2.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение города Пыть-Ях производится от подстанции Пыть-Ях  напряжением 500/220/110/35кв (2х125) мВа через ПС 110/35/6кв Мамонтовская и ряд ПС 35/6кв.

Телефонизация

В настоящее время телефонизация жилого района 1 осуществляется от АТС на 2000 номеров расположенной в микрорайоне № 2.

5.  Существующая застройка

Территория проектирования застроена одноэтажной жилой застройкой временного типа (балочное жилье).

6. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки

Объект проектирования расположен на территории микрорайона № 1 «Центральный».

Общая площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 5,7 га.

В настоящее время территория проектируемого участка застроена, жилой фонд занят ветхими и аварийными домами, предназначенными под снос.

Архитектурно-планировочные решения, предусмотренные проектом планировки территории, основаны на решениях генерального плана, выполнены с учетом природных факторов, сложившейся застройки микрорайонов и ранее принятых градостроительных решений.

Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является формирование выразительного архитектурного облика микрорайона, повышение эффективности её использования в связи с наличием и размещением объектов общегородского значения, коммерческого спроса, жилой застройки. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территорий прилегающих к общественным объектам, внутримикрорайонных пешеходных связей, дворовых пространств. Для этих целей предлагается использовать элементы ландшафтного дизайна, композиции из зелёных насаждений, газоны, цветники и малые архитектурные формы.

Основными направлениями развития территорий являются:

- рациональная организация территории;

- размещение жилой застройки;

- размещение объектов обслуживания микрорайонного значения;

- благоустройство общественных территорий, территорий жилых дворов, мест отдыха;

- посадка деревьев и кустарников, устройство газонов в качестве озеленения улиц;

- организация отвода дождевых и паводковых вод;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Сеть внутриквартальных проездов является одновременно и сетью пешеходных маршрутов.

На территории проектируемого участка для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

- зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;

- зона учебно-образовательных объектов.

7.  Уличная сеть, транспорт, благоустройство и озеленение

Улично-дорожная сеть территории сформирована во взаимоувязке с системой улиц и дорог, предусмотренной решениями Генерального плана города Пыть-Ях. При ее проектировании были учтены:

- местоположение территории в структуре населенного пункта;

- тип территории;

- тип жилых домов;

- размеры и конфигурация территории.

Планировочное решение обеспечивает проезд автотранспорта и пешеходные подходы ко всем жилым домам.

Транспортное обслуживание внутри микрорайона осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 метров.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем.

Ширина тротуаров составляет от 2 до 1,5 м.

Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения.

Расчётный уровень обеспеченности населения автостоянками открытого типа для временного хранения легковых автомобилей предусматривается из расчета не менее чем для 40 процентов индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Для обеспечения населения местами постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта на проектируемой территории для многоэтажной застройки предусмотрено расчетное количество мест для хранения личного автотранспорта в пределах дворов и на прилегающей территории.

8. Инженерное обеспечение

Внутренняя инженерная инфраструктура учитывает заблаговременность выполнения работ по прокладке магистральных сетей и строительству обслуживающих инженерных сооружений.

Внутренняя инженерная инфраструктура запроектирована с учетом следующих принципов:

- прокладка инженерных сетей по застраиваемой территории;

- поэтапность ведения в эксплуатацию инженерных сетей;

-  расположение подземных инженерных сетей вне дворовых территорий жилых домов, элементов благоустройства территории.

-  компактная прокладка инженерных сетей.

Водоснабжение

Проектом предлагается подключение в существующие сети водоснабжения ТК 13а. Предполагается подземная бесканальная прокладка, совместно с тепловыми сетями.

Проектные расходы воды на траты населения приняты в зависимости от степени благоустройства жилого фонда; согласно нормам потребления среднесуточных и для суток максимального и минимального водопотребления по СНиП 2.04.02.84*.

Расчетная численность жителей проектируемого района Nк – 973 чел.;

Удельная норма водопотребления среднесуточная 230 л/сут на 1 чел. – qк

Коэффициент суточной неравномерности    Ксут. mах – 1,2;

Ксут. мin – 0,8;

Непредвиденный расход – 10%;

Расчетный среднесуточный расход воды на хозпитьевые нужды составит:

Таблица  1

| Водопотребители | Кол-во, шт | Суточные расходы воды, за расчетное время потребления воды, для которого установлен средний часовой расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | горячей | холодной |
| Многоквартирные жилые дома | 973 чел. | 243,25 | 97,30 | 145,95 |
| Детский сад | 260 мест | 4,21 | 1,4 | 2,81 |
| Итого |  | 247,46 | 98,70 | 148,76 |
| С учетом запаса, 10% |  | 272,21 | 108,57 | 163,63 |

Система и схема водоснабжения

Принята совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, что ведет к меньшим эксплуатационным затратам.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Источник – существующие водозаборные сооружения.

Подключение участков к общей системе решается при рабочем проектировании и зависит от выбора источника его мощности.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода при одноэтажной застройке – 10,0 м, на каждый следующий этаж прибавляется – 4,0 м.

Максимальный свободный напор в сети должен быть не более 60,0 м, при превышении – необходима установка регулятора давления.

Пожаротушение

Проектируемый противопожарный водопровод в городе объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно СНиП 2.04.02 - расчетное количество одновременных пожаров принят равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 25л/с.

Для внутреннего пожаротушения принят расход  15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с)

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

2 (25+15 ) х 3 x 3.6 = 870,00 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5330.0 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений и водопроводных сооружений УЖКХ м/р 2А.

Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м3.

Канализация

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей проектируемой территории.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

Неучтенные расходы и количество стоков от местной промышленности приняты в размере 5% от количества стоков от жилой застройки.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети открытыми лотками, частично-закрытый водопровод.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами собираются  на проектируемой КНС (взамен существующей КНС-1) с последующим отведением на КОС-7000.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории централизованное. Источник теплоснабжения – реконструируемая котельная «Пыть-Ях». Прокладка теплосетей подземная бесканальная, совместно с водопроводом.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территорий предусмотрено от существующих подстанций.

Расчет электрических нагрузок

Таблица  2

| Наименование потребителей | Площадь, этажность, количество | Р уд эл.снабж кВт/кв. (кВт/ кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная мощность (кВт) |
| Многоквартирный жилой дом с электрическими плитами (поз. 2 по ГП) | 9 этажей 180кв | 1,388 | 249,84 |
| Многоквартирный жилой дом с электрическими плитами (поз. 3 по ГП) | 9 этажей 180кв | 1,388 | 249,84 |
| Многоквартирный жилой дом с электрическими плитами (поз. 5 по ГП) | 9 этажей 180кв | 1,388 | 249,84 |
| Многоквартирный жилой дом с электрическими плитами (поз. 6 по ГП) | 9 этажей 216кв | 1,353 | 292,25 |
| Многоквартирный жилой дом с электрическими плитами (поз. 7 по ГП) | 9 этажей 216кв | 1,353 | 292,25 |
| Детский сад (поз. 1 по ГП) | 260 мест | 0,46кВт/место | 119,6 |
| Наружное освещение | 40 шт | - | 10 |
| Итого: |  |  | 1463,62 |

Трассы ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ уточняются рабочим проектом реконструкции электросетей.

Заземление и молниезащита

Заземление и молниезащиту трансформаторных подстанций предусмотреть в проектах данных сооружений. Заземляющие устройства являются общими для РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. На вводах в жилые и общественные здания предусмотрены заземляющие устройства повторного заземления нулевых жил питающих кабелей 0,4кВ и систем уравнивания потенциалов.

Молниезащита жилых и общественных зданий согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» не требуется.

Телефонизация

Телефонизацию жилых районов при рабочем проектировании предусмотреть от сетей АТС.

9.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:

1.	Снятие растительного слоя на участках, подлежащих подсыпке;

2.	Расчистка площадей от существующих кустарников и мелколесья на проектируемой территории.

Подсыпка территории до руководящей отметки, из условия возвышения верха дорожной одежды над уровнем грунтовых вод и из условия водоотвода.

Проектом предлагается в открытая система водоотвода на территории района. Закрытые коллекторы дождевой канализации проложены по основным магистральным улицам.

Проезжая часть улиц, тротуары и внутридворовые проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Вертикальная планировка выполнена с учетом спроектированного рельефа застраиваемой территории и отвечает требованиям архитектурно - планировочного решения и обеспечивает отвод поверхностных вод с участков. Большого перемещения земляных масс нет.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка выполнена с учетом формирования рельефа прилегающих территорий. За основу приняты отметки проезжей части существующих улиц и сложившегося рельефа в районе существующей застройки.

Система улиц является «скелетом», на котором построена организация рельефа проектируемой территории. Схемой определено высотное положение углов кварталов, осей улиц и дорог в местах их пересечений и перегибов профилей, а также расстояния, направления и величины продольных уклонов проезжих частей улиц и проездов. Продольные уклоны по осям проезжих частей улиц и приняты в пределах от 4 ‰ до 13 ‰.

Планировка территорий внутри кварталов предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от них на прилегающие улицы и проезды. В целом по проекту вертикальная планировка выполнена в отметках, близких к существующим.

Водоотвод

Отвод ливневых и талых вод выполнен открытым способом по лоткам проезжих частей улиц и проездов, бетонным канавам и кюветам вдоль улиц с последующим выпуском на рельеф в пониженную часть с предварительной очисткой через грязеотстойник и в существующие водоотводные канавы.

В местах пересечения канав с проезжей частью улиц и проездов предусматривается устройство водопропускных труб мелкого заложения.

Своевременное удаление поверхностных вод (дождевых и талых) в значительной степени предупреждает подъем уровня грунтовых вод, улучшает общий уровень благоустройства.

10.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности

10.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

– локального характера;

– муниципального характера;

– межмуниципального характера;

– регионального характера;

– межрегионального характера;

– федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На территории проектируемого участка потенциально-опасные объекты отсутствуют.

10.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ,  Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

10.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемых территорий, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий, и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В целях защиты населения, проживающих на проектируемых территориях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио и дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999                   N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды могут быть организованы на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарных депо, расположенных в г. Пыть-Ях, с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

10.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах:

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

– формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Надежность водоснабжения проектируемых территорий обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений и других

– наличие резервного электроснабжения;

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

– обучение и повышение квалификации работников предприятий;

– создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

– комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

10.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Потенциальную угрозу для проектируемых территорий представляют сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, подтопление территории.

С целью защиты территорий от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или

комбинированных ПГМ;

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России №ОС-548-р от 16.06.03г.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

11.  Охрана окружающей среды

11.1.  Планировочные решения

При проектировании жилого района учитывались вопросы, связанные с охраной окружающей среды: защиты воздуха и почв от загрязнения, снижения уровня шума, повышения эффективности зеленых насаждений.

Характер застройки – многоэтажная жилая застройка.

Уровень благоустройства – централизованный водопровод и канализация, газопровод, централизованное отопление, электроснабжение от государственных сетей.

Производственные площадки расположены за пределами жилой зоны с необходимыми санитарными разрывами.

Отрицательных воздействий по отчуждению земель, нарушения рельефа почв, возможного загрязнения поверхности земель, условий землепользования решения проекта планировки на данную территорию не окажет.

11.2.  Мероприятия по охране окружающей среды

Защита атмосферного воздуха

По климатическому режиму местности, согласно районированию по метеорологическому потенциалу загрязнения, площадка относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия, как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М., 1980 г.).

По степени пригодности воздушного бассейна территория относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на участке нет. В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека. Защитой атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные данным проектом.

Защита почвы от загрязнения

В настоящее время территория проектируемого участка занята жилой и застройкой.

Основными причинами и источниками загрязнения почв на проектируемых территориях являются:

- загрязнение воздушного бассейна выбросами автомобильного транспорта;

- запыление;

- отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков ливневой канализации.

С выбросами автотранспорта в почву поступают такие загрязняющие вещества как свинец, цинк, 3,4-бензопирен, нефтепродукты.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах. Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы.

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство сети ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

На проектируемой территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы ливневой канализации, с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

На проектируемой территории необходимо проведение природоохранных мероприятий направленных на предотвращение загрязнений поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение подтопления и развития водно-эрозионных процессов.

Санитарная очистка территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега.

Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке территорий:

– проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО (включая уличный смет);

– обустройство контейнерных площадок.

Отходы от коммунальных объектов и соцкультбыта должны размещаться в специальных контейнерах на территории этих объектов и по договору вывозиться на предприятия по переработке или полигон, в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Снегоочистка

Для обеспечения нормальной работы транспорта и движения пешеходов в зимнее время должна производиться своевременная уборка дорожных покрытий в два этапа:

- расчистка проезжей части улиц и проездов;

- удаление с проездов собранного в валы снега.

Уборка улиц и проездов зимой состоит из следующих работ:

- своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образованием уплотненной корки;

- ликвидации гололедов;

- удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных завалов с улиц (вывоз на свалку, складирование).

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических решений.

Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное, в санитарном отношении, устройство водозабора.

12. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки в том числе: | га | 5,7 |
| 1.2 | зон жилого назначения в том числе: | га | 4,46 |
| 1.2.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 4,46 |
| 1.3 | Учебно-образовательного назначения в том числе: | га | 1,24 |
| 1.3.1 | Детское дошкольное учреждение | га | 1,24 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 973 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 171 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 54 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в том числе в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 52540 |
|  |  | кол-во домов | 5 |

положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и характеристики планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

- 1.1 Общая характеристика территории

Проект планировки и проект межевания территории расположен на территории микрорайона № 1 «Центральный».

Площадь территории в указанных границах составляет 5,7 га.

Численность населения составит ориентировочно 973 человека.

Плотность населения в проектируемых границах – 171 чел./га.

- 1.2 Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки и межевания разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, дорог, земель общего пользования, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- 1.3 Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

многоэтажной жилой застройки;

учебно-образовательного назначения.

- 1.4 Параметры планируемого развития территории

- 1.4.1	Зона размещения объектов жилого назначения

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами размещены:

многоэтажный жилой дом, 9 эт. (5 домов).

- Общая площадь проектного жилищного строительства составит 52,54 тыс. кв. м.

- 1.4.2	Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения

- В зоне учебно-образовательного назначения размещены:

- - детское дошкольное учреждение на 260 мест.

- 1.5. Параметры развития системы транспортного обслуживания

При проектировании улично-дорожной сети учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развитие города. Улицы в жилой застройке запроектированы исходя их требований организации удобных транспортных связей жилой территории с центрами культурно-бутового обслуживания и с учетом пешеходной доступности автобусных остановок.

Движение общественного транспорта осуществляется по существующим улицам населенного пункта (ул. Центральная, ул. Первопроходцев).

Для безопасного перехода пешеходами проезжей части предусмотрены наземные пешеходные переходы.

- 1.6. Параметры развития системы инженерного обеспечения

- 1.6.1. Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

подземная бесканальная прокладка водопроводных сетей, совместно с тепловой сетью.

- 1.6.2. Водоотведение

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети открытыми лотками, частично-закрытый водопровод.

- 1.6.3.Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории централизованное. Прокладка теплосетей подземная бесканальная совместно с водопроводом.

- 1.6.4. Электроснабжение

Для развития централизованной системы электроснабжения территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ для подключения  существующих трансформаторных подстанций.

- 1.6.5.Связь и информатизация

Территорию проекта планировки обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

- 1.7. Озеленение и благоустройство

Зеленые насаждения играют большую роль в нормализации микроклимата и санитарно-гигиенического режима населенного пункта. Озеленение проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующей зелени. Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники наиболее устойчивые в условиях ХМАО  (береза, осина, жесткая акация, сибирская яблоня, клен, тополь, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель). Исходя из противопожарных и санитарных требований, деревья должны высаживаться не ближе 5 м от зданий.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования на участках зданий общественного назначения.

Значение благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения города, жилого района или квартала, их комфортности и удобстве для жителей, но и об архитектурно-эстетическом облике застройки в целом.

Благоустройство и озеленение необходимо выполнить после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

Необходимо предусмотреть озеленение санитарно-защитных зон на проектируемой территории и посадку деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.  Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков

Подготовка проекта межевания на проектируемой территории осуществлялась в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Размеры земельных участков в границах проектируемых территорий устанавливались с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки территорий.

2.2. Проектные решения

Проектируемые земельные участки располагаются в зонах:

многоэтажной жилой застройки;

учебно-образовательного назначения;

Всего на проектируемой территории проектом предусмотрено 5 участков для строительства многоэтажных жилых домов, так же участок под застройку учебно-образовательного назначения (детское дошкольной учреждение на 260 мест).

Проектом межевания территории определены координаты границ каждого участка. Площадь проектируемых участков под многоэтажную жилую застройку варьируются от 0,5 до 0,7 га.

Расчет площади земельных участков проводился на основании Правил землепользования и застройки города Пыть-Ях.

Установление публичных сервитутов проектом межевания предусмотрено для содержания и ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

В графических материалах межевания территорий отображены границы и координаты характерных точек границ земельных участков, указана информация о функциональном использовании земельных участков.

2.3. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки в том числе: | га | 5,7 |
| 1.2 | зон жилого назначения в том числе: | га | 4,46 |
| 1.2.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 4,46 |
| 1.3 | Учебно-образовательного назначения в том числе: | га | 1,24 |
| 1.3.1 | Детское дошкольное учреждение | га | 1,24 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 973 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 171 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 54 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в том числе в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 52540 |
|  |  | кол-во домов | 5 |