Памятка

по  действиям  при  розливе  ртути  в быту

| Ртуть— жидкий металл серебристого цвета. Тяжелее воды в 13,6 раза. Температура замерзания – 390 С, кипения + 3570 С. Испаряется при комнатной температуре. Пары ртути хорошо поглощаются различными материалами и продуктами, при электрических разрядах излучают голубовато-зеленый цвет, богатый ультрафиолетовыми лучами. Соединения ртути встречаются в различных технических устройствах: термометрах, барометрах, манометрах, лампах дневного света, батарейках и т.д. |  |
| --- | --- |
| Ртуть относится к 1-му классу опасности, её пары значительно токсичнее хлора (в 100 раз) и аммиака (в 2000 раз). Пары ртути обладают кумулятивным действием, т.е. способностью накапливаться в организме в течение времени. Поэтому они могут вызывать как острые, так и хронические (при длительном вдыхании паров) отравления. Ртуть накапливается в почках, мозгу, костях, вызывает глубокие нарушения функций центральной нервной системы (ЦНС), поражает желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку рта. Наиболее чувствительны к ртутным отравлениям женщины и дети. Основные признаки отравления: - металлический привкус во рту; - общая слабость, головная боль, боль при глотании; - болезненность дёсен, их отёк и серость; - боль в желудке, расстройство желудка; - возможно воспаление лёгких (пневмония), иногда бывают смертельные исходы. Первые признаки отравления проявляются через 8—24 часа. При длительном воздействии, как правило, наблюдаются повышенная утомляемость, слабость, сонливость, апатия, эмоциональная неуравновешенность, головная боль и головокружение, дрожание языка, рук, век, иногда дрожание ног и всего тела. При хронических отравлениях в первую очередь поражается ЦНС. В зависимости от типа нервной системы первые признаки отравления могут быть различными. При этом ярко проявляются эмоциональная неустойчивость, ослабление памяти, внимания, умственной работоспособности, ослабление мышечной силы, снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния и др. Одновременно развивается дрожание рук, языка, век, а в тяжелых случаях - ног и, наконец, всего тела Первая помощь: - вынести (вывести) пострадавшего из зоны заражения; - предоставить тепло и покой; - промыть желудок (20—30 г активированного угля или яичного белка на стакан воды); - дать слабительное; - провести госпитализацию пострадавшего. |  |
| Если вы разбили термометр (градусник): - не допускать контакта детей с этим металлом, удалить их из помещения, открыть для проветривания окна и проветривать в течении нескольких часов; - использовать подручные средства защиты: на руки наденьте резиновые перчатки, для защиты ног – бахилы (полиэтиленовые пакеты), на лицо ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором пищевой соды или смоченную мыльной водой. |  |
| - сразу же соберите разлившуюся ртуть кисточкой и резиновой грушей. Крупные шарики ртути соберите кисточкой, мелкие – грушей, а оставшиеся мелкие, пылевидные, капельки ртути можно собрать влажной (отжатой) бумагой, фольгой, ватными палочками смоченными марганцем, лейкопластырем или магнитом;- всю собранную ртуть положите в банку с холодной водой (вода в банке нужна для того, чтобы ртуть не испарялась), накройте крышкой и поставьте в прохладное место. - место разлива ртути протрите мокрой газетой, затем обработайте раствором марганцовки (20 грамм на 10 литров воды), мыльно-содовый раствор (400 грамм мыла и 500 грамм кальцинированной соды на 10 литров воды). Обрабатываемую поверхность промыть несколько раз раствором, а затем чистой водой; - принять душ Категорически запрещается: - ни в коем случае нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате. - нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль - использовать бытовой пылесос для сбора пролитой ртути, продуваемый пылесосом воздух может раздуть шарики по полу. К тому же, пылесос после этого придется сразу же выбросить; - выливать ртуть в раковину и канализацию, - сброс в мусоропровод и в другие места общественного пользования, - нельзя стирать одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. По возможности – эту одежду лучше выбросить. С целью предотвращения загрязнения рекомендуется: обратится за консультацией в службу 112; узнать адрес пункта сбора ртутьсодержащих приборов; позвоните в управляющую компанию. Прием ртуть содержащих отходов от населения осуществляется управляющими компаниями и ТСЖ |  |