Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Проект планировки и межевания территории микрорайона

№ 9 «Черемушки» города Пыть-Яха»

Введение

Документация по планировке территории города Пыть-Ях подготовлена на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.	СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*.

7.	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

8.	СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*.

9. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями).

11. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

12. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

13. Решение Думы города Пыть-Яха от 12.10.2021 № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Пыть-Яха».

Разработка данной документации по планировке территории осуществлялась в целях:

- обеспечения более детального планирования развития территории, детализации градостроительных решений;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Часть 1. Проект планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1.1. Общая характеристика территории

Общая площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 121,2 га.

Документацией предусмотрено размещение индивидуального жилищного строительства, торговых объектов, объекты коммунального обслуживания, озеленение территории.

Предусматривается развитие улично-дорожной сети с доведением ее параметров до нормативных значений и реконструкция придомовых территории, элементов благоустройства и количества мест для стоянки автомобилей до нормативных значений.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования ширина в красных линиях в сложившейся застройке для магистральных улиц общегородского значения должна быть 30-75 м, магистральных улиц районного значения – 25-40 м., улиц в жилой застройке – 15-25 м., основных проездов – 10-12м.

В границах разработки проекта планировки выделены следующие элементы планировочной структуры, перечень которых приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Территория в границах подготовки Документации | 121,3617 |
| 1 | Кварталы | 73,8063 |
| 1.1 | Квартал 1 | 2,3531 |
| 1.2 | Квартал 2 | 0,4886 |
| 1.3 | Квартал 3 | 0,4078 |
| 1.4 | Квартал 4 | 0,5412 |
| 1.5 | Квартал 5 | 0,5541 |
| 1.6 | Квартал 6 | 0,8345 |
| 1.7 | Квартал 7 | 0,3151 |
| 1.8 | Квартал 8 | 0,9695 |
| 1.9 | Квартал 9 | 0,7738 |
| 1.10 | Квартал 10 | 0,7073 |
| 1.11 | Квартал 11 | 1,7669 |
| 1.12 | Квартал 12 | 2,1099 |
| 1.13 | Квартал 13 | 0,4897 |
| 1.14 | Квартал 14 | 1,0165 |
| 1.15 | Квартал 15 | 2,1566 |
| 1.16 | Квартал 16 | 1,9226 |
| 1.17 | Квартал 17 | 2,1624 |
| 1.18 | Квартал 18 | 2,3382 |
| 1.19 | Квартал 19 | 2,6013 |
| 1.20 | Квартал 20 | 2,2505 |
| 1.21 | Квартал 21 | 3,1464 |
| 1.22 | Квартал 22 | 0,9251 |
| 1.23 | Квартал 23 | 1,4392 |
| 1.24 | Квартал 24 | 1,7488 |
| 1.25 | Квартал 25 | 0,6767 |
| 1.26 | Квартал 26 | 1,2270 |
| 1.27 | Квартал 27 | 1,2642 |
| 1.28 | Квартал 28 | 0,8941 |
| 1.29 | Квартал 29 | 1,0531 |
| 1.30 | Квартал 30 | 1,2066 |
| 1.31 | Квартал 31 | 1,2409 |
| 1.33 | Квартал 33 | 1,0277 |
| 1.34 | Квартал 34 | 1,5192 |
| 1.35 | Квартал 35 | 1,3820 |
| 1.36 | Квартал 36 | 1,3977 |
| 1.37 | Квартал 37 | 1,2443 |
| 1.38 | Квартал 38 | 1,2726 |
| 1.39 | Квартал 39 | 1,1545 |
| 1.40 | Квартал 40 | 1,0712 |
| 1.41 | Квартал 41 | 1,0656 |
| 1.42 | Квартал 42 | 1,1592 |
| 1.43 | Квартал 43 | 3,2680 |
| 1.44 | Квартал 44 | 1,9416 |
| 1.45 | Квартал 45 | 1,6175 |
| 1.46 | Квартал 46 | 1,4297 |
| 1.47 | Квартал 47 | 1,1901 |
| 1.48 | Квартал 48 | 1,1326 |
| 1.49 | Квартал 49 | 2,3434 |
| 1.50 | Квартал 50 | 4,6358 |
| 1.51 | Квартал 54 | 0,5600 |
| 1.52 | Квартал 55 | 1,0683 |
| 1.53 | Квартал 57 | 0,7436 |
| 2 | Территория общего пользования, за исключением улично- дорожной сети | 13,7124 |
| 2.1 | Территория общего пользования 1 | 5,7151 |
| 2.2 | Территория общего пользования 2 | 1,0133 |
| 2.3 | Территория общего пользования 3 | 1,5120 |
| 2.4 | Территория общего пользования 4 | 1,5835 |
| 2.5 | Территория общего пользования 5 | 0,1766 |
| 2.6 | Территория общего пользования 6 | 1,0392 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 33,8430 |

Документацией по планировке территории определены расчетные показатели в области расчетной общей площади жилого фонда и прогнозной численности населения с учетом существующего жилищного фонда и планируемых объектов капитального строительства (индивидуальные жилые дома, торговые объекты, объекты коммунального обслуживания) (далее – Расчетные показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей.

Расчетные показатели приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах подготовки проекта планировки, (га) | 121,3617 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 17,2760 |
| 3 | Зона планируемого размещения объектов торговли (га) | 0,1749 |
| 4 | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (га) | 0,0697 |
| 5 | Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (га) | 33,8430 |
| 6 | Зоны, не связанные с планируемым размещением объектов капитального строительства (га), в том числе: | 55,7886 |
| 6.1 | Зона размещения существующих объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 43,3126 |
| 6.2 | Благоустройство территории (га) | 14,2095 |
| 7 | Расчетная численность населения, (чел) в том числе: | 4515 |
| 7.1 | Существующая численность, чел* | 2760 |
| 7.2 | Численность планируемого жилищного фонда, чел | 1755 |
| 8 | Максимальная площадь застройки планируемых ОКС, кв. м, в том числе: | 90054 |
| 8.1 | Объектов индивидуального жилищного строительства | 53521 |
| 8.2 | Объектов торговли | 1049 |
| 8.3 | Объектов коммунального обслуживания | 697 |
| 9 | Расчетная общая площадь жилищного фонда, кв. м, в том числе: | 211413 |
| 9.1 | Общая площадь существующего жилищного фонда | 92519 |
| 9.2 | Общая площадь планируемого жилищного фонда | 118894 |
| 10 | Плотность существующей жилой застройки (чел/га) | 58 |
| 11 | Расчетная плотность жилой застройки (чел/га) | 58 |
| 12 | Коэффициент застройки территории | 0,19 |
| 13 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,27 |
| 14 | Средняя жилая обеспеченность, кв.м/чел | 46,8 |

* Численность существующего и планируемого населения рассчитана из количества существующих и образуемых участков для индивидуального жилищного строительства с учетом количества жителей на 1 существующий земельный участок  – 3 человека, на 1 образуемый земельный участок – 5 человек.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства приведены в таблице № 2.1

Таблица № 2.1

| № п/п | Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 17,2760 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.1 | 1,6139 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.2 | 1,2272 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.3 | 1,1326 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.4 | 0,5600 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.5 | 0,6104 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.6 | 0,7436 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.7 | 1,1901 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.8 | 1,4298 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.9 | 0,9447 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.10 | 0,6615 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.11 | 0,0799 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.12 | 1,1399 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.13 | 1,5020 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.14 | 0,0998 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.15 | 0,1041 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.16 | 0,1019 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.17 | 0,0948 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.18 | 0,3098 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.19 | 0,1053 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.20 | 1,1825 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.21 | 0,2142 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.22 | 0,1058 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.23 | 0,3917 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.24 | 0,0987 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.25 | 0,1090 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.26 | 0,1015 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.27 | 0,2596 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.28 | 0,0867 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.29 | 0,1137 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.30 | 0,5864 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.31 | 0,1573 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.32 | 0,0801 |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства № 1.33 | 0,1375 |
| 2 | Зона планируемого размещения торговых объектов | 0,1749 |
|  | Зона планируемого размещения торговых объектов № 2.1 | 0,0291 |
|  | Зона планируемого размещения торговых объектов № 2.2 | 0,0454 |
|  | Зона планируемого размещения торговых объектов № 2.3 | 0,0492 |
|  | Зона планируемого размещения торговых объектов № 2.4 | 0,0511 |
| 3 | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания | 0,0697 |
|  | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания № 3.1 | 0,0349 |
|  | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания № 3.2 | 0,0348 |
| 4 | Зона планируемого размещения улично-дорожной сети № 4.1 | 33,8430 |

Планируемый баланс территории приведен в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование зон существующего и/или планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) | Проектная площадь участков территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Территория, всего | 121,3617 | 100 |
| 1.1. | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 17,2760 | 14,24 |
| 1.2. | Зона планируемого размещения объектов торговли (га) | 0,1749 | 0,14 |
| 1.3. | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (га) | 0,0697 | 0,06 |
| 1.4. | Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (га) | 33,8430 | 27,89 |
| 1.5. | Зоны, не связанные с планируемым размещением объектов капитального строительства (га), в том числе: | 55,7886 | 45,97 |
| 1.6. | Зона размещения существующих объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 43,3126 | 35,69 |
| 1.7. | Благоустройство территории (га) | 14,2095 | 11,71 |

1.2. Плотность и параметры застройки территории

Зоны планируемого размещения, а также устанавливаемые в отношении таких зон плотность и параметры застройки территории, определены исходя из возможности сочетания в границах элементов планировочной структуры (кварталов) на земельных участках различных видов деятельности, равно как и возможности создания комфортной многофункциональной городской среды, на основании видов разрешенного использования земельных участков, установленных ПЗЗ г. Пыть-Ях.

1.2.1 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства (№ 1.1 – № 1.31) расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) на образуемом земельном участке с основным видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства со следующими градостроительными регламентами:

- минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;

- максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;

- минимальный отступ от жилого дома до красной линии улиц – 5 м;

- минимальный отступ от жилого дома до границы соседнего участка – 3 м;

- минимальный отступ от хозяйственных построек  до красных линий улиц и проездов – 5 м;

- минимальный отступ от бань, гаражей и других построек до соседнего участка – 1 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20,0.

Зона планируемого размещения объектов торговли (№ 2.1 – № 2.4) расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) на образуемом земельном участке с основным видом разрешенного использования – магазины со следующими градостроительными регламентами:

- минимальная ширина земельного участка - 10 м;

- минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м;

- максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м;

- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;

- максимальное количество этажей – 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0.

Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (№3.1 - № 3.2) расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) на образуемом земельном участке с основным видом разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг со следующими градостроительными регламентами:

- минимальная ширина земельного участка - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0;

Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (№ 4.1) расположена в зоне улично-дорожной сети (ИТ-3) участке с основным видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования. Градостроительные регламенты для данного вида разрешенного использования не подлежат установлению.

Параметры застройки территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Параметры застройки территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минима льная ширина земельн ого участка | Минима льная площадь земельн ого участка | Максима льная площадь земельно го участка | Максималь ное количество этажей | Максимальн ый процент застройки в границах земельного участка |
| Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 20 | 400 | 1500 | 3 | 30 |
| Зона планируемого размещения объектов торговли | 10 | 100 | 5000 | 3 | 60 |
| Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания | 2 | 4 | - | 3 | 100 |

1.3. Характеристики объектов капитального строительства представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № ОКС, планир уемых к разме щению | Назначение объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства в составе планируемого ОКС) | Вид(ы) разрешенного использования | Площадь зоны планируемого размещения объекта, га | Предельная площадь застройки ОКС, кв.м | Предельная общая площадь ОКС, кв.м.* | Предельно- максимальное количество надземных этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОКС № 1.1 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,6139 | 4842 | 6456 | 3 |
| ОКС № 1.2 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,2272 | 3682 | 4909 | 3 |
| ОКС № 1.3 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1326 | 3398 | 4530 | 3 |
| ОКС № 1.4 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,5600 | 1680 | 2240 | 3 |
| ОКС № 1.5 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6104 | 1831 | 2442 | 3 |
| ОКС № 1.6 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,7436 | 2231 | 2974 | 3 |
| ОКС № 1.7 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1901 | 3570 | 4760 | 3 |
| ОКС № 1.8 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,4298 | 4289 | 5719 | 3 |
| ОКС № 1.9 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,9447 | 2834 | 3779 | 3 |
| ОКС № 1.10 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6615 | 1985 | 2646 | 3 |
| ОКС № 1.11 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0799 | 240 | 320 | 3 |
| ОКС № 1.12 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1399 | 3420 | 4560 | 3 |
| ОКС № 1.13 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,5020 | 4506 | 6008 | 3 |

| ОКС № 1.15 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0998 | 299 | 399 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС № 1.16 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1041 | 312 | 416 | 3 |
| ОКС № 1.17 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1019 | 306 | 408 | 3 |
| ОКС № 1.18 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0948 | 284 | 379 | 3 |
| ОКС № 1.19 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,3098 | 929 | 1239 | 3 |
| ОКС № 1.20 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1053 | 316 | 421 | 3 |
| ОКС № 1.21 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1825 | 3548 | 4730 | 3 |
| ОКС № 1.22 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,2142 | 643 | 857 | 3 |
| ОКС № 1.23 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1058 | 317 | 423 | 3 |
| ОКС № 1.24 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,3917 | 1175 | 1567 | 3 |
| ОКС № 1.25 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0987 | 296 | 395 | 3 |
| ОКС № 1.26 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1090 | 327 | 436 | 3 |
| ОКС № 1.27 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1015 | 305 | 406 | 3 |
| ОКС № 1.28 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,2596 | 779 | 1038 | 3 |
| ОКС № 1.29 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0867 | 260 | 347 | 3 |
| ОКС № 1.30 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1137 | 341 | 455 | 3 |
| ОКС № 1.31 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,5864 | 1759 | 2346 | 3 |
| ОКС № 1.32 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0801 | 240 | 320 | 3 |
| ОКС № 1.33 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1376 | 413 | 550 | 3 |
| ОКС № 2.1 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0291 | 175 | - | 3 |
| ОКС № 2.2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0454 | 272 | - | 3 |
| ОКС № 2.3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0492 | 295 | - | 3 |
| ОКС № 2.4 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0511 | 307 | - | 3 |
| ОКС № 3.1 | Канализационная насосная станция | Предоставление коммунальных услуг | 0,0349 | 174 | - | 3 |
| ОКС № 3.2 | Локальное очистное сооружение сточных вод | Предоставление коммунальных услуг | 0,0348 | 174 | - | 3 |
| ОКС № 4.1 | Элементы улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть | 33,8430 | - | - | - |

* Коэффициент плотности застройки, как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка равен, 0,4 - (застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками» согласно таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

Примечания:

Представленные в характеристиках объектов капитального строительства (ОКС) показатели представляют собой типовые проекты зданий и сооружений. Площадь объектов капитального строительства и иные показатели должны уточняться при архитектурно-строительном проектировании отдельного объекта, в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) на такой объект в пределах, установленных плотностью и параметрами застройки зон планируемого размещения ОКС.

1.4. Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для развития территории

Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания населения произведен на основании СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Региональных нормативов и Местных нормативов градостроительного проектирования. Потребность в объектах системы социального обслуживания представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Существую щая потребность (2760 жителей) | Потребнос ть на расчетный срок (4515 жителей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | уровень обеспеченности 13,47 коек на 1000 жителей | 37 | 61 | На территории проектирования |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | уровень обеспеченности 18,15 посещение в смену на 1000 человек | 50 | 82 | На территории проектирования |
| В области образования |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | уровень обеспеченности 60 мест на 1 тыс. человек | 166 | 271 | На территории проектирования |
| Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | уровень обеспеченности 94 учащихся на 1 тыс. человек | 259 | 424 | На территории проектирования |
| Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | уровень обеспеченности 2,7 % от общего числа школьников | 7 | 11 | на/вне территории проектирования |
| В области физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий микрорайона | уровень обеспеченности 70 кв.м общ. | 193 | 316 | Вне проектируемой территории |

| Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | уровень обеспеченности 0,1 га на 1000 чел. | 0,2760 | 0,4515 | Вне проектируемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| Массовая библиотека | уровень обеспеченности 4 тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 11,0 | 18,1 | Вне проектируемой территории |
|  | уровень обеспеченности 2 места в читальном зале на 1000 жителей | 5,5 | 9,0 |  |
| В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | уровень обеспеченности 70 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек | 193 | 316 | На проектируемой территории |
| Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | уровень обеспеченности 30 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек | 83 | 135 | На проектируемой территории |
| Предприятие общественного питания | 8 мест на 1000 человек | 22 | 36 | На проектируемой территории |

При архитектурно-строительном проектировании вместимость объектов социального обеспечения следует уточнять с учетом изменения нормативов, демографии и социальных условий.

Площади функциональных элементов планировочной структуры жилой застройки приведены в таблице № 7.

Таблица 7

| Назначение площадки | Показатель | Минимальный размер одной площадки | Площадь территории (га) - существующая потребность | Площадь территории (га) - потребность на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территории, занимаемые площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны | - | 4,79 | 7,76 |
| Скверы | га | 0,5 | - | - |

1.5. Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования проектируемой территории

Для транспортного обслуживания проектируемой территории планируется реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью доведения параметров до нормативных , а также строительство новых улиц:

- часть ул. Энергетиков от пересечения с ул. Светлая до ул. Раздольная длиной 144,55 м;

- переулок Проточный от ул. Светлая до ул. Набережная;

- часть ул. Школьная от пересечения с ул. Восточная в южном направлении до пересечения с проектируемой ул. Заречная длиной 307,14 м;

- часть ул. Брусничная от пересечения с ул. Хрустальная в западном направлении пересекая ул. Школьная, ул. Роз, ул. Проектируемая №16, ул. Проектируемая №7 до границы проектирования длиной 1013,5м;

- ул. Заречная от ул. Дружбы в западном направлении вдоль южной границы проектирования до западной границы;

- ул. Речная от Береговая в южном направлении вдоль западной границы проектирования до ул. Восточная;

- часть ул. Роз – от пересечения с ул. Восточная в южном направлении до ул. Заречная длиной 306,8;

- часть ул. Газовиков от пересечения с ул. Хрустальная в восточном направлении до ул. Проектируемая №14 длиной 232,91;

- часть ул. Дружба от пересечения с ул. Брусничная в южном направлении вдоль западной границы проектирования до пересечения с ул. Хрустальная длиной 505,38м;

- ул. Балыкская от ул. Дружба в восточном направлении до ул. Хрустальная в южной части территории проектирования;

- переулок Мира от ул. Майская  в восточном направлении до ул. Хрустальная между ул. Мира и ул. Югорская;

- ул. Проектируемая №2 от ул. Проектируемая №14 в западном направлении до ул. Проектируемая №7 между ул. Восточная и проектируемой ул. Брусничная.

- ул. Проектируемая №7 от проектируемой ул. Заречная в северном направлении в юго-восточной части территории проектирования;

- ул. Проектируемая 8 от ул. Хрустальная в юго-восточном направлении вдоль восточной границы проектирования;

- ул. Проектируемая №9 от ул. Хрустальная в западном направлении до ул. Проектируемая №14 между ул. Газовиков и проектируемой ул. Брусничная;

- ул. Проектируемая 13 от пересечения ул. Брусничная и ул. Хрустальная в южном направлении до пересечения с ул. Дружбы;

- ул. Проектируемая 14 от ул. Югорская в южном направлении до проектируемой ул. Брусничная;

- ул. Проектируемая №16 от ул. Обская в южном направлении до проектируемой ул. Заречная в юго-восточной части территории проектирования;

- ул. Проектируемая 17 от ул. Проектируемая №2 в северном направлении в юго-восточной части территории проектирования;

- проезд №6  от ул. Дружбы в районе пересечения ул. Дружбы и ул. Гоголя в северо-западном направлении до проектируемой ул. Речная;

- проезд №11 от пересечения ул. Дружбы и ул. Обская в западном направлении в продолжении ул. Обская;

Все реконструируемые улицы и улицы, подлежащие строительству, предусматриваются с асфальтовым покрытием.

Движение общественного транспорта предусматривается по ул. Набережная, ул. Дружбы с разворотом в районе пересечения ул. Обская и ул. Дружбы с проектируемой остановкой общественного транспорта.

Пешеходная система представлена вдоль всех объектов транспортной инфраструктуры.

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для развития территории, представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

| №п/п | Наименование улицы | Категория улиц и дорог | Протяженность, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ул. Береговая | Улица местного значения | 685,95 | 3 | 2 | 16 | 46 | 1,5 | 13-18 |
| 2 | Ул. Рыбачья | Улица местного значения | 209,87 | 3 | 2 | 200 | 27 | 1,5 | 15 |
| 3 | Ул. Раздольная | Улица местного значения | 245,64 | 3 | 2 | - | 35 | 1,5 | 18 |
| 4 | Ул. Энергетиков | Улица местного значения | 270,46 | 3 | 2 | 20 | 16 | 1,5 | 9-15 |
| 5 | Ул. Ключевая | Улица местного значения | 199,16 | 3 | 2 | - | 80 | 1,5 | 15 |
| 6 | Пер. Проточный | Улица местного значения | 98,62 | 3 | 2 | - | 57 | 1,5 | 15 |
| 7 | Пер. Новый | Улица местного значения | 102,30 | 3 | 2 | 28 | 23 | 1,5 | 12-15 |
| 8 | Ул. Светлая | Улица местного значения | 540,12 | 3 | 2 | 30 | 15 | 1,5 | 11-19 |
| 9 | Ул. Луговая | Улица местного значения | 231,75 | 3 | 2 | 40 | 5 | 1,5 | 15 |
| 10 | Ул. Майская | Улица местного значения | 230,33 | 3 | 2 | - | 25 | 1,5 | 13-15 |
| 11 | Ул. Танкистов | Улица местного значения | 258,35 | 3 | 2 | 50 | 4 | 1,5 | 14-19 |
| 12 | Ул. Рябиновая | Основной проезд | 153,77 | 2,75 | 2 | - | 2 | 1,0 | 9-13 |
| 13 | Ул. Зеленая | Улица местного значения | 162,82 | 3 | 2 | - | 25 | 1,5 | 12-14 |
| 14 | Ул. Гоголя | Основной проезд | 128,99 | 2,75 | 2 | 200 | 58 | 1,0 | 10-15 |
| 15 | Ул. Школьная | Улица местного значения | 1124,62 | 3 | 2 | 40 | 27 | 1,5 | 14-19 |
| 16 | Ул. Восточная | Улица местного значения | 968,63 | 3 | 2 | 50 | 30 | 1,5 | 20-25 |
| 17 | Ул. Обская | Магистральная улица районного значения | 934,23 | 3,5 | 2 | 80 | 41 | 2,25 | 40 |
| 18 | Ул. Мира | Улица местного значения | 691,92 | 3 | 2 | 120 | 13 | 1,5 | 15-17 |
| 19 | Ул. Брусничная | Улица местного значения | 1139 | 3 | 2 | 60 | 80 | 1,5 | 18-25 |
| 20 | Ул. Геодезическая | Улица местного значения | 294,74 | 3 | 2 | 119 | 37 | 1,5 | 13-15 |
| 21 | Проезд Геодезический | Второстепенный проезд | 132,02 | 3,5 | 1 | 516 | 30 | 1,5 | 8-14 |
| 22 | Ул. Югорская | Улица местного значения | 554,17 | 3 | 2 | 65 | 20 | 1,5 | 20-25 |
| 23 | Ул. Заречная | Магистральная улица районного значения | 1261,30 | 3,5 | 2 | 40 | 80 | 2,25 | 15-16 |
| 24 | Ул. Речная | Улица местного значения | 770,63 | 3 | 2 | 25 | 26 | 1,5 | 14-24 |
| 25 | Ул. Проектируемая №1 | Улица местного значения | 299 | 3,5 | 2 | - | 7 | 1,5 | 20 |
| 26 | Ул. Проектируемая №2 | Улица местного значения | 487 | 3,0 | 2 | 850 | 53 | 1,5 | 18-15 |
| 27 | Ул. Проектируемая №3 | Улица местного значения | 91 | 3,0 | 2 | - | 4 | 1,5 | 15 |
| 28 | Ул. Проектируемая №4 | Улица местного значения | 91 | 3,0 | 2 | - | 6 | 1,5 | 15 |
| 29 | Ул. Проектируемая №7 | Улица местного значения | 309 | 3,0 | 2 | 600 | 71 | 1,5 | 15 |
| 30 | Ул. Проектируемая №8 | Улица местного значения | 594 | 3,0 | 2 | 120 | 46 | 1,5 | 17-18 |
| 31 | Ул. Проектируемая №9 | Улица местного значения | 254 | 3,0 | 2 | - |  | 1,5 | 15 |
| 32 | Ул. Проектируемая №13 | Улица местного значения | 338,31 | 3,0 | 2 | - | 35 | 1,5 | 15 |
| 33 | Ул. Проектируемая №14 | Улица местного значения | 558 | 3,0 | 2 | 60 | 62 | 1,5 | 19-27 |
| 34 | Ул. Проектируемая №16 | Улица местного значения | 426 | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 1,5 | 30 |
| 35 | Ул. Роз | Улица местного значения | 736,85 | 3 | 2 | - | 35 | 1,5 | 15 |
| 36 | Ул. Газовиков | Улица местного значения | 232,9 | 3 | 2 | - | 75 | 1,5 | 14-15 |
| 37 | Ул. Цветочная | Улица местного значения | 337,62 | 3 | 2 | - | 7 | 1,5 | 15 |
| 38 | Ул. Хрустальная | Улица местного значения | 1161,26 | 3 | 2 | 15 | 57 | 1,5 | 15-25 |
| 39 | Пер. Мира | Второстепенный проезд | 156,17 | 3,5 | 1 | 120 | 42 | 0,75 | 8-10 |
| 40 | Ул. Балыкская | Улица местного значения | 123,40 | 3,0 | 2 | - | 55 | 1,5 | 20 |
| 41 | Ул. Евгения Котина | Магистральная улица общегородского значения | 359,48 | 3,5 | 4 | 600 | 54 | 3,0 | 30 |
| 42 | Ул. Набережная | Магистральная улица районного значения | 473,58 | 4,0 | 2 | 75 | 16 | 3,0 | 17-28 |
| 43 | Ул. Дружбы | Магистральная улица районного значения | 1287,44 | 3,5 | 2 | 40 | 64 | 2,25 | 15-20 |
| 44 | Проезд №3 | Второстепенный проезд | 35,9 | 3,5 | 1 | 30 | 4 | 1,5 | 18 |
| 45 | Проезд №4 | Второстепенный проезд | 134,08 | 3,5 | 1 | 50 | 80 | 0,75 | 7-10 |
| 46 | Проезд №7 | Второстепенный проезд | 80,46 | 3,5 | 1 | 600 | 5 | 0,75 | 7-8 |
| 47 | Проезд №8 | Улица местного значения | 67,76 | 3,0 | 2 | 17 | 22 | 1,5 | 10 |
| 48 | Проезд №9 | Основной проезд | 82,67 | 2,75 | 2 | - | 8 | 1,0 | 10 |
| 49 | Проезд №10 | Второстепенный проезд | 27,83 | 3,5 | 1 | - | 4 | 0,75 | 7 |
| 50 | Проезд №11 | Основной проезд | 149,03 | 2,75 | 2 | 60 | 4 | 1,0 | 10 |

Общая длина улично-дорожной сети составляет 20374 метров, из них 8530 метров – новое строительство.

Хранение личного автотранспорта предусматривается на приусадебных участках. Количества мест хранения личного автотранспорта у общественных зданий, учреждений, предприятий, магазинов указаны в таблице №7 местных нормативов градостроительного проектирования.

Размер земельного участка для стоянки легковых автомобилей на 1 машино-место согласно п. 11.37 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляет 25 кв.м.

1.6. Параметры развития системы инженерного обеспечения.

1.6.1 Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения территории.

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах красных линий вне полотна автомобильных дорог общего пользования (для сетей, идущих параллельно автомобильным дорогам). При этом перпендикулярное пересечение автомобильных дорог общего пользования допускается в любом месте по кратчайшему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в ходе архитектурно-строительного проектирования линейных объектов (инженерных сетей)).

1.6.2 Показатели развития объектов коммунальной инфраструктуры территории приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Существующая потребность (2760 жителей) | Потребность на расчетный срок (4515 жителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Потребление электрической энергии потребителями | млн.кВт ч в год | 7,25 | 11,86 |
| 1.2 | Необходимая мощность (активная/полная) | кВт/кВА | 903 / 953 | 2729/ 2899 |
| 2. | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Газопотребление | Тыс. куб.м/год | 828 | 1355 |
| 3. | Водоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Нагрузка на источники коммунального водоснабжения от потребителей с учетом наружнего пожаротушения | куб.м/сут. | 11625 | 32786 |
| 4. | Водоотведение |  |  |  |
| 4.1. | Объем водоотведения на сети коммунально-бытовой канализации от потребителей | куб.м/сут. | 696 | 1138 |
| 4.2 | Объем водоотведения на сети ливневой канализации - объем поверхностных сточных вод в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий | тыс. куб.м/год. | 283,4 | 440,7 |

Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры даны укрупненно и должны быть уточнены в ходе дальнейшего архитектурно-строительного проектирования

1.6.2.1. Водоснабжение

В границах разработки проложены действующие трубопроводы сетей холодного водоснабжения диаметром от 25-150 мм.

Присоединение планируемых объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения предполагается от существующего водопровода.

Планируемый водопровод длиной 5383 м выполнить из высокопрочных чугунных труб из ВЧШГ с рабочим давлением 1,6Мпа (соединение RG) и фасонных частей к ним из стальных труб с внутренним и наружным полимерным антикоррозийным покрытием ГОСТ 10704-91 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11(ГОСТ 18599-2001).

В случае, если давления в существующей сети недостаточно для гарантированной подачи воды потребителю, необходимо предусмотреть монтаж повысительных насосных станций (установку повысительного оборудования). Параметры насосных агрегатов определить при проектировании.

Проектирование и строительство водопроводных линий надлежит выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.6.2.2. Водоотведение

В границах разработки отсутствуют сети центрального водоотведения. Существующие земельные участки оборудованы локальными объектами водоотведения (выгребные ямы, септики).

В границах разработки отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Бытовая канализация предусматривается в существующую сеть канализации.

В соответствии с планировочными решениями прокладка сетей водоотведения будет решаться в основном по самотечной схеме и частично предусматривается напорная канализация со строительством канализационной напорной станции на проектируемой ул. Заречная в южной части территории проектирования.

Предварительная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемых объектов не требуется, кроме производственных сточных вод, Заказчик, а в дальнейшем и собственник объекта, обязан соблюдать режим сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Не допускать сброс веществ, вызывающих засорение, оказывающих разрушающее воздействие на трубы, колодцы и др. сооружения и оборудование системы канализации. Не допускать сброса веществ, образующих пожароопасные и токсичные смеси и веществ препятствующих биологической очистке сточных вод. Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а именно: Постановлению Правительства РФ № 644 от 29.07.213 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Планируемые сети водоотведения длиной 15448 м выполнить из стальных трубопроводов и стальных фасонных частей к ним с установкой технологических колодцев на данных сетях из стальной трубы диаметром 1200-1400 мм.

Проектирование и строительство сети канализации надлежит выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 18.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Плановое положение ливневой канализации длиной 19565 м решено с учетом схемы организации рельефа, длины свободного пробега и проектируемых сетей.

Уклон ливневой канализации в основном 0,01-0,1.

Для очистки дождевых сточных вод предусматривается строительство локальных очистных сооружений индивидуального проектирования из сборного и монолитного железобетона в районе пересечения проектируемых улиц №13 и ул. Заречная. Данные очистные сооружения предназначены для очистки ливневых поверхностных сточных вод до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Очистные сооружения должны иметь гигиенические сертификаты соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории ЕАЭС.

1.6.2.3. Газоснабжение

В границах разработки проложены действующие трубопроводы сетей газоснабжения диаметром 57 мм. На пересечении ул. Роз и ул. Обская расположена существующая ГРП.

Присоединение планируемых объектов капитального строительства к централизованной системе газоснабжения предполагается от существующего газопровода.

Распределительный газопровод длиной 4748 м предлагается выполнить из труб ПЭ100 SDR 11 - 110 х 10,0 (12,5 атм.).

Проектирование и строительство сетей газоснабжения надлежит выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42.133330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» ширина охранной зоны устанавливается на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

1.6.2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей рассматриваемой территории осуществляется от силовой подстанции М-1.

От ПС «М-1» построена распределительная сеть 6 кВ для электроснабжения проектируемой территории. Подача электроснабжения от электрических подстанций выполняется кабельными линиями 6 кВ от расположенных на территории распределительных ТП 6/0,4 кВ.

1.7. Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:

- реконструкция существующей системы озеленения в режиме благоустройства;

- дополнительная посадка деревьев;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- организация твердых покрытий;

- организация парковочных мест;

- освещение территории новых капитальных объектов строительства;

- обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

- ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

- озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

В проекте предусмотрено благоустройство всей территории.

2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Развитие архитектурно-планировочной структуры территории предлагается осуществлять в несколько очередей:

1 Этап. - Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

- - Получение разрешения на проведение строительных работ.

- Этап. - Инженерная подготовка, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, уличного освещения, элементы улично-дорожной сети) для функционирования предполагаемых объектов капитального строительства;

- 2.1	Строительство ВЛ 0,4кВ по ул. Заречная – в целях обеспечения электроснабжения образуемых земельных участков для возможности возведения объектов капитального строительства;

- 2.2	 Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в границах планируемой улично-дорожной сети (далее - УДС)  по ул. Заречная, ул. Брусничная, ул. Газовиков, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая №8, ул. Проектируемая №9. Строительство КНС по ул. Заречная;

- 2.3	Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения в границах улично-дорожной сети образуемых земельных участков по ул. Заречная, ул. Брусничная, ул. Газовиков, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая №8, ул. Проектируемая №9.

- 2.4	Строительство элементов улично-дорожной сети с сетями ливневой канализации в районе образуемых земельных участков по ул. Заречная, ул. Брусничная, ул. Газовиков, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая №8, ул. Проектируемая №9.

- 2.5	Строительство инженерной инфраструктуры в границах существующих улиц по оставшейся территории микрорайона «Черемушки» в целях создания целостных трубопроводных систем с подключением  к существующим сетям инженерной инфраструктуры.

- 2.6	Реконструкция существующей улично-дорожной сети для приведения к нормируемым показателям с реконструкцией инженерной инфраструктуры в связи с изменением их местоположения (выноса из под проезжей части) согласно п.1.5.1 настоящей документации.

- 2.7  Благоустройство территории.

- 3 Этап. - Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. На территории предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов. Территория по состоянию на момент подготовки настоящей документации частично используется под индивидуальное жилищное строительство.

- 4 Этап. - Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

- 3. Технико-экономические показатели представлены в таблице № 10.

- Таблица № 10.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га | 121,2238 | 121,2238 |
| 1.2 | Зоны в границах проекта планировки по ГП | га | 121,2238 | 121,2238 |
| 1.2.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 108,4 | 108,4 |
| 1.2.2 | Зона улично-дорожной сети | га | 12,8 | 12,8 |
| 1.3 | Зоны в границах проекта планировки по ПЗЗ: | га | 121,2238 | 121,2238 |
| 1.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) | га | 108,34 | 108,34 |
| 1.3.2 | Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) | га | 12,8 | 12,8 |
| 1.3.3 | Зона скверов, парков, городских садов (Р-2) | га | 0,06 | 0,06 |
| 1.4 | Площадь застройки | га | 63 652 | 152 822 |
| 1.5 | Коэффициент застройки Ж 3 | не более 0,3 | 0,13 | 0,20 |
| 1.6 | Коэффициент плотности застройки Ж 3 | не более 0,4 | 0,19 | 0,27 |
| 1.7 | Жилая обеспеченность | кв.м\чел | 34 | 47 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2760 | 4515 |
| 2.2 | Плотность в границах | чел./га | 23 | 23 |
| 2.3 | Плотность в жилой застройке | чел./га | 58 | 58 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда: | тыс. кв.м | 92519 | 211413 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  | Существующая потребность на 2760 жителей | Расчетная потребность на 4515 жителей |
| 4.1.1 | Дошкольная образовательная организация | мест | 166 | 271 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | мест | 259 | 424 |
| 4.1.3 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | мест | 7 | 11 |
| 4.2 | Торговые объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазин продовольственных товаров | кв.м | 193 | 316 |
| 4.2.2 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | кв.м | 83 | 135 |
| 4.2.3 | Предприятие общественного питания | мест | 22 | 36 |
| 4.3 | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | кв. м | 193 | 316 |
| 4.3.2 | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га | 0,2760 | 0,4515 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.4.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койки в смену | 37 | 61 |
| 4.4.2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Посещений в смену | 50 | 82 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Площадь улично-дорожной сети | га | 21,1867 | 36,4454 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 11,844 | 20,374 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | тыс.куб.м/сут. | 11,625 | 32,786 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. | 696 | 1138 |
| 6.3 | Ливневая канализация | тыс. куб.м/год. | 283,4 | 440,7 |
| 6.4 | Электропотребление | млн.кВт ч в год | 7,25 | 11,86 |
| 6.5 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | 828 | 1355 |
| 6.6 | Количество твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м\год. | 2,964 | 4,848 |

Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий в МСК-86 представлено в таблице № 11

Таблица № 11.

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 | 1 | 927190,79 | 3538014,02 | 34,64 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 927190,79 | 3538048,66 | 21,50 | 179° 47' 13" |
|  | 3 | 927169,29 | 3538048,74 | 21,50 | 179° 47' 13" |
|  | 4 | 927147,79 | 3538048,82 | 21,49 | 179° 47' 13" |
|  | 5 | 927126,30 | 3538048,90 | 43,01 | 179° 47' 13" |
|  | 6 | 927083,29 | 3538049,06 | 21,50 | 179° 47' 13" |
|  | 7 | 927061,79 | 3538049,14 | 43,12 | 179° 47' 15" |
|  | 8 | 927018,67 | 3538049,30 | 35,48 | 269° 48' 22" |
|  | 9 | 927018,55 | 3538013,82 | 25,15 | 329° 48' 21" |
|  | 10 | 927040,29 | 3538001,17 | 21,51 | 359° 42' 25" |
|  | 11 | 927061,80 | 3538001,06 | 21,49 | 359° 42' 24" |
|  | 12 | 927083,29 | 3538000,95 | 21,50 | 359° 42' 25" |
|  | 13 | 927104,79 | 3538000,84 | 21,50 | 359° 42' 25" |
|  | 14 | 927126,29 | 3538000,73 | 21,51 | 359° 42' 25" |
|  | 15 | 927147,80 | 3538000,62 | 22,51 | 17° 20' 25" |
|  | 16 | 927169,29 | 3538007,33 | 22,52 | 17° 17' 3" |
|  | 1 | 927190,79 | 3538014,02 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 2 | 1 | 927190,81 | 3538063,67 | 48,84 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 927190,81 | 3538112,51 | 15,54 | 158° 57' 54" |
|  | 3 | 927176,3 | 3538118,09 | 20,07 | 159° 0' 35" |
|  | 4 | 927157,56 | 3538125,28 | 32,32 | 159° 0' 30" |
|  | 5 | 927127,38 | 3538136,86 | 19,01 | 248° 57' 14" |
|  | 6 | 927120,55 | 3538119,11 | 18,99 | 248° 57' 37" |
|  | 7 | 927113,73 | 3538101,38 | 18,99 | 248° 57' 37" |
|  | 8 | 927106,91 | 3538083,65 | 21,06 | 248° 57' 59" |
|  | 9 | 927099,35 | 3538063,99 | 71,46 | 359° 47' 58" |
|  | 10 | 927170,81 | 3538063,74 | 20 | 359° 47' 58" |
|  | 1 | 927190,81 | 3538063,67 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 3 | 1 | 927190,88 | 3538153,74 | 28,30 | 89° 50' 17" |
|  | 2 | 927190,96 | 3538182,04 | 42,36 | 89° 49' 27" |
|  | 3 | 927191,09 | 3538224,40 | 28,14 | 153° 4' 14" |
|  | 4 | 927166,00 | 3538237,15 | 92,50 | 248° 56' 47" |
|  | 5 | 927132,77 | 3538150,82 | 62,15 | 339° 1' 33" |
|  | 6 | 927190,80 | 3538128,57 | 25,17 | 89° 49' 4" |
|  | 1 | 927190,88 | 3538153,74 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 4 | 1 | 927083,382 | 3538064,054 | 37,52 | 69° 4' 14" |
|  | 2 | 927096,785 | 3538099,1 | 46,15 | 68° 57' 5" |
|  | 3 | 927113,36 | 3538142,17 | 23,67 | 159° 1' 49" |
|  | 4 | 927091,26 | 3538150,64 | 33,61 | 159° 1' 27" |
|  | 5 | 927059,88 | 3538162,67 | 20,03 | 249° 1' 20" |
|  | 6 | 927052,71 | 3538143,97 | 19,97 | 248° 57' 36" |
|  | 7 | 927045,54 | 3538125,33 | 20,00 | 249° 1' 5" |
|  | 8 | 927038,38 | 3538106,66 | 20,00 | 248° 59' 29" |
|  | 9 | 927031,21 | 3538087,99 | 25,37 | 248° 59' 59" |
|  | 10 | 927022,12 | 3538064,31 | 61,26 | 359° 45' 37" |
|  | 1 | 927083,382 | 3538064,054 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 5 | 1 | 927125,94 | 3538174,88 | 20,01 | 68° 58' 29" |
|  | 2 | 927133,12 | 3538193,56 | 20,00 | 68° 57' 52" |
|  | 3 | 927140,30 | 3538212,23 | 19,99 | 68° 57' 15" |
|  | 4 | 927147,48 | 3538230,89 | 14,05 | 68° 58' 17" |
|  | 5 | 927152,52 | 3538244,00 | 28,90 | 153° 4' 17" |
|  | 6 | 927126,75 | 3538257,09 | 28,37 | 153° 3' 53" |
|  | 7 | 927101,46 | 3538269,94 | 19,98 | 248° 47' 22" |
|  | 8 | 927094,23 | 3538251,31 | 20,00 | 248° 48' 37" |
|  | 9 | 927087,00 | 3538232,66 | 20,00 | 248° 48' 37" |
|  | 10 | 927079,77 | 3538214,01 | 19,99 | 248° 48' 0" |
|  | 11 | 927072,54 | 3538195,37 | 20,00 | 248° 48' 37" |
|  | 12 | 927065,31 | 3538176,72 | 28,60 | 339° 1' 2" |
|  | 13 | 927092,01 | 3538166,48 | 28,66 | 339° 1' 22" |
|  | 14 | 927118,77 | 3538156,22 | 19,99 | 68° 58' 52" |
|  | 1 | 927125,94 | 3538174,88 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 6 | 1 | 927000,50 | 3538001,36 | 28,82 | 89° 48' 4" |
|  | 2 | 927000,60 | 3538030,18 | 19,24 | 89° 52' 51" |
|  | 3 | 927000,64 | 3538049,42 | 0,01 | 180° 0' 0" |
|  | 4 | 927000,64 | 3538049,42 | 12,79 | 89° 50' 28" |
|  | 5 | 927000,67 | 3538062,21 | 5,78 | 158° 53' 54" |
|  | 6 | 926995,28 | 3538064,29 | 1,53 | 179° 37' 32" |
|  | 7 | 926993,75 | 3538064,30 | 17,89 | 208° 47' 58" |
|  | 8 | 926978,07 | 3538055,68 | 6,25 | 275° 47' 1" |
|  | 9 | 926978,70 | 3538049,46 | 16,21 | 179° 55' 46" |
|  | 10 | 926962,49 | 3538049,48 | 5,05 | 179° 46' 23" |
|  | 11 | 926957,44 | 3538049,50 | 11,31 | 142° 50' 10" |
|  | 12 | 926948,43 | 3538056,33 | 16,18 | 135° 3' 0" |
|  | 13 | 926936,98 | 3538067,76 | 12,74 | 135° 11' 27" |
|  | 14 | 926927,94 | 3538076,74 | 3,92 | 238° 59' 10" |
|  | 15 | 926925,92 | 3538073,38 | 5,42 | 142° 47' 31" |
|  | 16 | 926921,60 | 3538076,66 | 24,85 | 139° 4' 43" |
|  | 17 | 926902,82 | 3538092,94 | 16,18 | 141° 28' 22" |
|  | 18 | 926890,16 | 3538103,02 | 15,20 | 141° 31' 0" |
|  | 19 | 926878,26 | 3538112,48 | 10,60 | 141° 30' 32" |
|  | 20 | 926869,96 | 3538119,08 | 13,61 | 141° 26' 44" |
|  | 21 | 926859,32 | 3538127,56 | 13,34 | 141° 30' 53" |
|  | 22 | 926848,88 | 3538135,86 | 5,33 | 167° 12' 53" |
|  | 23 | 926843,68 | 3538137,04 | 5,28 | 166° 58' 8" |
|  | 24 | 926838,54 | 3538138,23 | 8,82 | 166° 58' 8" |
|  | 25 | 926829,94 | 3538140,22 | 16,44 | 167° 5' 49" |
|  | 26 | 926813,92 | 3538143,89 | 14,83 | 167° 1' 53" |
|  | 27 | 926799,47 | 3538147,22 | 6,76 | 166° 59' 34" |
|  | 28 | 926792,88 | 3538148,74 | 14,56 | 159° 29' 55" |
|  | 29 | 926779,24 | 3538153,84 | 37,58 | 159° 30' 4" |
|  | 30 | 926744,04 | 3538167,00 | 22,68 | 261° 16' 37" |
|  | 31 | 926740,60 | 3538144,58 | 9,27 | 353° 33' 27" |
|  | 32 | 926749,81 | 3538143,54 | 3,16 | 312° 25' 57" |
|  | 33 | 926751,94 | 3538141,21 | 4,51 | 271° 16' 13" |
|  | 34 | 926752,04 | 3538136,70 | 24,93 | 358° 8' 18" |
|  | 35 | 926776,96 | 3538135,89 | 4,66 | 256° 13' 55" |
|  | 36 | 926775,85 | 3538131,36 | 2,76 | 303° 10' 19" |
|  | 37 | 926777,36 | 3538129,05 | 21,66 | 262° 8' 24" |
|  | 38 | 926774,40 | 3538107,59 | 1,83 | 263° 29' 49" |
|  | 39 | 926774,19 | 3538105,77 | 24,85 | 358° 6' 33" |
|  | 40 | 926799,03 | 3538104,95 | 4,34 | 259° 54' 28" |
|  | 41 | 926798,27 | 3538100,68 | 8,82 | 344° 0' 36" |
|  | 42 | 926806,75 | 3538098,25 | 11,18 | 343° 44' 16" |
|  | 43 | 926817,48 | 3538095,12 | 8,92 | 343° 43' 9" |
|  | 44 | 926826,04 | 3538092,62 | 8,15 | 322° 10' 28" |
|  | 45 | 926832,48 | 3538087,62 | 3,31 | 321° 47' 20" |
|  | 46 | 926835,08 | 3538085,57 | 6,26 | 321° 47' 20" |
|  | 47 | 926840,00 | 3538081,70 | 8,43 | 321° 33' 9" |
|  | 48 | 926846,60 | 3538076,46 | 5,60 | 49° 29' 15" |
|  | 49 | 926850,24 | 3538080,72 | 10,00 | 41° 45' 26" |
|  | 50 | 926857,70 | 3538087,38 | 0,82 | 45° 39' 44" |
|  | 51 | 926858,28 | 3538087,97 | 13,12 | 328° 31' 11" |
|  | 52 | 926869,46 | 3538081,12 | 7,59 | 307° 17' 33" |
|  | 53 | 926874,06 | 3538075,08 | 15,64 | 339° 52' 22" |
|  | 54 | 926888,74 | 3538069,70 | 20,14 | 329° 57' 38" |
|  | 55 | 926906,17 | 3538059,62 | 5,93 | 325° 42' 40" |
|  | 56 | 926911,07 | 3538056,28 | 0,62 | 313° 45' 57" |
|  | 57 | 926911,50 | 3538055,84 | 7,26 | 313° 45' 57" |
|  | 58 | 926916,52 | 3538050,59 | 7,49 | 330° 19' 17" |
|  | 59 | 926923,03 | 3538046,88 | 11,64 | 300° 13' 2" |
|  | 60 | 926928,89 | 3538036,82 | 4,42 | 251° 15' 51" |
|  | 61 | 926927,47 | 3538032,64 | 4,71 | 346° 59' 2" |
|  | 62 | 926932,06 | 3538031,58 | 25,39 | 346° 59' 2" |
|  | 63 | 926956,80 | 3538025,86 | 19,56 | 272° 8' 18" |
|  | 64 | 926957,53 | 3538006,31 | 10,82 | 352° 40' 17" |
|  | 65 | 926968,26 | 3538004,93 | 3,64 | 255° 41' 48" |
|  | 66 | 926967,36 | 3538001,40 | 33,14 | 359° 55' 51" |
|  | 1 | 927000,50 | 3538001,36 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 7 | 1 | 927007,22 | 3538075,77 | 20,00 | 68° 59' 29" |
|  | 2 | 927014,39 | 3538094,44 | 20,00 | 68° 57' 52" |
|  | 3 | 927021,57 | 3538113,11 | 20,00 | 68° 57' 52" |
|  | 4 | 927028,75 | 3538131,78 | 19,99 | 68° 58' 52" |
|  | 5 | 927035,92 | 3538150,44 | 20,00 | 68° 57' 52" |
|  | 6 | 927043,10 | 3538169,11 | 27,47 | 159° 2' 59" |
|  | 7 | 927017,45 | 3538178,93 | 2,15 | 61° 38' 42" |
|  | 8 | 927018,47 | 3538180,82 | 6,78 | 149° 48' 16" |
|  | 9 | 927012,61 | 3538184,23 | 3,26 | 239° 34' 45" |
|  | 10 | 927010,96 | 3538181,42 | 2,96 | 158° 59' 25" |
|  | 11 | 927008,20 | 3538182,48 | 37,21 | 159° 5' 27" |
|  | 12 | 926973,44 | 3538195,76 | 29,15 | 248° 24' 24" |
|  | 13 | 926962,71 | 3538168,65 | 23,90 | 248° 23' 15" |
|  | 14 | 926953,91 | 3538146,43 | 3,50 | 248° 23' 58" |
|  | 15 | 926952,62 | 3538143,18 | 1,97 | 257° 46' 55" |
|  | 16 | 926952,20 | 3538141,26 | 23,73 | 258° 1' 18" |
|  | 17 | 926947,28 | 3538118,05 | 36,02 | 257° 39' 31" |
|  | 18 | 926939,58 | 3538082,87 | 4,37 | 250° 1' 53" |
|  | 19 | 926938,09 | 3538078,76 | 16,60 | 336° 29' 40" |
|  | 20 | 926953,31 | 3538072,14 | 12,45 | 322° 1' 2" |
|  | 21 | 926963,12 | 3538064,48 | 34,39 | 28° 57' 12" |
|  | 22 | 926993,21 | 3538081,13 | 15,00 | 339° 4' 3" |
|  | 1 | 927007,22 | 3538075,77 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 8 | 1 | 927048,46 | 3538183,16 | 21,08 | 69° 4' 18" |
|  | 2 | 927055,99 | 3538202,85 | 21,11 | 69° 2' 26" |
|  | 3 | 927063,54 | 3538222,56 | 35,67 | 158° 54' 11" |
|  | 4 | 927030,27 | 3538235,40 | 38,79 | 158° 52' 23" |
|  | 5 | 926994,08 | 3538249,38 | 42,37 | 248° 51' 41" |
|  | 6 | 926978,80 | 3538209,86 | 37,23 | 339° 2' 0" |
|  | 7 | 927013,56 | 3538196,54 | 37,38 | 339° 1' 27" |
|  | 1 | 927048,46 | 3538183,16 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 9 | 1 | 926964,80 | 3538215,18 | 54,34 | 68° 53' 58" |
|  | 2 | 926984,36 | 3538265,88 | 52,02 | 339° 5' 55" |
|  | 3 | 927032,96 | 3538247,32 | 0,01 | 249° 6' 20" |
|  | 4 | 927032,95 | 3538247,31 | 37,30 | 339° 5' 30" |
|  | 5 | 927067,79 | 3538234,00 | 21,00 | 68° 45' 3" |
|  | 6 | 927075,40 | 3538253,57 | 26,53 | 68° 45' 10" |
|  | 7 | 927085,01 | 3538278,29 | 37,80 | 153° 3' 27" |
|  | 8 | 927051,32 | 3538295,42 | 18,17 | 153° 22' 27" |
|  | 9 | 927035,08 | 3538303,56 | 0,67 | 153° 26' 6" |
|  | 10 | 927034,48 | 3538303,86 | 15,82 | 163° 41' 47" |
|  | 11 | 927019,30 | 3538308,30 | 76,71 | 163° 49' 36" |
|  | 12 | 926945,62 | 3538329,67 | 101,73 | 259° 23' 38" |
|  | 13 | 926926,90 | 3538229,67 | 40,58 | 339° 4' 28" |
|  | 1 | 926964,80 | 3538215,18 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 10 | 1 | 926932,06 | 3538106,72 | 23,34 | 72° 1' 51" |
|  | 2 | 926939,26 | 3538128,92 | 0,31 | 159° 13' 40" |
|  | 3 | 926938,97 | 3538129,03 | 18,08 | 72° 27' 25" |
|  | 4 | 926944,42 | 3538146,27 | 11,98 | 73° 54' 36" |
|  | 5 | 926947,74 | 3538157,78 | 44,88 | 74° 9' 5" |
|  | 6 | 926960,00 | 3538200,95 | 36,81 | 159° 3' 2" |
|  | 7 | 926925,62 | 3538214,11 | 8,95 | 159° 3' 16" |
|  | 8 | 926917,26 | 3538217,31 | 11,97 | 181° 13' 38" |
|  | 9 | 926905,29 | 3538217,05 | 5,44 | 182° 40' 48" |
|  | 10 | 926899,86 | 3538216,80 | 11,63 | 196° 48' 29" |
|  | 11 | 926888,72 | 3538213,44 | 25,91 | 244° 37' 24" |
|  | 12 | 926877,62 | 3538190,03 | 11,51 | 244° 31' 33" |
|  | 13 | 926872,67 | 3538179,64 | 35,00 | 244° 36' 23" |
|  | 14 | 926857,66 | 3538148,02 | 11,08 | 321° 35' 55" |
|  | 15 | 926866,34 | 3538141,14 | 10,95 | 321° 27' 17" |
|  | 16 | 926874,90 | 3538134,32 | 12,00 | 321° 33' 50" |
|  | 17 | 926884,30 | 3538126,86 | 12,01 | 321° 29' 17" |
|  | 18 | 926893,70 | 3538119,38 | 3,43 | 321° 36' 36" |
|  | 19 | 926896,39 | 3538117,25 | 10,59 | 243° 16' 59" |
|  | 20 | 926891,63 | 3538107,79 | 16,84 | 332° 41' 3" |
|  | 21 | 926906,59 | 3538100,06 | 7,53 | 70° 40' 37" |
|  | 22 | 926909,08 | 3538107,17 | 21,52 | 321° 39' 38" |
|  | 23 | 926925,96 | 3538093,82 | 14,27 | 64° 41' 31" |
|  | 1 | 926932,06 | 3538106,72 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 11 | 1 | 926912,12 | 3538232,24 | 23,48 | 79° 23' 54" |
|  | 2 | 926916,44 | 3538255,32 | 25,47 | 79° 24' 42" |
|  | 3 | 926921,12 | 3538280,36 | 0,30 | 7° 39' 5" |
|  | 4 | 926921,42 | 3538280,40 | 6,02 | 82° 16' 33" |
|  | 5 | 926922,23 | 3538286,36 | 7,69 | 82° 8' 32" |
|  | 6 | 926923,28 | 3538293,98 | 12,28 | 77° 41' 1" |
|  | 7 | 926925,90 | 3538305,98 | 28,30 | 79° 27' 9" |
|  | 8 | 926931,08 | 3538333,80 | 12,39 | 164° 15' 29" |
|  | 9 | 926919,16 | 3538337,16 | 15,53 | 170° 59' 55" |
|  | 10 | 926903,82 | 3538339,59 | 20,17 | 171° 0' 51" |
|  | 11 | 926883,90 | 3538342,74 | 24,04 | 171° 0' 0" |
|  | 12 | 926860,16 | 3538346,50 | 16,99 | 250° 58' 4" |
|  | 13 | 926854,62 | 3538330,44 | 13,25 | 267° 39' 52" |
|  | 14 | 926854,08 | 3538317,20 | 16,04 | 270° 34' 17" |
|  | 15 | 926854,24 | 3538301,16 | 23,48 | 270° 42' 27" |
|  | 16 | 926854,53 | 3538277,68 | 6,08 | 274° 8' 46" |
|  | 17 | 926854,97 | 3538271,62 | 0,09 | 171° 56' 15" |
|  | 18 | 926854,88 | 3538271,63 | 34,85 | 271° 15' 58" |
|  | 19 | 926855,65 | 3538236,79 | 15,16 | 356° 13' 7" |
|  | 20 | 926870,78 | 3538235,79 | 0,76 | 320° 52' 11" |
|  | 21 | 926871,37 | 3538235,31 | 7,70 | 355° 18' 16" |
|  | 22 | 926879,04 | 3538234,68 | 3,72 | 270° 27' 43" |
|  | 23 | 926879,07 | 3538230,96 | 33,08 | 2° 13' 4" |
|  | 1 | 926912,12 | 3538232,24 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 12 | 1 | 926863,70 | 3538216,08 | 2,32 | 118° 34' 48" |
|  | 2 | 926862,59 | 3538218,12 | 10,02 | 177° 11' 38" |
|  | 3 | 926852,59 | 3538218,61 | 16,59 | 178° 38' 39" |
|  | 4 | 926836,00 | 3538219,00 | 25,79 | 179° 25' 21" |
|  | 5 | 926810,21 | 3538219,26 | 45,56 | 182° 12' 49" |
|  | 6 | 926764,68 | 3538217,50 | 27,14 | 186° 15' 39" |
|  | 7 | 926737,70 | 3538214,54 | 1,44 | 268° 57' 1" |
|  | 8 | 926737,67 | 3538213,10 | 26,10 | 181° 21' 21" |
|  | 9 | 926711,58 | 3538212,48 | 10,88 | 257° 22' 6" |
|  | 10 | 926709,20 | 3538201,86 | 31,67 | 328° 53' 59" |
|  | 11 | 926736,32 | 3538185,50 | 0,90 | 339° 8' 44" |
|  | 12 | 926737,16 | 3538185,18 | 1,20 | 269° 2' 43" |
|  | 13 | 926737,14 | 3538183,98 | 12,93 | 341° 30' 32" |
|  | 14 | 926749,40 | 3538179,88 | 0,75 | 80° 47' 20" |
|  | 15 | 926749,52 | 3538180,62 | 34,85 | 339° 51' 34" |
|  | 16 | 926782,24 | 3538168,62 | 13,36 | 339° 51' 20" |
|  | 17 | 926794,78 | 3538164,02 | 2,62 | 339° 54' 17" |
|  | 18 | 926797,24 | 3538163,12 | 26,82 | 347° 2' 43" |
|  | 19 | 926823,38 | 3538157,11 | 0,01 | 259° 22' 49" |
|  | 20 | 926823,38 | 3538157,10 | 23,27 | 347° 2' 20" |
|  | 21 | 926846,06 | 3538151,88 | 24,81 | 64° 14' 18" |
|  | 22 | 926856,84 | 3538174,22 | 32,05 | 64° 12' 47" |
|  | 23 | 926870,78 | 3538203,08 | 14,81 | 118° 34' 48" |
|  | 1 | 926863,70 | 3538216,08 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 13 | 1 | 926847,04 | 3538229,71 | 10,76 | 96° 33' 49" |
|  | 2 | 926845,81 | 3538240,40 | 13,80 | 95° 21' 49" |
|  | 3 | 926844,52 | 3538254,14 | 5,07 | 114° 44' 37" |
|  | 4 | 926842,40 | 3538258,74 | 2,38 | 115° 9' 45" |
|  | 5 | 926841,39 | 3538260,89 | 5,69 | 103° 18' 14" |
|  | 6 | 926840,08 | 3538266,43 | 3,11 | 13° 22' 1" |
|  | 7 | 926843,11 | 3538267,15 | 2,11 | 284° 49' 35" |
|  | 8 | 926843,65 | 3538265,11 | 4,28 | 14° 37' 15" |
|  | 9 | 926847,79 | 3538266,19 | 11,08 | 106° 53' 51" |
|  | 10 | 926844,57 | 3538276,79 | 7,46 | 173° 50' 47" |
|  | 11 | 926837,15 | 3538277,59 | 15,24 | 107° 55' 25" |
|  | 12 | 926832,46 | 3538292,09 | 18,53 | 181° 8' 38" |
|  | 13 | 926813,93 | 3538291,72 | 15,14 | 181° 8' 7" |
|  | 14 | 926798,79 | 3538291,42 | 14,98 | 181° 13' 18" |
|  | 15 | 926783,82 | 3538291,10 | 2,02 | 181° 11' 6" |
|  | 16 | 926781,80 | 3538291,06 | 0,72 | 89° 48' 20" |
|  | 17 | 926781,80 | 3538291,78 | 8,59 | 179° 44' 0" |
|  | 18 | 926773,21 | 3538291,82 | 0,95 | 269° 44' 27" |
|  | 19 | 926773,21 | 3538290,88 | 15,53 | 181° 9' 41" |
|  | 20 | 926757,68 | 3538290,56 | 61,96 | 270° 14' 36" |
|  | 21 | 926757,94 | 3538228,60 | 53,65 | 1° 45' 7" |
|  | 22 | 926811,56 | 3538230,24 | 30,83 | 358° 39' 42" |
|  | 23 | 926842,38 | 3538229,52 | 4,66 | 2° 20' 5" |
|  | 1 | 926847,04 | 3538229,71 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 14 | 1 | 926742,91 | 3538228,23 | 16,13 | 90° 14' 55" |
|  | 2 | 926742,84 | 3538244,36 | 54,49 | 90° 15' 12" |
|  | 3 | 926742,60 | 3538298,85 | 6,90 | 99° 50' 43" |
|  | 4 | 926741,42 | 3538305,64 | 10,58 | 201° 51' 42" |
|  | 5 | 926731,60 | 3538301,70 | 23,63 | 202° 19' 58" |
|  | 6 | 926709,74 | 3538292,72 | 1,23 | 118° 14' 15" |
|  | 7 | 926709,16 | 3538293,80 | 28,53 | 210° 30' 8" |
|  | 8 | 926684,58 | 3538279,32 | 13,07 | 231° 1' 31" |
|  | 9 | 926676,36 | 3538269,16 | 17,89 | 229° 34' 46" |
|  | 10 | 926664,76 | 3538255,54 | 0,69 | 333° 26' 6" |
|  | 11 | 926665,38 | 3538255,23 | 24,40 | 223° 9' 24" |
|  | 12 | 926647,58 | 3538238,54 | 3,53 | 328° 55' 29" |
|  | 13 | 926650,60 | 3538236,72 | 19,83 | 328° 46' 43" |
|  | 14 | 926667,56 | 3538226,44 | 28,31 | 1° 22' 35" |
|  | 15 | 926695,86 | 3538227,12 | 14,96 | 357° 12' 9" |
|  | 16 | 926710,80 | 3538226,39 | 1,16 | 69° 47' 17" |
|  | 17 | 926711,20 | 3538227,48 | 12,51 | 1° 22' 2" |
|  | 18 | 926723,71 | 3538227,78 | 19,21 | 1° 20' 33" |
|  | 1 | 926742,91 | 3538228,23 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 15 | 1 | 926634,30 | 3538068,87 | 16,67 | 93° 25' 57" |
|  | 2 | 926633,30 | 3538085,51 | 20,76 | 26° 42' 13" |
|  | 3 | 926651,85 | 3538094,84 | 2,44 | 23° 56' 19" |
|  | 4 | 926654,08 | 3538095,83 | 28,32 | 26° 1' 53" |
|  | 5 | 926679,53 | 3538108,26 | 14,78 | 25° 3' 24" |
|  | 6 | 926692,92 | 3538114,52 | 6,05 | 13° 45' 39" |
|  | 7 | 926698,80 | 3538115,96 | 24,11 | 16° 55' 53" |
|  | 8 | 926721,86 | 3538122,98 | 2,83 | 79° 24' 19" |
|  | 9 | 926722,38 | 3538125,76 | 46,88 | 81° 3' 12" |
|  | 10 | 926729,67 | 3538172,07 | 11,02 | 149° 16' 2" |
|  | 11 | 926720,20 | 3538177,70 | 2,28 | 265° 43' 2" |
|  | 12 | 926720,03 | 3538175,43 | 2,56 | 127° 51' 19" |
|  | 13 | 926718,46 | 3538177,45 | 28,09 | 149° 19' 36" |
|  | 14 | 926694,30 | 3538191,78 | 3,34 | 192° 47' 21" |
|  | 15 | 926691,04 | 3538191,04 | 3,35 | 174° 52' 3" |
|  | 16 | 926687,70 | 3538191,34 | 0,33 | 174° 52' 3" |
|  | 17 | 926687,38 | 3538191,37 | 6,44 | 97° 11' 19" |
|  | 18 | 926686,57 | 3538197,76 | 22,79 | 149° 11' 12" |
|  | 19 | 926667,00 | 3538209,43 | 21,70 | 149° 10' 17" |
|  | 20 | 926648,37 | 3538220,55 | 1,30 | 46° 52' 4" |
|  | 21 | 926649,26 | 3538221,50 | 7,25 | 136° 43' 56" |
|  | 22 | 926643,98 | 3538226,47 | 2,90 | 226° 57' 21" |
|  | 23 | 926642,00 | 3538224,35 | 5,22 | 149° 10' 44" |
|  | 24 | 926637,52 | 3538227,02 | 11,25 | 245° 7' 32" |
|  | 25 | 926632,79 | 3538216,81 | 3,64 | 295° 37' 38" |
|  | 26 | 926634,36 | 3538213,53 | 1,42 | 25° 37' 15" |
|  | 27 | 926635,64 | 3538214,14 | 30,47 | 286° 43' 9" |
|  | 28 | 926644,41 | 3538184,97 | 14,25 | 286° 50' 20" |
|  | 29 | 926648,53 | 3538171,33 | 7,41 | 286° 37' 40" |
|  | 30 | 926650,65 | 3538164,23 | 5,99 | 13° 43' 11" |
|  | 31 | 926656,47 | 3538165,65 | 16,00 | 286° 46' 0" |
|  | 32 | 926661,08 | 3538150,33 | 9,40 | 193° 43' 11" |
|  | 33 | 926651,95 | 3538148,10 | 5,27 | 193° 43' 11" |
|  | 34 | 926646,83 | 3538146,85 | 1,36 | 208° 38' 39" |
|  | 35 | 926645,64 | 3538146,20 | 37,47 | 106° 46' 0" |
|  | 36 | 926634,83 | 3538182,08 | 24,80 | 106° 42' 37" |
|  | 37 | 926627,70 | 3538205,83 | 1,60 | 218° 9' 27" |
|  | 38 | 926626,44 | 3538204,84 | 34,39 | 217° 50' 34" |
|  | 39 | 926599,28 | 3538183,74 | 8,95 | 217° 55' 12" |
|  | 40 | 926592,22 | 3538178,24 | 20,85 | 217° 52' 13" |
|  | 41 | 926575,76 | 3538165,44 | 10,25 | 217° 53' 13" |
|  | 42 | 926567,67 | 3538159,15 | 26,99 | 217° 56' 8" |
|  | 43 | 926546,38 | 3538142,55 | 9,50 | 199° 6' 8" |
|  | 44 | 926537,40 | 3538139,44 | 18,53 | 199° 13' 2" |
|  | 45 | 926519,90 | 3538133,34 | 68,50 | 270° 10' 2" |
|  | 46 | 926520,10 | 3538064,84 | 4,24 | 180° 8' 6" |
|  | 47 | 926515,86 | 3538064,83 | 34,63 | 265° 26' 43" |
|  | 48 | 926513,11 | 3538030,31 | 5,31 | 268° 55' 16" |
|  | 49 | 926513,01 | 3538025,00 | 7,33 | 14° 41' 59" |
|  | 50 | 926520,10 | 3538026,86 | 21,49 | 14° 59' 36" |
|  | 51 | 926540,86 | 3538032,42 | 12,89 | 30° 34' 58" |
|  | 52 | 926551,96 | 3538038,98 | 3,00 | 34° 48' 14" |
|  | 53 | 926554,42 | 3538040,69 | 15,27 | 48° 3' 7" |
|  | 54 | 926564,63 | 3538052,05 | 14,03 | 113° 41' 50" |
|  | 55 | 926558,99 | 3538064,90 | 11,05 | 0° 6' 13" |
|  | 56 | 926570,04 | 3538064,92 | 30,00 | 90° 6' 53" |
|  | 57 | 926569,98 | 3538094,92 | 3,56 | 90° 0' 0" |
|  | 58 | 926569,98 | 3538098,48 | 25,33 | 128° 29' 57" |
|  | 59 | 926554,22 | 3538118,30 | 13,30 | 7° 28' 20" |
|  | 60 | 926567,40 | 3538120,03 | 2,76 | 301° 12' 47" |
|  | 61 | 926568,83 | 3538117,67 | 25,28 | 301° 33' 31" |
|  | 62 | 926582,06 | 3538096,13 | 17,60 | 301° 58' 28" |
|  | 63 | 926591,38 | 3538081,20 | 1,85 | 302° 49' 43" |
|  | 64 | 926592,38 | 3538079,65 | 1,19 | 301° 17' 35" |
|  | 65 | 926593,00 | 3538078,63 | 1,14 | 301° 44' 21" |
|  | 66 | 926593,60 | 3538077,66 | 2,27 | 297° 34' 55" |
|  | 67 | 926594,65 | 3538075,65 | 5,08 | 296° 3' 37" |
|  | 68 | 926596,88 | 3538071,09 | 17,11 | 295° 59' 46" |
|  | 69 | 926604,38 | 3538055,71 | 3,52 | 281° 6' 42" |
|  | 70 | 926605,06 | 3538052,25 | 33,63 | 29° 36' 45" |
|  | 1 | 926634,30 | 3538068,87 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 17 | 1 | 926576,05 | 3538264,17 | 30,36 | 201° 36' 53" |
|  | 2 | 926547,83 | 3538252,99 | 14,84 | 202° 20' 23" |
|  | 3 | 926534,10 | 3538247,35 | 18,50 | 199° 46' 49" |
|  | 4 | 926516,69 | 3538241,09 | 5,84 | 291° 17' 53" |
|  | 5 | 926518,82 | 3538235,65 | 15,98 | 201° 17' 53" |
|  | 6 | 926503,93 | 3538229,84 | 16,20 | 110° 51' 30" |
|  | 7 | 926498,16 | 3538244,98 | 3,60 | 18° 47' 47" |
|  | 8 | 926501,57 | 3538246,14 | 30,79 | 20° 1' 1" |
|  | 9 | 926530,50 | 3538256,68 | 29,26 | 22° 20' 23" |
|  | 10 | 926557,56 | 3538267,80 | 20,92 | 22° 24' 24" |
|  | 11 | 926576,90 | 3538275,77 | 46,72 | 134° 23' 8" |
|  | 12 | 926544,22 | 3538309,16 | 2,98 | 224° 43' 42" |
|  | 13 | 926542,10 | 3538307,06 | 28,30 | 199° 0' 40" |
|  | 14 | 926515,34 | 3538297,84 | 0,58 | 110° 19' 23" |
|  | 15 | 926515,14 | 3538298,38 | 29,70 | 200° 41' 13" |
|  | 16 | 926487,36 | 3538287,89 | 28,87 | 199° 12' 48" |
|  | 17 | 926460,10 | 3538278,39 | 2,90 | 286° 52' 12" |
|  | 18 | 926460,94 | 3538275,62 | 40,00 | 200° 21' 54" |
|  | 19 | 926423,44 | 3538261,70 | 26,01 | 287° 49' 19" |
|  | 20 | 926431,40 | 3538236,94 | 0,99 | 197° 42' 2" |
|  | 21 | 926430,46 | 3538236,64 | 26,41 | 289° 6' 21" |
|  | 22 | 926439,11 | 3538211,68 | 0,99 | 201° 22' 14" |
|  | 23 | 926438,18 | 3538211,32 | 25,70 | 289° 49' 51" |
|  | 24 | 926446,90 | 3538187,15 | 26,00 | 289° 24' 39" |
|  | 25 | 926455,54 | 3538162,63 | 0,53 | 19° 24' 39" |
|  | 26 | 926456,03 | 3538162,80 | 29,54 | 288° 56' 19" |
|  | 27 | 926465,62 | 3538134,86 | 40,03 | 20° 37' 35" |
|  | 28 | 926503,08 | 3538148,96 | 20,47 | 22° 52' 57" |
|  | 29 | 926521,94 | 3538156,92 | 19,65 | 39° 20' 34" |
|  | 30 | 926537,14 | 3538169,38 | 29,80 | 39° 21' 45" |
|  | 31 | 926560,18 | 3538188,28 | 30,01 | 39° 22' 31" |
|  | 32 | 926583,38 | 3538207,32 | 30,50 | 39° 7' 3" |
|  | 33 | 926607,04 | 3538226,56 | 36,08 | 137° 13' 27" |
|  | 34 | 926580,56 | 3538251,06 | 13,87 | 108° 58' 16" |
|  | 1 | 926576,05 | 3538264,17 | - | - |
| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| Контур 18 | 1 | 926535,54 | 3538321,42 | 49,15 | 44° 26' 52" |
|  | 2 | 926570,63 | 3538355,84 | 35,42 | 135° 34' 53" |
|  | 3 | 926545,33 | 3538380,63 | 5,00 | 45° 34' 53" |
|  | 4 | 926548,83 | 3538384,20 | 35,51 | 315° 34' 14" |
|  | 5 | 926574,19 | 3538359,34 | 25,00 | 44° 26' 38" |
|  | 6 | 926592,04 | 3538376,84 | 30,01 | 44° 27' 2" |
|  | 7 | 926613,46 | 3538397,86 | 35,27 | 135° 38' 36" |
|  | 8 | 926588,24 | 3538422,52 | 30,00 | 135° 37' 17" |
|  | 9 | 926566,80 | 3538443,50 | 4,92 | 224° 40' 15" |
|  | 10 | 926563,30 | 3538440,04 | 53,29 | 134° 23' 30" |
|  | 11 | 926526,02 | 3538478,12 | 28,13 | 224° 34' 4" |
|  | 12 | 926505,98 | 3538458,38 | 3,14 | 313° 58' 4" |
|  | 13 | 926508,16 | 3538456,12 | 30,00 | 224° 19' 29" |
|  | 14 | 926486,70 | 3538435,16 | 20,00 | 224° 16' 14" |
|  | 15 | 926472,38 | 3538421,20 | 23,27 | 224° 18' 14" |
|  | 16 | 926455,72 | 3538404,94 | 1,64 | 134° 11' 58" |
|  | 17 | 926454,58 | 3538406,12 | 5,41 | 222° 54' 4" |
|  | 18 | 926450,62 | 3538402,44 | 4,42 | 221° 19' 56" |
|  | 19 | 926447,30 | 3538399,52 | 5,15 | 222° 10' 8" |
|  | 20 | 926443,48 | 3538396,06 | 15,53 | 222° 14' 2" |
|  | 21 | 926431,98 | 3538385,62 | 0,13 | 315° 0' 0" |
|  | 22 | 926432,07 | 3538385,53 | 12,28 | 224° 29' 58" |
|  | 23 | 926423,31 | 3538376,93 | 13,82 | 224° 26' 52" |
|  | 24 | 926413,45 | 3538367,25 | 2,56 | 314° 16' 29" |
|  | 25 | 926415,24 | 3538365,42 | 30,05 | 224° 16' 19" |
|  | 26 | 926393,72 | 3538344,44 | 22,03 | 289° 1' 38" |
|  | 27 | 926400,90 | 3538323,62 | 0,01 | 202° 26' 34" |
|  | 28 | 926400,89 | 3538323,61 | 45,85 | 288° 57' 10" |
|  | 29 | 926415,78 | 3538280,25 | 25,16 | 19° 39' 8" |
|  | 30 | 926439,47 | 3538288,71 | 0,01 | 109° 39' 8" |
|  | 31 | 926439,47 | 3538288,72 | 24,58 | 19° 38' 40" |
|  | 32 | 926462,62 | 3538296,98 | 3,31 | 18° 19' 31" |
|  | 33 | 926465,76 | 3538298,02 | 3,98 | 19° 4' 21" |
|  | 34 | 926469,52 | 3538299,32 | 12,46 | 19° 1' 0" |
|  | 35 | 926481,30 | 3538303,38 | 6,16 | 20° 19' 0" |
|  | 36 | 926487,08 | 3538305,52 | 6,72 | 20° 22' 35" |
|  | 37 | 926493,38 | 3538307,86 | 17,68 | 19° 9' 9" |
|  | 38 | 926510,08 | 3538313,66 | 0,94 | 287° 16' 53" |
|  | 39 | 926510,36 | 3538312,76 | 26,63 | 18° 58' 46" |
|  | 1 | 926535,54 | 3538321,42 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 19 | 1 | 926503,81 | 3537999,27 | 9,83 | 196° 3' 27" |
|  | 2 | 926494,36 | 3537996,55 | 5,90 | 196° 39' 10" |
|  | 3 | 926488,71 | 3537994,86 | 28,21 | 198° 23' 24" |
|  | 4 | 926461,94 | 3537985,96 | 6,33 | 200° 31' 27" |
|  | 5 | 926456,01 | 3537983,74 | 4,44 | 300° 43' 14" |
|  | 6 | 926458,28 | 3537979,92 | 9,92 | 198° 59' 36" |
|  | 7 | 926448,90 | 3537976,69 | 43,01 | 194° 56' 33" |
|  | 8 | 926407,34 | 3537965,60 | 54,00 | 316° 30' 57" |
|  | 9 | 926446,52 | 3537928,44 | 17,99 | 50° 0' 25" |
|  | 10 | 926458,08 | 3537942,22 | 18,10 | 50° 9' 14" |
|  | 11 | 926469,68 | 3537956,12 | 27,55 | 50° 7' 31" |
|  | 12 | 926487,34 | 3537977,26 | 26,28 | 50° 9' 19" |
|  | 13 | 926504,18 | 3537997,44 | 1,87 | 101° 25' 49" |
|  | 1 | 926503,81 | 3537999,27 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 20 | 1 | 926495,26 | 3538004,65 | 8,99 | 46° 45' 27" |
|  | 2 | 926501,42 | 3538011,20 | 3,63 | 74° 39' 42" |
|  | 3 | 926502,38 | 3538014,70 | 28,01 | 85° 29' 41" |
|  | 4 | 926504,58 | 3538042,62 | 3,24 | 158° 59' 17" |
|  | 5 | 926501,56 | 3538043,78 | 33,31 | 198° 5' 12" |
|  | 6 | 926469,90 | 3538033,44 | 1,54 | 108° 11' 57" |
|  | 7 | 926469,42 | 3538034,90 | 20,36 | 199° 34' 27" |
|  | 8 | 926450,24 | 3538028,08 | 20,33 | 198° 52' 50" |
|  | 9 | 926431,00 | 3538021,50 | 20,64 | 200° 46' 14" |
|  | 10 | 926411,70 | 3538014,18 | 1,46 | 289° 10' 44" |
|  | 11 | 926412,18 | 3538012,80 | 42,12 | 199° 40' 26" |
|  | 12 | 926372,52 | 3537998,62 | 29,50 | 316° 30' 40" |
|  | 13 | 926393,92 | 3537978,32 | 29,11 | 11° 7' 56" |
|  | 14 | 926422,48 | 3537983,94 | 21,84 | 15° 30' 46" |
|  | 15 | 926443,52 | 3537989,78 | 19,83 | 15° 11' 58" |
|  | 16 | 926462,66 | 3537994,98 | 19,33 | 16° 24' 42" |
|  | 17 | 926481,20 | 3538000,44 | 14,68 | 16° 40' 0" |
|  | 1 | 926495,26 | 3538004,65 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 21 | 1 | 926505,58 | 3538059,82 | 38,26 | 89° 9' 41" |
|  | 2 | 926506,14 | 3538098,08 | 2,21 | 119° 48' 33" |
|  | 3 | 926505,04 | 3538100,00 | 26,94 | 90° 3' 50" |
|  | 4 | 926505,01 | 3538126,94 | 59,18 | 198° 57' 23" |
|  | 5 | 926449,04 | 3538107,72 | 4,67 | 109° 14' 58" |
|  | 6 | 926447,50 | 3538112,13 | 20,38 | 200° 15' 30" |
|  | 7 | 926428,39 | 3538105,08 | 19,61 | 200° 12' 32" |
|  | 8 | 926409,98 | 3538098,30 | 33,65 | 290° 25' 0" |
|  | 9 | 926421,72 | 3538066,76 | 0,70 | 14° 49' 35" |
|  | 10 | 926422,40 | 3538066,94 | 2,72 | 276° 45' 33" |
|  | 11 | 926422,72 | 3538064,24 | 21,78 | 290° 31' 53" |
|  | 12 | 926430,36 | 3538043,84 | 8,99 | 291° 32' 28" |
|  | 13 | 926433,66 | 3538035,48 | 18,93 | 19° 41' 55" |
|  | 14 | 926451,48 | 3538041,86 | 1,39 | 290° 15' 57" |
|  | 15 | 926451,96 | 3538040,56 | 19,12 | 19° 33' 11" |
|  | 16 | 926469,98 | 3538046,96 | 1,42 | 107° 9' 43" |
|  | 17 | 926469,56 | 3538048,31 | 0,01 | 107° 9' 43" |
|  | 18 | 926469,56 | 3538048,32 | 20,24 | 19° 41' 17" |
|  | 19 | 926488,62 | 3538055,14 | 1,13 | 289° 43' 20" |
|  | 20 | 926489,00 | 3538054,08 | 17,55 | 19° 5' 45" |
|  | 1 | 926505,58 | 3538059,82 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 22 | 1 | 926426,31 | 3538033,21 | 37,42 | 108° 55' 44" |
|  | 2 | 926414,17 | 3538068,61 | 0,23 | 182° 29' 22" |
|  | 3 | 926413,94 | 3538068,60 | 25,99 | 112° 2' 5" |
|  | 4 | 926404,19 | 3538092,69 | 40,26 | 197° 30' 28" |
|  | 5 | 926365,80 | 3538080,58 | 13,33 | 198° 54' 39" |
|  | 6 | 926353,19 | 3538076,26 | 0,65 | 103° 23' 33" |
|  | 7 | 926353,04 | 3538076,89 | 7,92 | 199° 47' 7" |
|  | 8 | 926345,59 | 3538074,21 | 23,83 | 199° 21' 46" |
|  | 9 | 926323,11 | 3538066,31 | 15,09 | 199° 37' 20" |
|  | 10 | 926308,90 | 3538061,24 | 41,73 | 313° 16' 17" |
|  | 11 | 926337,50 | 3538030,86 | 31,72 | 317° 36' 16" |
|  | 12 | 926360,92 | 3538009,47 | 29,01 | 19° 40' 21" |
|  | 13 | 926388,24 | 3538019,24 | 21,37 | 19° 41' 24" |
|  | 14 | 926408,36 | 3538026,44 | 16,87 | 19° 40' 52" |
|  | 15 | 926424,24 | 3538032,12 | 2,34 | 27° 46' 12" |
|  | 1 | 926426,31 | 3538033,21 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 23 | 1 | 926440,90 | 3538140,18 | 4,73 | 109° 30' 26" |
|  | 2 | 926439,32 | 3538144,64 | 16,00 | 109° 29' 59" |
|  | 3 | 926433,98 | 3538159,72 | 1,79 | 195° 35' 34" |
|  | 4 | 926432,26 | 3538159,24 | 32,95 | 108° 57' 7" |
|  | 5 | 926421,56 | 3538190,40 | 30,54 | 198° 58' 29" |
|  | 6 | 926392,68 | 3538180,47 | 7,05 | 199° 29' 22" |
|  | 7 | 926386,04 | 3538178,12 | 2,00 | 293° 52' 31" |
|  | 8 | 926386,85 | 3538176,29 | 1,94 | 201° 48' 5" |
|  | 9 | 926385,05 | 3538175,57 | 1,97 | 114° 36' 45" |
|  | 10 | 926384,23 | 3538177,36 | 3,21 | 202° 33' 54" |
|  | 11 | 926381,27 | 3538176,13 | 2,92 | 197° 42' 29" |
|  | 12 | 926378,49 | 3538175,24 | 3,59 | 196° 11' 57" |
|  | 13 | 926375,04 | 3538174,24 | 0,41 | 240° 56' 43" |
|  | 14 | 926374,84 | 3538173,88 | 3,49 | 198° 41' 39" |
|  | 15 | 926371,53 | 3538172,76 | 0,51 | 165° 8' 29" |
|  | 16 | 926371,04 | 3538172,89 | 7,84 | 199° 3' 32" |
|  | 17 | 926363,63 | 3538170,33 | 16,63 | 196° 16' 36" |
|  | 18 | 926347,67 | 3538165,67 | 15,63 | 198° 18' 27" |
|  | 19 | 926332,83 | 3538160,76 | 2,26 | 199° 4' 30" |
|  | 20 | 926330,69 | 3538160,02 | 27,52 | 198° 57' 18" |
|  | 21 | 926304,66 | 3538151,08 | 29,25 | 265° 36' 26" |
|  | 22 | 926302,42 | 3538121,92 | 9,47 | 7° 52' 17" |
|  | 23 | 926311,80 | 3538123,22 | 20,96 | 286° 30' 39" |
|  | 24 | 926317,76 | 3538103,12 | 4,80 | 196° 41' 57" |
|  | 25 | 926313,16 | 3538101,74 | 6,02 | 289° 2' 17" |
|  | 26 | 926315,12 | 3538096,05 | 4,63 | 19° 2' 17" |
|  | 27 | 926319,50 | 3538097,56 | 1,47 | 16° 16' 55" |
|  | 28 | 926320,91 | 3538097,97 | 11,23 | 286° 2' 16" |
|  | 29 | 926324,01 | 3538087,18 | 28,95 | 17° 39' 10" |
|  | 30 | 926351,60 | 3538095,96 | 16,25 | 17° 37' 16" |
|  | 31 | 926367,09 | 3538100,88 | 1,82 | 106° 56' 26" |
|  | 32 | 926366,56 | 3538102,62 | 15,61 | 19° 13' 27" |
|  | 33 | 926381,30 | 3538107,76 | 16,53 | 19° 8' 11" |
|  | 34 | 926396,92 | 3538113,18 | 2,68 | 286° 56' 43" |
|  | 35 | 926397,70 | 3538110,62 | 15,73 | 17° 41' 51" |
|  | 36 | 926412,68 | 3538115,40 | 31,98 | 20° 16' 15" |
|  | 37 | 926442,68 | 3538126,48 | 3,94 | 57° 26' 22" |
|  | 38 | 926444,80 | 3538129,80 | 11,09 | 110° 35' 32" |
|  | 1 | 926440,90 | 3538140,18 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 24 | 1 | 926416,90 | 3538203,08 | 30,15 | 109° 51' 12" |
|  | 2 | 926406,66 | 3538231,44 | 0,59 | 17° 49' 8" |
|  | 3 | 926407,22 | 3538231,62 | 34,46 | 109° 0' 10" |
|  | 4 | 926396,00 | 3538264,20 | 0,25 | 198° 31' 55" |
|  | 5 | 926395,76 | 3538264,12 | 4,58 | 100° 34' 25" |
|  | 6 | 926394,92 | 3538268,62 | 30,27 | 108° 53' 23" |
|  | 7 | 926385,12 | 3538297,26 | 1,33 | 164° 17' 29" |
|  | 8 | 926383,84 | 3538297,62 | 18,08 | 108° 34' 31" |
|  | 9 | 926378,08 | 3538314,76 | 3,36 | 56° 24' 16" |
|  | 10 | 926379,94 | 3538317,56 | 17,40 | 110° 14' 51" |
|  | 11 | 926373,92 | 3538333,88 | 2,82 | 197° 56' 44" |
|  | 12 | 926371,24 | 3538333,01 | 35,58 | 197° 53' 35" |
|  | 13 | 926337,38 | 3538322,08 | 38,06 | 290° 27' 14" |
|  | 14 | 926350,68 | 3538286,42 | 36,90 | 289° 53' 1" |
|  | 15 | 926363,23 | 3538251,72 | 32,44 | 288° 17' 23" |
|  | 16 | 926373,41 | 3538220,92 | 31,29 | 288° 48' 42" |
|  | 17 | 926383,50 | 3538191,30 | 34,53 | 17° 48' 19" |
|  | 18 | 926416,38 | 3538201,86 | 1,33 | 66° 54' 54" |
|  | 1 | 926416,90 | 3538203,08 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 25 | 1 | 926375,09 | 3538190,72 | 18,53 | 109° 32' 22" |
|  | 2 | 926368,89 | 3538208,18 | 19,61 | 108° 39' 57" |
|  | 3 | 926362,61 | 3538226,76 | 0,01 | 19° 33' 37" |
|  | 4 | 926362,62 | 3538226,76 | 40,36 | 108° 38' 29" |
|  | 5 | 926349,72 | 3538265,00 | 19,75 | 108° 50' 52" |
|  | 6 | 926343,34 | 3538283,69 | 2,72 | 198° 20' 6" |
|  | 7 | 926340,76 | 3538282,84 | 33,34 | 108° 39' 9" |
|  | 8 | 926330,10 | 3538314,42 | 18,10 | 198° 37' 31" |
|  | 9 | 926312,95 | 3538308,64 | 18,08 | 198° 38' 43" |
|  | 10 | 926295,82 | 3538302,86 | 24,23 | 198° 35' 34" |
|  | 11 | 926272,86 | 3538295,14 | 33,05 | 288° 38' 29" |
|  | 12 | 926283,42 | 3538263,82 | 0,52 | 18° 22' 2" |
|  | 13 | 926283,91 | 3538263,98 | 19,77 | 288° 56' 19" |
|  | 14 | 926290,33 | 3538245,28 | 0,75 | 198° 40' 36" |
|  | 15 | 926289,62 | 3538245,04 | 39,98 | 289° 16' 40" |
|  | 16 | 926302,82 | 3538207,30 | 1,27 | 201° 43' 4" |
|  | 17 | 926301,64 | 3538206,83 | 4,02 | 289° 20' 14" |
|  | 18 | 926302,97 | 3538203,04 | 1,24 | 15° 29' 57" |
|  | 19 | 926304,16 | 3538203,37 | 16,54 | 288° 47' 47" |
|  | 20 | 926309,49 | 3538187,71 | 0,56 | 19° 43' 20" |
|  | 21 | 926310,02 | 3538187,90 | 19,97 | 288° 57' 40" |
|  | 22 | 926316,51 | 3538169,01 | 62,47 | 20° 19' 58" |
|  | 1 | 926375,09 | 3538190,72 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 26 | 1 | 926385,52 | 3538368,34 | 35,44 | 44° 19' 32" |
|  | 2 | 926410,87 | 3538393,10 | 28,02 | 44° 26' 10" |
|  | 3 | 926430,88 | 3538412,72 | 2,44 | 37° 59' 55" |
|  | 4 | 926432,80 | 3538414,22 | 14,38 | 44° 31' 15" |
|  | 5 | 926443,05 | 3538424,30 | 9,13 | 44° 30' 43" |
|  | 6 | 926449,56 | 3538430,70 | 23,72 | 44° 29' 15" |
|  | 7 | 926466,48 | 3538447,32 | 1,40 | 312° 6' 31" |
|  | 8 | 926467,42 | 3538446,28 | 23,17 | 41° 59' 27" |
|  | 9 | 926484,64 | 3538461,78 | 0,75 | 132° 50' 20" |
|  | 10 | 926484,13 | 3538462,33 | 23,96 | 41° 24' 47" |
|  | 11 | 926502,10 | 3538478,18 | 2,14 | 132° 9' 3" |
|  | 12 | 926500,67 | 3538479,77 | 22,00 | 41° 49' 57" |
|  | 13 | 926517,06 | 3538494,44 | 2,39 | 126° 29' 10" |
|  | 14 | 926515,64 | 3538496,36 | 48,03 | 134° 47' 51" |
|  | 15 | 926481,80 | 3538530,44 | 1,60 | 41° 27' 19" |
|  | 16 | 926483,00 | 3538531,50 | 17,77 | 132° 23' 51" |
|  | 17 | 926471,02 | 3538544,62 | 1,87 | 222° 23' 51" |
|  | 18 | 926469,64 | 3538543,36 | 5,43 | 133° 48' 23" |
|  | 19 | 926465,88 | 3538547,28 | 0,57 | 222° 8' 15" |
|  | 20 | 926465,46 | 3538546,90 | 4,18 | 135° 17' 27" |
|  | 21 | 926462,49 | 3538549,84 | 41,59 | 220° 10' 21" |
|  | 22 | 926430,71 | 3538523,01 | 4,65 | 219° 3' 50" |
|  | 23 | 926427,10 | 3538520,08 | 1,77 | 130° 10' 45" |
|  | 24 | 926425,96 | 3538521,43 | 14,12 | 222° 47' 23" |
|  | 25 | 926415,60 | 3538511,84 | 8,87 | 133° 4' 54" |
|  | 26 | 926409,54 | 3538518,32 | 38,74 | 133° 45' 58" |
|  | 27 | 926382,74 | 3538546,30 | 36,82 | 134° 54' 43" |
|  | 28 | 926356,74 | 3538572,38 | 59,57 | 248° 0' 27" |
|  | 29 | 926334,43 | 3538517,14 | 35,19 | 290° 19' 52" |
|  | 30 | 926346,66 | 3538484,14 | 0,85 | 198° 26' 6" |
|  | 31 | 926345,85 | 3538483,87 | 24,00 | 288° 56' 27" |
|  | 32 | 926353,64 | 3538461,17 | 0,00 | 18° 26' 45" |
|  | 33 | 926353,64 | 3538461,17 | 40,05 | 288° 59' 45" |
|  | 34 | 926366,68 | 3538423,30 | 5,60 | 288° 45' 31" |
|  | 35 | 926368,48 | 3538418,00 | 52,50 | 288° 56' 20" |
|  | 1 | 926385,52 | 3538368,34 | 35,44 | 44° 19' 32" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 27 | 1 | 926453,52 | 3538559,22 | 15,02 | 133° 48' 48" |
|  | 2 | 926443,12 | 3538570,06 | 0,48 | 221° 38' 1" |
|  | 3 | 926442,76 | 3538569,74 | 21,00 | 134° 48' 26" |
|  | 4 | 926427,96 | 3538584,64 | 0,88 | 45° 0' 0" |
|  | 5 | 926428,58 | 3538585,26 | 20,98 | 133° 48' 9" |
|  | 6 | 926414,06 | 3538600,40 | 1,23 | 224° 20' 29" |
|  | 7 | 926413,18 | 3538599,54 | 21,00 | 134° 48' 26" |
|  | 8 | 926398,38 | 3538614,44 | 49,81 | 224° 16' 25" |
|  | 9 | 926362,71 | 3538579,67 | 21,01 | 314° 48' 26" |
|  | 10 | 926377,52 | 3538564,76 | 1,04 | 44° 17' 3" |
|  | 11 | 926378,27 | 3538565,49 | 21,05 | 311° 57' 56" |
|  | 12 | 926392,34 | 3538549,84 | 20,97 | 314° 48' 26" |
|  | 13 | 926407,12 | 3538534,96 | 0,27 | 44° 18' 1" |
|  | 14 | 926407,31 | 3538535,15 | 13,79 | 313° 42' 31" |
|  | 15 | 926416,84 | 3538525,18 | 50,04 | 42° 51' 44" |
|  | 1 | 926453,52 | 3538559,22 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 28 | 1 | 926525,68 | 3538505,42 | 30,00 | 44° 29' 12" |
|  | 2 | 926547,08 | 3538526,44 | 30,29 | 44° 33' 5" |
|  | 3 | 926568,67 | 3538547,69 | 64,71 | 134° 32' 10" |
|  | 4 | 926523,28 | 3538593,82 | 31,50 | 134° 16' 35" |
|  | 5 | 926501,29 | 3538616,37 | 31,50 | 134° 19' 6" |
|  | 6 | 926479,28 | 3538638,91 | 31,50 | 134° 16' 47" |
|  | 7 | 926457,29 | 3538661,46 | 31,53 | 133° 55' 14" |
|  | 8 | 926435,42 | 3538684,17 | 31,47 | 134° 41' 40" |
|  | 9 | 926413,28 | 3538706,54 | 25,00 | 134° 16' 58" |
|  | 10 | 926395,83 | 3538724,44 | 50,80 | 132° 20' 37" |
|  | 11 | 926361,61 | 3538761,99 | 20,25 | 134° 16' 47" |
|  | 12 | 926347,47 | 3538776,49 | 32,16 | 133° 42' 8" |
|  | 13 | 926325,25 | 3538799,74 | 37,70 | 133° 41' 24" |
|  | 14 | 926299,21 | 3538827,00 | 12,17 | 180° 0' 0" |
|  | 15 | 926287,04 | 3538827,00 | 84,46 | 270° 0' 0" |
|  | 16 | 926287,04 | 3538742,54 | 25,54 | 270° 0' 0" |
|  | 17 | 926287,04 | 3538717,00 | 26,00 | 270° 0' 0" |
|  | 18 | 926287,04 | 3538691,00 | 26,00 | 270° 0' 0" |
|  | 19 | 926287,04 | 3538665,00 | 40,00 | 0° 0' 0" |
|  | 20 | 926327,04 | 3538665,00 | 21,46 | 0° 0' 0" |
|  | 21 | 926348,50 | 3538665,00 | 12,54 | 0° 0' 0" |
|  | 22 | 926361,04 | 3538665,00 | 9,47 | 357° 27' 28" |
|  | 23 | 926370,50 | 3538664,58 | 21,12 | 314° 35' 19" |
|  | 24 | 926385,33 | 3538649,54 | 10,39 | 314° 35' 19" |
|  | 25 | 926392,62 | 3538642,14 | 15,79 | 314° 36' 54" |
|  | 26 | 926403,71 | 3538630,90 | 15,71 | 314° 36' 47" |
|  | 27 | 926414,74 | 3538619,72 | 27,07 | 314° 34' 51" |
|  | 28 | 926433,74 | 3538600,44 | 35,92 | 314° 35' 38" |
|  | 29 | 926458,96 | 3538574,86 | 31,35 | 313° 2' 9" |
|  | 30 | 926480,35 | 3538551,95 | 31,51 | 314° 18' 18" |
|  | 31 | 926502,36 | 3538529,40 | 33,45 | 314° 12' 2" |
|  | 1 | 926525,68 | 3538505,42 | 30,00 | 44° 29' 12" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 29 | 1 | 926603,35 | 3538588,45 | 37,38 | 225° 1' 53" |
|  | 2 | 926576,93 | 3538562,01 | 105,80 | 133° 57' 2" |
|  | 3 | 926503,50 | 3538638,17 | 0,88 | 43° 39' 25" |
|  | 4 | 926504,14 | 3538638,78 | 18,35 | 133° 40' 30" |
|  | 5 | 926491,47 | 3538652,05 | 18,42 | 133° 38' 10" |
|  | 6 | 926478,76 | 3538665,38 | 4,05 | 225° 48' 5" |
|  | 7 | 926475,94 | 3538662,48 | 41,56 | 133° 57' 25" |
|  | 8 | 926447,09 | 3538692,40 | 3,86 | 46° 28' 8" |
|  | 9 | 926449,75 | 3538695,20 | 17,49 | 135° 22' 14" |
|  | 10 | 926437,30 | 3538707,49 | 17,54 | 135° 22' 11" |
|  | 11 | 926424,82 | 3538719,81 | 34,26 | 133° 57' 33" |
|  | 12 | 926401,04 | 3538744,47 | 32,98 | 133° 38' 11" |
|  | 13 | 926378,28 | 3538768,34 | 82,19 | 133° 19' 44" |
|  | 14 | 926321,88 | 3538828,13 | 16,31 | 133° 33' 33" |
|  | 15 | 926310,64 | 3538839,95 | 4,35 | 149° 50' 13" |
|  | 16 | 926306,88 | 3538842,13 | 189,34 | 139° 36' 38" |
|  | 17 | 926162,67 | 3538964,82 | 53,95 | 44° 24' 15" |
|  | 18 | 926201,21 | 3539002,57 | 577,24 | 314° 9' 34" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 30 | 1 | 926310,44 | 3538524,52 | 27,28 | 67° 58' 35" |
|  | 2 | 926320,67 | 3538549,81 | 42,96 | 67° 42' 56" |
|  | 3 | 926336,96 | 3538589,56 | 51,29 | 44° 40' 6" |
|  | 4 | 926373,44 | 3538625,62 | 30,18 | 127° 11' 20" |
|  | 5 | 926355,20 | 3538649,66 | 68,42 | 179° 52' 7" |
|  | 6 | 926286,78 | 3538649,82 | 129,26 | 270° 6' 43" |
|  | 7 | 926287,03 | 3538520,55 | 23,74 | 9° 37' 1" |
|  | 1 | 926310,44 | 3538524,52 | 27,28 | 67° 58' 35" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 31 | 1 | 926364,51 | 3538351,53 | 22,01 | 108° 24' 37" |
|  | 2 | 926357,56 | 3538372,41 | 2,61 | 109° 16' 9" |
|  | 3 | 926356,70 | 3538374,87 | 21,40 | 109° 12' 19" |
|  | 4 | 926349,66 | 3538395,08 | 24,70 | 108° 49' 2" |
|  | 5 | 926341,69 | 3538418,46 | 1,15 | 19° 17' 45" |
|  | 6 | 926342,78 | 3538418,84 | 24,03 | 110° 33' 42" |
|  | 7 | 926334,34 | 3538441,34 | 0,42 | 196° 41' 57" |
|  | 8 | 926333,94 | 3538441,22 | 24,00 | 108° 48' 45" |
|  | 9 | 926326,20 | 3538463,94 | 24,01 | 108° 51' 27" |
|  | 10 | 926318,44 | 3538486,66 | 15,28 | 108° 49' 35" |
|  | 11 | 926313,51 | 3538501,12 | 55,44 | 191° 47' 32" |
|  | 12 | 926259,24 | 3538489,79 | 4,07 | 288° 55' 29" |
|  | 13 | 926260,56 | 3538485,94 | 1,93 | 191° 4' 36" |
|  | 14 | 926258,67 | 3538485,57 | 3,93 | 108° 56' 53" |
|  | 15 | 926257,39 | 3538489,29 | 7,37 | 108° 56' 53" |
|  | 16 | 926255,00 | 3538496,26 | 38,08 | 196° 19' 21" |
|  | 17 | 926218,46 | 3538485,56 | 8,68 | 196° 19' 21" |
|  | 18 | 926210,13 | 3538483,12 | 6,86 | 277° 17' 27" |
|  | 19 | 926211,00 | 3538476,32 | 12,62 | 288° 58' 23" |
|  | 20 | 926215,10 | 3538464,38 | 12,29 | 288° 58' 23" |
|  | 21 | 926219,10 | 3538452,76 | 12,77 | 289° 12' 4" |
|  | 22 | 926223,30 | 3538440,70 | 26,30 | 288° 48' 25" |
|  | 23 | 926231,78 | 3538415,80 | 27,01 | 288° 1' 57" |
|  | 24 | 926240,14 | 3538390,12 | 24,75 | 289° 56' 8" |
|  | 25 | 926248,58 | 3538366,85 | 25,77 | 288° 57' 19" |
|  | 26 | 926256,95 | 3538342,48 | 0,01 | 17° 21' 39" |
|  | 27 | 926256,96 | 3538342,48 | 25,42 | 288° 55' 11" |
|  | 28 | 926265,20 | 3538318,44 | 55,01 | 18° 26' 30" |
|  | 29 | 926317,38 | 3538335,84 | 49,67 | 18° 24' 47" |
|  | 1 | 926364,51 | 3538351,53 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 32 | 1 | 926272,18 | 3538518,04 | 131,81 | 90° 3' 39" |
|  | 2 | 926272,04 | 3538649,85 | 65,00 | 179° 52' 4" |
|  | 3 | 926207,04 | 3538650,00 | 143,00 | 270° 0' 0" |
|  | 4 | 926207,04 | 3538507,00 | 66,07 | 9° 37' 9" |
|  | 1 | 926272,18 | 3538518,04 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 33 | 1 | 926272,04 | 3538665,00 | 162,29 | 90° 1' 16" |
|  | 2 | 926271,98 | 3538827,29 | 32,45 | 180° 30' 43" |
|  | 3 | 926239,53 | 3538827,00 | 32,50 | 179° 59' 58" |
|  | 4 | 926207,03 | 3538827,00 | 161,99 | 270° 0' 0" |
|  | 5 | 926207,03 | 3538665,01 | 32,51 | 359° 58' 57" |
|  | 6 | 926239,54 | 3538665,00 | 32,50 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 926272,04 | 3538665,00 | 162,29 | 90° 1' 16" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 34 | 1 | 926269,68 | 3538842,14 | 7,88 | 64° 46' 26" |
|  | 2 | 926273,03 | 3538849,27 | 160,44 | 139° 36' 38" |
|  | 3 | 926150,83 | 3538953,23 | 4,31 | 224° 24' 9" |
|  | 4 | 926147,75 | 3538950,22 | 29,69 | 226° 24' 16" |
|  | 5 | 926127,28 | 3538928,72 | 7,62 | 240° 35' 14" |
|  | 6 | 926123,54 | 3538922,08 | 29,48 | 254° 36' 58" |
|  | 7 | 926115,72 | 3538893,66 | 40,27 | 269° 53' 19" |
|  | 8 | 926115,64 | 3538853,40 | 11,87 | 256° 35' 38" |
|  | 9 | 926112,89 | 3538841,85 | 2,75 | 352° 41' 39" |
|  | 10 | 926115,62 | 3538841,50 | 4,62 | 344° 9' 25" |
|  | 11 | 926120,06 | 3538840,24 | 2,00 | 75° 19' 0" |
|  | 12 | 926120,57 | 3538842,17 | 33,03 | 359° 59' 17" |
|  | 13 | 926153,60 | 3538842,17 | 1,13 | 270° 0' 0" |
|  | 14 | 926153,60 | 3538841,04 | 3,00 | 359° 37' 5" |
|  | 15 | 926156,60 | 3538841,02 | 1,15 | 90° 0' 0" |
|  | 16 | 926156,60 | 3538842,17 | 113,08 | 359° 59' 17" |
|  | 1 | 926269,68 | 3538842,14 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 35 | 1 | 926404,47 | 3537897,08 | 32,89 | 37° 27' 11" |
|  | 2 | 926430,58 | 3537917,08 | 3,76 | 313° 55' 23" |
|  | 3 | 926433,19 | 3537914,37 | 5,08 | 44° 50' 25" |
|  | 4 | 926436,79 | 3537917,95 | 5,57 | 131° 48' 15" |
|  | 5 | 926433,08 | 3537922,10 | 1,48 | 41° 26' 27" |
|  | 6 | 926434,19 | 3537923,08 | 28,63 | 137° 36' 18" |
|  | 7 | 926413,05 | 3537942,38 | 2,06 | 228° 20' 36" |
|  | 8 | 926411,68 | 3537940,84 | 18,94 | 136° 29' 50" |
|  | 9 | 926397,94 | 3537953,88 | 0,96 | 48° 21' 59" |
|  | 10 | 926398,58 | 3537954,60 | 20,16 | 136° 43' 42" |
|  | 11 | 926383,90 | 3537968,42 | 19,13 | 136° 56' 42" |
|  | 12 | 926369,92 | 3537981,48 | 0,11 | 46° 41' 34" |
|  | 13 | 926370,00 | 3537981,56 | 37,82 | 136° 41' 34" |
|  | 14 | 926342,48 | 3538007,50 | 0,73 | 223° 36' 33" |
|  | 15 | 926341,95 | 3538006,99 | 23,21 | 136° 28' 13" |
|  | 16 | 926325,12 | 3538022,98 | 30,42 | 132° 56' 43" |
|  | 17 | 926304,40 | 3538045,24 | 1,60 | 207° 27' 4" |
|  | 18 | 926302,98 | 3538044,51 | 1,88 | 207° 27' 4" |
|  | 19 | 926301,31 | 3538043,64 | 32,41 | 215° 50' 53" |
|  | 20 | 926275,04 | 3538024,66 | 17,32 | 288° 9' 47" |
|  | 21 | 926280,44 | 3538008,20 | 20,12 | 291° 54' 45" |
|  | 22 | 926287,95 | 3537989,53 | 24,62 | 316° 28' 53" |
|  | 23 | 926305,80 | 3537972,58 | 60,43 | 315° 28' 9" |
|  | 24 | 926348,88 | 3537930,20 | 21,21 | 317° 10' 29" |
|  | 25 | 926364,43 | 3537915,79 | 19,14 | 330° 9' 49" |
|  | 26 | 926381,04 | 3537906,26 | 13,30 | 313° 59' 46" |
|  | 27 | 926390,28 | 3537896,69 | 8,97 | 329° 11' 24" |
|  | 28 | 926397,98 | 3537892,10 | 8,18 | 37° 29' 44" |
|  | 1 | 926404,47 | 3537897,08 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 36 | 1 | 926297,06 | 3538179,68 | 21,11 | 109° 1' 7" |
|  | 2 | 926290,18 | 3538199,64 | 19,35 | 108° 58' 7" |
|  | 3 | 926283,89 | 3538217,94 | 0,98 | 198° 59' 15" |
|  | 4 | 926282,96 | 3538217,62 | 22,19 | 109° 31' 44" |
|  | 5 | 926275,54 | 3538238,53 | 15,82 | 108° 16' 30" |
|  | 6 | 926270,58 | 3538253,56 | 11,24 | 107° 49' 20" |
|  | 7 | 926267,14 | 3538264,26 | 7,07 | 109° 9' 9" |
|  | 8 | 926264,82 | 3538270,94 | 23,07 | 108° 45' 54" |
|  | 9 | 926257,40 | 3538292,78 | 24,70 | 108° 40' 31" |
|  | 10 | 926249,49 | 3538316,18 | 44,96 | 199° 6' 58" |
|  | 11 | 926207,01 | 3538301,45 | 31,93 | 200° 8' 41" |
|  | 12 | 926177,03 | 3538290,46 | 21,66 | 289° 1' 21" |
|  | 13 | 926184,09 | 3538269,98 | 14,79 | 289° 3' 34" |
|  | 14 | 926188,92 | 3538256,00 | 34,70 | 288° 49' 55" |
|  | 15 | 926200,12 | 3538223,16 | 33,01 | 288° 56' 4" |
|  | 16 | 926210,83 | 3538191,94 | 39,03 | 289° 26' 33" |
|  | 17 | 926223,82 | 3538155,14 | 31,39 | 18° 30' 57" |
|  | 18 | 926253,59 | 3538165,11 | 10,23 | 288° 45' 56" |
|  | 19 | 926256,88 | 3538155,42 | 7,01 | 18° 38' 30" |
|  | 20 | 926263,52 | 3538157,66 | 12,06 | 18° 40' 32" |
|  | 21 | 926274,94 | 3538161,52 | 10,19 | 107° 49' 49" |
|  | 22 | 926271,82 | 3538171,22 | 26,62 | 18° 31' 49" |
|  | 1 | 926297,06 | 3538179,68 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 37 | 1 | 926246,67 | 3538324,71 | 30,00 | 109° 15' 1" |
|  | 2 | 926236,78 | 3538353,03 | 24,25 | 107° 25' 8" |
|  | 3 | 926229,52 | 3538376,17 | 23,50 | 108° 56' 38" |
|  | 4 | 926221,89 | 3538398,40 | 1,28 | 198° 43' 7" |
|  | 5 | 926220,68 | 3538397,99 | 24,81 | 108° 16' 27" |
|  | 6 | 926212,90 | 3538421,55 | 1,05 | 18° 57' 15" |
|  | 7 | 926213,89 | 3538421,89 | 22,31 | 108° 59' 44" |
|  | 8 | 926206,63 | 3538442,98 | 1,41 | 197° 16' 53" |
|  | 9 | 926205,28 | 3538442,56 | 21,43 | 108° 33' 12" |
|  | 10 | 926198,46 | 3538462,88 | 1,25 | 19° 35' 32" |
|  | 11 | 926199,64 | 3538463,30 | 13,92 | 108° 57' 21" |
|  | 12 | 926195,12 | 3538476,46 | 48,01 | 191° 47' 23" |
|  | 13 | 926148,12 | 3538466,65 | 2,55 | 290° 37' 57" |
|  | 14 | 926149,02 | 3538464,26 | 16,49 | 191° 2' 5" |
|  | 15 | 926132,84 | 3538461,10 | 13,71 | 191° 1' 45" |
|  | 16 | 926119,38 | 3538458,48 | 2,44 | 288° 50' 44" |
|  | 17 | 926120,17 | 3538456,17 | 15,21 | 288° 50' 44" |
|  | 18 | 926125,08 | 3538441,78 | 15,85 | 288° 50' 47" |
|  | 19 | 926130,20 | 3538426,78 | 0,01 | 18° 45' 29" |
|  | 20 | 926130,21 | 3538426,78 | 34,10 | 289° 7' 31" |
|  | 21 | 926141,38 | 3538394,56 | 0,01 | 198° 47' 19" |
|  | 22 | 926141,37 | 3538394,56 | 35,30 | 288° 46' 25" |
|  | 23 | 926152,73 | 3538361,14 | 35,31 | 288° 58' 26" |
|  | 24 | 926164,21 | 3538327,75 | 13,65 | 288° 58' 45" |
|  | 25 | 926168,65 | 3538314,84 | 15,94 | 288° 53' 23" |
|  | 26 | 926173,81 | 3538299,76 | 35,00 | 18° 56' 32" |
|  | 27 | 926206,91 | 3538311,12 | 1,62 | 348° 16' 30" |
|  | 28 | 926208,50 | 3538310,79 | 14,81 | 21° 30' 25" |
|  | 29 | 926222,28 | 3538316,22 | 0,93 | 108° 49' 29" |
|  | 30 | 926221,98 | 3538317,10 | 7,62 | 20° 40' 14" |
|  | 31 | 926229,11 | 3538319,79 | 1,01 | 289° 41' 31" |
|  | 32 | 926229,45 | 3538318,84 | 18,19 | 18° 49' 24" |
|  | 1 | 926246,67 | 3538324,71 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 38 | 1 | 926192,01 | 3538501,33 | 148,67 | 89° 59' 18" |
|  | 2 | 926192,04 | 3538650,00 | 76,46 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 926115,58 | 3538650,00 | 54,40 | 269° 59' 22" |
|  | 4 | 926115,57 | 3538595,60 | 110,21 | 270° 0' 13" |
|  | 5 | 926115,58 | 3538485,39 | 2,15 | 270° 4' 54" |
|  | 6 | 926115,58 | 3538483,24 | 0,02 | 278° 43' 56" |
|  | 7 | 926115,58 | 3538483,22 | 38,16 | 10° 59' 52" |
|  | 8 | 926153,04 | 3538490,50 | 2,70 | 90° 0' 0" |
|  | 9 | 926153,04 | 3538493,20 | 39,81 | 11° 46' 52" |
|  | 1 | 926192,01 | 3538501,33 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 39 | 1 | 926192,03 | 3538665,00 | 54,00 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 926192,03 | 3538719,00 | 27,45 | 89° 59' 35" |
|  | 3 | 926192,03 | 3538746,45 | 80,97 | 89° 59' 43" |
|  | 4 | 926192,04 | 3538827,42 | 76,46 | 180° 9' 27" |
|  | 5 | 926115,58 | 3538827,21 | 162,21 | 270° 0' 0" |
|  | 6 | 926115,58 | 3538665,00 | 76,45 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 926192,03 | 3538665,00 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 40 | 1 | 926339,80 | 3537876,02 | 30,06 | 89° 55' 26" |
|  | 2 | 926339,84 | 3537906,08 | 19,99 | 137° 30' 51" |
|  | 3 | 926325,10 | 3537919,58 | 30,01 | 136° 29' 7" |
|  | 4 | 926303,34 | 3537940,24 | 30,01 | 136° 29' 7" |
|  | 5 | 926281,58 | 3537960,90 | 30,01 | 136° 32' 22" |
|  | 6 | 926259,80 | 3537981,54 | 30,00 | 136° 30' 47" |
|  | 7 | 926238,04 | 3538002,18 | 39,99 | 226° 31' 29" |
|  | 8 | 926210,52 | 3537973,16 | 29,99 | 316° 30' 47" |
|  | 9 | 926232,28 | 3537952,52 | 29,99 | 316° 30' 47" |
|  | 10 | 926254,04 | 3537931,88 | 30,01 | 316° 29' 7" |
|  | 11 | 926275,80 | 3537911,22 | 29,99 | 316° 30' 47" |
|  | 12 | 926297,56 | 3537890,58 | 2,01 | 316° 36' 49" |
|  | 13 | 926299,02 | 3537889,20 | 13,18 | 269° 54' 47" |
|  | 14 | 926299,00 | 3537876,02 | 40,80 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 926339,80 | 3537876,02 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 41 | 1 | 926284,20 | 3537876,50 | 6,06 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 926284,20 | 3537882,56 | 57,73 | 136° 30' 7" |
|  | 3 | 926242,32 | 3537922,30 | 23,83 | 136° 30' 48" |
|  | 4 | 926225,03 | 3537938,70 | 34,26 | 136° 30' 8" |
|  | 5 | 926200,18 | 3537962,28 | 36,18 | 180° 0' 0" |
|  | 6 | 926164,00 | 3537962,28 | 44,00 | 180° 0' 0" |
|  | 7 | 926120,00 | 3537962,28 | 26,78 | 270° 0' 0" |
|  | 8 | 926120,00 | 3537935,50 | 26,82 | 270° 0' 0" |
|  | 9 | 926120,00 | 3537908,68 | 26,41 | 270° 0' 31" |
|  | 10 | 926120,00 | 3537882,28 | 44,03 | 357° 47' 39" |
|  | 11 | 926164,00 | 3537880,58 | 27,03 | 358° 17' 35" |
|  | 12 | 926191,02 | 3537879,78 | 26,00 | 358° 1' 39" |
|  | 13 | 926217,00 | 3537878,88 | 25,36 | 357° 57' 57" |
|  | 14 | 926242,34 | 3537877,98 | 11,21 | 357° 55' 26" |
|  | 15 | 926253,54 | 3537877,57 | 0,87 | 263° 34' 36" |
|  | 16 | 926253,44 | 3537876,71 | 10,30 | 356° 2' 56" |
|  | 17 | 926263,72 | 3537876,00 | 1,22 | 86° 33' 26" |
|  | 18 | 926263,79 | 3537877,22 | 20,42 | 357° 58' 30" |
|  | 1 | 926284,20 | 3537876,50 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 42 | 1 | 926192,46 | 3537977,28 | 78,58 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 926192,46 | 3538055,86 | 28,98 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 926163,48 | 3538055,86 | 43,48 | 180° 0' 0" |
|  | 4 | 926120,00 | 3538055,86 | 78,56 | 270° 0' 0" |
|  | 5 | 926120,00 | 3537977,30 | 43,48 | 0° 0' 0" |
|  | 6 | 926163,48 | 3537977,30 | 28,98 | 359° 57' 59" |
|  | 1 | 926192,46 | 3537977,28 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 43 | 1 | 926206,78 | 3538077,36 | 31,90 | 108° 34' 12" |
|  | 2 | 926196,62 | 3538107,60 | 26,83 | 108° 41' 35" |
|  | 3 | 926188,02 | 3538133,02 | 26,57 | 109° 6' 36" |
|  | 4 | 926179,32 | 3538158,13 | 0,05 | 36° 52' 12" |
|  | 5 | 926179,36 | 3538158,16 | 27,12 | 108° 13' 16" |
|  | 6 | 926170,88 | 3538183,92 | 33,29 | 109° 0' 3" |
|  | 7 | 926160,04 | 3538215,40 | 0,01 | 197° 27' 18" |
|  | 8 | 926160,03 | 3538215,40 | 29,32 | 108° 6' 5" |
|  | 9 | 926150,92 | 3538243,26 | 31,00 | 108° 56' 15" |
|  | 10 | 926140,86 | 3538272,58 | 0,01 | 180° 0' 0" |
|  | 11 | 926140,85 | 3538272,58 | 38,75 | 198° 56' 41" |
|  | 12 | 926104,20 | 3538260,00 | 38,74 | 198° 56' 58" |
|  | 13 | 926067,56 | 3538247,42 | 30,22 | 288° 50' 34" |
|  | 14 | 926077,32 | 3538218,82 | 15,24 | 287° 43' 18" |
|  | 15 | 926081,96 | 3538204,30 | 14,23 | 287° 43' 24" |
|  | 16 | 926086,29 | 3538190,74 | 25,20 | 288° 2' 46" |
|  | 17 | 926094,10 | 3538166,78 | 23,56 | 287° 53' 48" |
|  | 18 | 926101,34 | 3538144,36 | 26,68 | 287° 40' 28" |
|  | 19 | 926109,44 | 3538118,94 | 24,17 | 288° 31' 30" |
|  | 20 | 926117,12 | 3538096,02 | 22,40 | 287° 30' 46" |
|  | 21 | 926123,86 | 3538074,66 | 41,48 | 1° 46' 6" |
|  | 22 | 926165,32 | 3538075,94 | 41,48 | 1° 57' 42" |
|  | 1 | 926206,78 | 3538077,36 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 44 | 1 | 926135,98 | 3538286,77 | 25,01 | 108° 57' 25" |
|  | 2 | 926127,86 | 3538310,42 | 0,00 | 18° 56' 58" |
|  | 3 | 926127,86 | 3538310,42 | 25,00 | 108° 57' 25" |
|  | 4 | 926119,74 | 3538334,06 | 25,01 | 108° 53' 55" |
|  | 5 | 926111,64 | 3538357,72 | 25,00 | 108° 57' 25" |
|  | 6 | 926103,52 | 3538381,36 | 25,00 | 108° 57' 25" |
|  | 7 | 926095,40 | 3538405,00 | 25,00 | 108° 57' 25" |
|  | 8 | 926087,28 | 3538428,64 | 23,41 | 108° 56' 45" |
|  | 9 | 926079,68 | 3538450,78 | 39,16 | 190° 58' 58" |
|  | 10 | 926041,24 | 3538443,32 | 39,10 | 190° 59' 58" |
|  | 11 | 926002,86 | 3538435,86 | 18,21 | 288° 58' 20" |
|  | 12 | 926008,78 | 3538418,64 | 16,01 | 288° 57' 20" |
|  | 13 | 926013,98 | 3538403,50 | 21,30 | 288° 56' 31" |
|  | 14 | 926020,89 | 3538383,36 | 2,78 | 288° 56' 31" |
|  | 15 | 926021,80 | 3538380,73 | 0,94 | 288° 56' 31" |
|  | 16 | 926022,10 | 3538379,84 | 25,02 | 288° 56' 31" |
|  | 17 | 926030,22 | 3538356,18 | 21,60 | 288° 57' 25" |
|  | 18 | 926037,24 | 3538335,75 | 2,70 | 288° 57' 25" |
|  | 19 | 926038,11 | 3538333,20 | 0,70 | 288° 57' 25" |
|  | 20 | 926038,34 | 3538332,54 | 24,99 | 288° 54' 49" |
|  | 21 | 926046,44 | 3538308,90 | 25,00 | 288° 57' 25" |
|  | 22 | 926054,56 | 3538285,26 | 23,91 | 288° 56' 6" |
|  | 23 | 926062,32 | 3538262,64 | 34,40 | 18° 49' 29" |
|  | 24 | 926094,88 | 3538273,74 | 4,47 | 5° 46' 28" |
|  | 25 | 926099,33 | 3538274,19 | 38,75 | 18° 56' 41" |
|  | 1 | 926135,98 | 3538286,77 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 45 | 1 | 926075,60 | 3538494,25 | 78,02 | 90° 0' 53" |
|  | 2 | 926075,58 | 3538572,27 | 26,06 | 90° 26' 23" |
|  | 3 | 926075,38 | 3538598,33 | 25,84 | 89° 33' 24" |
|  | 4 | 926075,58 | 3538624,17 | 25,85 | 89° 59' 48" |
|  | 5 | 926075,58 | 3538650,02 | 38,40 | 179° 40' 18" |
|  | 6 | 926037,18 | 3538650,24 | 38,42 | 180° 21' 28" |
|  | 7 | 925998,76 | 3538650,00 | 25,37 | 269° 59' 47" |
|  | 8 | 925998,76 | 3538624,63 | 26,12 | 270° 0' 0" |
|  | 9 | 925998,76 | 3538598,51 | 26,10 | 270° 0' 0" |
|  | 10 | 925998,76 | 3538572,41 | 27,26 | 270° 0' 0" |
|  | 11 | 925998,76 | 3538545,15 | 26,80 | 270° 2' 34" |
|  | 12 | 925998,78 | 3538518,35 | 24,10 | 270° 0' 0" |
|  | 13 | 925998,78 | 3538494,25 | 33,19 | 269° 58' 5" |
|  | 14 | 925998,76 | 3538461,06 | 35,03 | 10° 8' 31" |
|  | 15 | 926033,25 | 3538467,23 | 43,12 | 10° 58' 36" |
|  | 16 | 926075,58 | 3538475,44 | 18,81 | 89° 56' 38" |
|  | 1 | 926075,60 | 3538494,25 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 46 | 1 | 926075,58 | 3538665,02 | 161,98 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 926075,58 | 3538827,00 | 38,41 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 926037,17 | 3538827,00 | 38,41 | 180° 0' 0" |
|  | 4 | 925998,76 | 3538827,00 | 161,98 | 269° 59' 59" |
|  | 5 | 925998,76 | 3538665,02 | 38,42 | 0° 0' 0" |
|  | 6 | 926037,18 | 3538665,02 | 38,40 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 926075,58 | 3538665,02 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 51 | 1 | 926093,24 | 3538095,62 | 14,40 | 108° 53' 17" |
|  | 2 | 926088,58 | 3538109,24 | 27,51 | 108° 55' 21" |
|  | 3 | 926079,66 | 3538135,26 | 27,49 | 108° 58' 31" |
|  | 4 | 926070,72 | 3538161,26 | 27,49 | 108° 56' 9" |
|  | 5 | 926061,80 | 3538187,26 | 27,51 | 108° 55' 21" |
|  | 6 | 926052,88 | 3538213,28 | 0,01 | 180° 0' 0" |
|  | 7 | 926052,87 | 3538213,28 | 27,50 | 108° 56' 56" |
|  | 8 | 926043,94 | 3538239,29 | 38,02 | 198° 57' 16" |
|  | 9 | 926007,98 | 3538226,94 | 30,60 | 198° 54' 46" |
|  | 10 | 925979,03 | 3538217,02 | 11,39 | 198° 57' 53" |
|  | 11 | 925968,26 | 3538213,32 | 25,02 | 288° 56' 31" |
|  | 12 | 925976,38 | 3538189,66 | 0,01 | 180° 0' 0" |
|  | 13 | 925976,37 | 3538189,66 | 25,00 | 288° 58' 43" |
|  | 14 | 925984,50 | 3538166,02 | 25,01 | 288° 55' 39" |
|  | 15 | 925992,61 | 3538142,37 | 0,01 | 44° 53' 25" |
|  | 16 | 925992,62 | 3538142,38 | 25,00 | 288° 57' 25" |
|  | 17 | 926000,74 | 3538118,74 | 25,02 | 288° 56' 31" |
|  | 18 | 926008,86 | 3538095,08 | 20,34 | 288° 56' 2" |
|  | 19 | 926015,46 | 3538075,84 | 44,40 | 0° 1' 33" |
|  | 20 | 926059,86 | 3538075,86 | 40,18 | 0° 0' 0" |
|  | 21 | 926100,04 | 3538075,86 | 20,90 | 108° 59' 23" |
|  | 1 | 926093,24 | 3538095,62 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 52 | 1 | 926039,01 | 3538253,48 | 21,50 | 108° 56' 57" |
|  | 2 | 926032,03 | 3538273,81 | 21,52 | 108° 57' 25" |
|  | 3 | 926025,04 | 3538294,16 | 21,49 | 108° 57' 28" |
|  | 4 | 926018,06 | 3538314,48 | 21,50 | 108° 56' 26" |
|  | 5 | 926011,08 | 3538334,82 | 22,76 | 108° 56' 40" |
|  | 6 | 926003,69 | 3538356,35 | 13,85 | 108° 56' 10" |
|  | 7 | 925999,19 | 3538369,45 | 5,70 | 108° 56' 10" |
|  | 8 | 925997,35 | 3538374,85 | 2,27 | 108° 54' 28" |
|  | 9 | 925996,61 | 3538376,99 | 19,91 | 108° 57' 46" |
|  | 10 | 925990,14 | 3538395,82 | 21,52 | 108° 55' 24" |
|  | 11 | 925983,16 | 3538416,18 | 20,78 | 108° 55' 42" |
|  | 12 | 925976,42 | 3538435,84 | 36,27 | 180° 0' 0" |
|  | 13 | 925940,15 | 3538435,84 | 23,99 | 180° 0' 0" |
|  | 14 | 925916,16 | 3538435,84 | 150,28 | 288° 56' 29" |
|  | 15 | 925964,94 | 3538293,70 | 20,70 | 288° 56' 33" |
|  | 16 | 925971,66 | 3538274,12 | 20,68 | 288° 57' 38" |
|  | 17 | 925978,38 | 3538254,56 | 20,70 | 288° 56' 33" |
|  | 18 | 925985,10 | 3538234,98 | 29,00 | 18° 56' 5" |
|  | 19 | 926012,53 | 3538244,39 | 28,00 | 18° 56' 46" |
|  | 1 | 926039,01 | 3538253,48 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 53 | 1 | 925973,76 | 3538455,86 | 194,16 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925973,76 | 3538650,02 | 50,00 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 925923,76 | 3538650,02 | 50,00 | 180° 1' 23" |
|  | 4 | 925873,76 | 3538650,00 | 194,14 | 270° 0' 0" |
|  | 5 | 925873,76 | 3538455,86 | 100,00 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 925973,76 | 3538455,86 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 54 | 1 | 925973,76 | 3538803,52 | 23,10 | 89° 59' 59" |
|  | 2 | 925973,76 | 3538826,62 | 50,00 | 179° 53' 8" |
|  | 3 | 925923,76 | 3538826,72 | 50,00 | 179° 39' 22" |
|  | 4 | 925873,76 | 3538827,02 | 162,00 | 270° 0' 0" |
|  | 5 | 925873,76 | 3538665,02 | 100,00 | 0° 0' 0" |
|  | 6 | 925973,76 | 3538665,02 | 138,50 | 90° 0' 0" |
|  | 1 | 925973,76 | 3538803,52 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 55 | 1 | 925989,80 | 3538104,40 | 22,02 | 108° 58' 41" |
|  | 2 | 925982,64 | 3538125,22 | 21,99 | 108° 56' 45" |
|  | 3 | 925975,50 | 3538146,02 | 22,01 | 108° 55' 33" |
|  | 4 | 925968,36 | 3538166,84 | 21,97 | 108° 57' 57" |
|  | 5 | 925961,22 | 3538187,62 | 22,02 | 108° 58' 41" |
|  | 6 | 925954,06 | 3538208,44 | 40,00 | 198° 58' 10" |
|  | 7 | 925916,23 | 3538195,44 | 0,01 | 108° 56' 14" |
|  | 8 | 925916,23 | 3538195,45 | 45,00 | 198° 56' 47" |
|  | 9 | 925873,67 | 3538180,84 | 23,00 | 288° 57' 18" |
|  | 10 | 925881,14 | 3538159,09 | 0,74 | 197° 12' 58" |
|  | 11 | 925880,43 | 3538158,87 | 23,04 | 289° 0' 5" |
|  | 12 | 925887,93 | 3538137,09 | 0,72 | 19° 26' 24" |
|  | 13 | 925888,61 | 3538137,33 | 23,00 | 288° 57' 18" |
|  | 14 | 925896,08 | 3538115,58 | 23,00 | 288° 57' 18" |
|  | 15 | 925903,55 | 3538093,83 | 0,01 | 18° 56' 47" |
|  | 16 | 925903,56 | 3538093,83 | 1,56 | 287° 2' 58" |
|  | 17 | 925904,02 | 3538092,34 | 17,29 | 286° 56' 49" |
|  | 18 | 925909,06 | 3538075,80 | 48,30 | 359° 52' 53" |
|  | 19 | 925957,36 | 3538075,70 | 42,34 | 359° 51' 53" |
|  | 20 | 925999,70 | 3538075,60 | 30,45 | 108° 58' 13" |
|  | 1 | 925989,80 | 3538104,40 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 56 | 1 | 925841,00 | 3538196,06 | 230,63 | 109° 4' 19" |
|  | 2 | 925765,64 | 3538414,03 | 74,07 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 925691,57 | 3538414,03 | 230,46 | 289° 4' 15" |
|  | 4 | 925766,87 | 3538196,22 | 74,13 | 359° 52' 26" |
|  | 1 | 925841,00 | 3538196,06 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 57 | 1 | 925686,70 | 3538434,03 | 19,87 | 0° 0' 0" |
|  | 2 | 925706,57 | 3538434,03 | 20,00 | 90° 0' 0" |
|  | 3 | 925706,57 | 3538454,03 | 15,00 | 180° 0' 0" |
|  | 4 | 925691,57 | 3538454,03 | 10,00 | 270° 0' 0" |
|  | 5 | 925691,57 | 3538444,03 | 4,87 | 180° 0' 0" |
|  | 6 | 925686,70 | 3538444,03 | 10,00 | 270° 0' 0" |
|  | 1 | 925686,70 | 3538434,03 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 58 | 1 | 925756,70 | 3538474,06 | 175,32 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925756,70 | 3538649,38 | 70,00 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 925686,70 | 3538649,38 | 175,32 | 270° 0' 0" |
|  | 4 | 925686,70 | 3538474,06 | 70,00 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 925756,70 | 3538474,06 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 59 | 1 | 925855,76 | 3538664,86 | 162,14 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925855,76 | 3538827,00 | 73,26 | 180° 8' 27" |
|  | 3 | 925782,50 | 3538826,82 | 161,96 | 269° 52' 22" |
|  | 4 | 925782,14 | 3538664,86 | 73,62 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 925855,76 | 3538664,86 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 60 | 1 | 925757,14 | 3538664,98 | 161,80 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925757,14 | 3538826,78 | 70,00 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 925687,14 | 3538826,78 | 161,80 | 270° 0' 0" |
|  | 4 | 925687,14 | 3538664,98 | 70,00 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 925757,14 | 3538664,98 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 61 | 1 | 925757,59 | 3538841,89 | 80,00 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925757,59 | 3538921,89 | 70,00 | 180° 0' 0" |
|  | 3 | 925687,59 | 3538921,89 | 80,00 | 270° 0' 0" |
|  | 4 | 925687,59 | 3538841,89 | 70,00 | 0° 0' 0" |
|  | 1 | 925757,59 | 3538841,89 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 63 | 1 | 925757,85 | 3538951,67 | 152,61 | 90° 0' 0" |
|  | 2 | 925757,85 | 3539104,28 | 70,00 | 179° 59' 55" |
|  | 3 | 925687,85 | 3539104,28 | 152,61 | 270° 0' 0" |
|  | 4 | 925687,85 | 3538951,67 | 70,00 | 359° 59' 55" |
|  | 1 | 925757,85 | 3538951,67 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 64 | 1 | 925706,96 | 3539247,13 | 20,07 | 201° 19' 40" |
|  | 2 | 925688,26 | 3539239,83 | 120,31 | 270° 0' 0" |
|  | 3 | 925688,26 | 3539119,52 | 70,00 | 0° 0' 0" |
|  | 4 | 925758,26 | 3539119,52 | 71,92 | 90° 0' 0" |
|  | 5 | 925758,26 | 3539191,44 | 75,72 | 132° 39' 17" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 65 | 1 | 926847,24 | 3538304,41 | 12,90 | 90° 43' 54" |
|  | 2 | 926847,08 | 3538317,31 | 14,46 | 87° 39' 52" |
|  | 3 | 926847,67 | 3538331,75 | 16,79 | 70° 58' 4" |
|  | 4 | 926853,14 | 3538347,62 | 12,23 | 170° 58' 19" |
|  | 5 | 926841,06 | 3538349,54 | 23,17 | 187° 41' 22" |
|  | 6 | 926818,10 | 3538346,44 | 24,70 | 208° 25' 58" |
|  | 7 | 926796,38 | 3538334,68 | 43,98 | 208° 25' 46" |
|  | 8 | 926757,70 | 3538313,74 | 11,12 | 269° 41' 27" |
|  | 9 | 926757,64 | 3538302,62 | 41,37 | 1° 8' 9" |
|  | 10 | 926799,00 | 3538303,44 | 28,59 | 1° 9' 45" |
|  | 11 | 926827,58 | 3538304,02 | 19,67 | 1° 8' 42" |
|  | 1 | 926847,24 | 3538304,41 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 66 | 1 | 926704,62 | 3538324,52 | 6,45 | 156° 36' 53" |
|  | 2 | 926698,70 | 3538327,08 | 0,99 | 36° 24' 32" |
|  | 3 | 926699,50 | 3538327,67 | 1,86 | 131° 4' 11" |
|  | 4 | 926698,28 | 3538329,07 | 1,82 | 222° 13' 47" |
|  | 5 | 926696,93 | 3538327,84 | 13,00 | 156° 37' 48" |
|  | 6 | 926685,00 | 3538333,00 | 7,24 | 236° 15' 58" |
|  | 7 | 926680,98 | 3538326,98 | 28,15 | 137° 19' 55" |
|  | 8 | 926660,28 | 3538346,06 | 18,09 | 134° 19' 41" |
|  | 9 | 926647,64 | 3538359,00 | 0,01 | 180° 0' 0" |
|  | 10 | 926647,63 | 3538359,00 | 31,91 | 134° 17' 20" |
|  | 11 | 926625,35 | 3538381,84 | 5,87 | 126° 28' 46" |
|  | 12 | 926621,86 | 3538386,56 | 31,56 | 224° 54' 36" |
|  | 13 | 926599,51 | 3538364,28 | 14,99 | 224° 53' 31" |
|  | 14 | 926588,89 | 3538353,70 | 15,01 | 224° 55' 9" |
|  | 15 | 926578,26 | 3538343,10 | 30,00 | 224° 55' 8" |
|  | 16 | 926557,02 | 3538321,92 | 40,55 | 314° 18' 2" |
|  | 17 | 926585,34 | 3538292,90 | 65,45 | 314° 18' 24" |
|  | 18 | 926631,06 | 3538246,06 | 15,08 | 39° 8' 4" |
|  | 19 | 926642,76 | 3538255,58 | 28,26 | 48° 39' 27" |
|  | 20 | 926661,43 | 3538276,80 | 17,84 | 48° 42' 20" |
|  | 21 | 926673,20 | 3538290,20 | 1,47 | 48° 18' 7" |
|  | 22 | 926674,18 | 3538291,30 | 4,08 | 48° 34' 35" |
|  | 23 | 926676,88 | 3538294,36 | 16,44 | 24° 16' 26" |
|  | 24 | 926691,87 | 3538301,12 | 2,29 | 24° 12' 59" |
|  | 25 | 926693,96 | 3538302,06 | 23,48 | 28° 59' 18" |
|  | 26 | 926714,50 | 3538313,44 | 0,82 | 19° 27' 18" |
|  | 27 | 926715,27 | 3538313,71 | 15,17 | 134° 35' 10" |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 67 | 1 | 925970,92 | 3538230,10 | 9,93 | 98° 26' 56" |
|  | 2 | 925969,46 | 3538239,92 | 13,78 | 114° 40' 14" |
|  | 3 | 925963,71 | 3538252,44 | 0,44 | 203° 29' 43" |
|  | 4 | 925963,31 | 3538252,27 | 194,09 | 108° 56' 35" |
|  | 5 | 925900,30 | 3538435,84 | 49,99 | 180° 11' 54" |
|  | 6 | 925850,32 | 3538435,67 | 165,09 | 289° 2' 11" |
|  | 7 | 925904,16 | 3538279,61 | 59,20 | 289° 2' 18" |
|  | 8 | 925923,47 | 3538223,65 | 9,28 | 288° 24' 56" |
|  | 9 | 925926,40 | 3538214,85 | 17,05 | 18° 51' 10" |
|  | 10 | 925942,54 | 3538220,36 | 30,01 | 18° 56' 32" |
|  | 1 | 925970,92 | 3538230,10 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 69 | 1 | 925912,31 | 3538210,01 | 238,60 | 109° 2' 11" |
|  | 2 | 925834,48 | 3538435,56 | 13,43 | 180° 1' 37" |
|  | 3 | 925821,06 | 3538435,55 | 36,37 | 180° 10' 46" |
|  | 4 | 925784,68 | 3538435,44 | 254,62 | 289° 5' 9" |
|  | 5 | 925867,94 | 3538194,82 | 46,90 | 18° 53' 57" |
|  | 1 | 925912,31 | 3538210,01 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 70 | 1 | 925707,00 | 3538196,35 | 17,49 | 87° 17' 6" |
|  | 2 | 925707,83 | 3538213,83 | 19,99 | 180° 12' 12" |
|  | 3 | 925687,84 | 3538213,75 | 17,38 | 267° 17' 6" |
|  | 4 | 925687,02 | 3538196,40 | 19,99 | 359° 52' 26" |
|  | 1 | 925707,00 | 3538196,35 | - | - |

| № контура | Номер точки | X, м | Y, м | Расстояние (м) | Дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 71 | 1 | 925637,68 | 3537986,44 | 8,87 | 150° 21' 10" |
|  | 2 | 925629,97 | 3537990,83 | 8,87 | 330° 21' 10" |

Чертеж планировки территорий

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

Фрагмент 5

Фрагмент 6

Фрагмент 7

Фрагмент 8