МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 23.12.2010 | № 2771-ра |
| --- | --- |

О содержании, эксплуатации

и системе контроля за техническим

состоянием детских игровых (спортивных)

площадок города Пыть-Ях

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2004 утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004 № 151-ст «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» для создания благоприятных условий и безопасной эксплуатации малых архитектурных форм на детских игровых (спортивных) площадках

- Утвердить:

  - Перечень документов, отражающих организацию контроля  и техническое обслуживание оборудования на детских игровых (спортивных) площадках, приложение 1.

1.2.	Порядок организации контроля и технического обслуживания оборудования, 	приложение 2.

1.3.	Требования безопасности при эксплуатации, приложение 3.

4.     	 Рекомендовать Управляющим компаниям, товариществам собственников 	жилья,   проводить регулярный  визуальный осмотр, согласно приложению 4, в 	случае обнаружения неисправностей сообщать в Единую дежурную 	диспетчерскую службу города.

5. 	Отделу по информатизации, связям с общественными организациями и  	средствами массовой  информации управления делами (Непочатов С.В.) 	опубликовать распоряжение  в печатном средстве массовой информации 	«Официальный вестник».

6.	Контроль за выполнением  распоряжения возложить на первого заместителя 	Главы города Кравченко Н.В.

И.о. Главы города				                              Р. И. Стадлер

Приложение 1

к распоряжению Администрации города

от 23.12.2010 № 2771-ра

Перечень документов,

отражающих организацию контроля  и техническое обслуживание оборудования на детских игровых (спортивных) площадках

| № папки | Наименование папки | Срок хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжения, постановления Главы города. | 2 года |
| 2 | Паспорта на детские игровые (спортивные) площадки | 2 года |
| 3 | Акты комиссионных проверок технического состояния малых архитектурных форм на детских (игровых) площадках. Перечень установки информационных табличек. | 2 года |
| 4 | Соглашения по закреплению площадок в микрорайонах города за подшефными организациями. | 2 года |

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 23.12.2010 № 2771-ра

Порядок организации контроля и технического обслуживания

оборудования на детских игровых (спортивных) площадках

1. 	Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с 	инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

2. 	Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия 	требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет 	эксплуатант (владелец).

3. 	Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 	соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и 	ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта 	(владельца).

.4.	 Контроль технического состояния оборудования включает:

- 	осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

-	 регулярный визуальный осмотр;

- 	функциональный осмотр;

- 	ежегодный основной осмотр.

4.1.	 По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт.

  - Функциональный осмотр

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1 - 3 мес. в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

  - Ежегодный основной осмотр

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- 	наличие гниения деревянных элементов;

- 	наличие коррозии металлических элементов;

- 	влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. Особое 	внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

5. 	Графики осмотров.

5.1. 	В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ 	при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики 	проведения осмотров.

В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров в соответствии с п.4..

6. 	При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на 	безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это 	невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность 	пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с 	игровой площадки.

7. 	После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют 	или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки 	был безопасным.

Термины  и определения

1. ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (по ГОСТ 18322.).

2. техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании  (по ГОСТ 18322).

3. регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

4. функциональный осмотр: Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

5. ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

6. консервация: Комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

7. эксплуатант: Общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования.

8. эксплуатация: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от 23.12.2010 № 2771-ра

Требования безопасности при эксплуатации

1. 	Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса 	мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:

- 	конструкции оборудования;

- 	требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных 	изготовителем;

- 	установки, обслуживания и ремонта оборудования;

- 	климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

2. 	Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен периодически, не 	менее одного раза в 12 мес., оценивать эффективность мероприятий по 	обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий 	эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по 	обеспечению безопасности.

3. 	Требования к персоналу

Персонал должен быть обученным и компетентным.

Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.

.

- Документация на оборудование

Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен постоянный доступ персонала к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования.

- Информационное обеспечение безопасности

Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования.

6.	 Обеспечение оказания экстренной помощи

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

7. 	Устранение неисправностей

Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонстрируется и удаляется с игровой площадки.

8.	 Регулярное обслуживание

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- 	проверку и подтягивание узлов крепления;

- 	обновление окраски оборудования;

- 	обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- 	смазку подшипников;

- 	обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, 	обломков и загрязнителей);

- 	восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и 	корректировку их уровня;

- 	обслуживание пространства зон безопасности.

- Ремонтные работы

Ремонтные работы включают:

- 	замену крепежных деталей;

- 	сварку;

- 	замену частей оборудования;

- 	замену структурных элементов оборудования.

- Безопасность персонала

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования.

Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую площадку не допускаются.

Приложение 4

к распоряжению Администрации города

от 23.12.2010 № 2771-ра

Регулярный визуальный осмотр

Регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Пример графика ежедневного визуального осмотра см. в приложении В.

В случае обнаружения неисправностей  немедленно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефонам 46 – 07 – 00, 46 – 09 – 11 (круглосуточно).