Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# ГЛАВА ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.04.2018									№ 18-пг

О назначении публичных слушаний

по проекту постановления

администрации города Пыть-Яха

«Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории объекта

«Котельная «БЭО»

Мамонтовского месторождения»

(промзона «Южная»)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, решения Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявления учета мнения и интересов жителей города Пыть-Яха:

- Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении проекта планировки и межевания территории объекта «Котельная «БЭО» Мамонтовского месторождения» (промзона «Южная») на 29.05.2018.

Место проведения публичных слушаний: г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», 18а, зал заседаний здания администрации города.

Время начала публичных слушаний: 18 часов 00 минут местного времени.

2. Заинтересованным лицам свои предложения по проекту постановления администрации города Пыть-Яха направлять в письменной форме в администрацию города Пыть-Яха, по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18а, кабинет 411.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний, а также организацию приема и учета предложений возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Пыть-Яха, утвержденную распоряжением администрации города от 20.03.2013 № 586-ра «О создании комиссии по землепользованию и застройке города Пыть-Яха» (в ред. от 16.02.2017 № 317-ра).

Местонахождение комиссии: 628380, город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18а, кабинет № 411, адрес электронной почты: EspeNB@gov86.org, Bussnf@gov86.org; контактные телефоны: (3463) 46-55-90, 46-40-21.

4. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

5. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Морозова А. Н.

Глава города Пыть-Яха						 	О.Л. Ковалевский

Приложение

к постановлению главы города

от 09.04.2018 № 18-пг

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории объекта

«Котельная «БЭО»

Мамонтовского месторождения»

(промзона «Южная»)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, решения Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявления учета мнения и интересов жителей города Пыть-Яха:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории объекта «Котельная «БЭО» Мамонтовского месторождения» (промзона «Южная»), согласно приложению.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Морозова А. Н.

Глава города Пыть-Яха							О.Л. Ковалевский

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Проект планировки и межевания территории

объекта «Котельная «БЭО» Мамонтовского месторождения»

(промзона «Южная»)

Часть 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также

о характеристиках планируемого развития территории

Введение

Документация по разработке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 6а «Северный» города Пыть-Яха» разрабатывалась на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных                    нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

9. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

10. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

1.1. Общая характеристика территории

Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Проектируемые земельные участки располагаются на землях населенных пунктов в промышленной зоне.

Проектируемые земельные участки расположены в следующих кадастровых кварталах: 86:15:0101030, 86:15:0101031, 86:15:0101008.

Рельеф площадки спокойный, абсолютные отметки изменяются в пределах от 41,04 до 42,27м в Балтийской системе высот.

1.2. Параметры планируемого развития территории.

1.2.1. Котельная представляет собой технологический комплекс, состоящий из помещения, в котором смонтировано котельное оборудование, вспомогательное оборудование подготовки воды и теплоносителя, аварийный бак запаса воды, системы КИП и А, электросиловое оборудование и смежных помещений.

По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится ко I категории.

Категория электроснабжения котельная относится ко I категории.

Установленная мощность котельной с учетом резервного котла составляет – 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч).

Потребляемая мощность котельной составляет 4,972 МВт (4,275 Гкал/ч), в т.ч.:

- отопление сторонних потребителей – 1,8226 МВт (1,5672 Гкал/ч);

- собственное потребление – 2,9107 МВт (2,5028 Гкал/ч);

- потери при транспортировке тепловой энергии – 0,0028 МВт (0,0024 Гкал/ч);

- собственные нужды котельной – 0,2359 МВт (0,2026 Гкал/ч).

Система теплоснабжения двухконтурная, тепловая сеть 2-х трубная, закрытая.

Параметры теплоносителя:

-температура котлового контура – 105-75 °С;

-температура сетевого контура – 95-70 °С;

- давление прямой сетевой воды Р1=0,4 МПа;

- давление обратной сетевой воды Р2=0,2 МПа.

Приготовление горячей воды в котельной не предусмотрено.

Все котлы оборудованы автоматизированными двухтопливными горелочными устройствами.

Основной вид топлива – попутный нефтяной газ (характеристики см. в п.6. данного документа).

Резервное топливо -  нефть.

Подача воздуха на горение – вентилятором горелки.

Дымовые трубы установлены вне котельной и конструктивно выполнены в виде одной вытяжной башни с тремя газоотводящими стволами в тепловой изоляции.

Котельная автоматизированная, работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

1.2.2. Газопровод:

Вид топлива – попутный нефтяной газ, теплота сгорания – 10583,27 ккал/нм3, плотность газа – 0,795 кг/нм3.

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «РН-Юганскнефтегаз» ТУ № 02/16/02/02 от 31.08.2017г. проектируемый газопровод подключается к распределительному подземному газопроводу высокого давления 2 категории из стальных труб D273 мм в г. Пыть-Ях.

Начальной точкой (ПК 0) газопровода является точка подключения к распределительному подземному газопроводу высокого давления.

Общая протяженность распределительного газопровода будет составлять 252,2 м, диаметр и материал труб – подземный и надземный газопровод стальной - 108х5,0 (234,2 м.), 89х5,0 (18,0 м).

Максимальная нагрузка в точке подключения газопровода 437,8 м3/час, давление газа в точке подключения: фактическая – 0,5 МПа, максимально разрешенная – 0,5 МПа.

Расход газа на объекте газопотребления не должен превышать 437,8 м3/час.

1.2.3. Тепловая сеть:

Проектом предусмотрена прокладка трассы тепловых сетей от проектируемой котельной до точки подключения к существующим сетям в т.А согласно техническим условиям (Приложение 1) в существующем ИТП. Диаметр трубопроводов существующей тепловой сети в точке подключения – Ду200. Существующая тепловая сеть проложена надземно.

Диаметры сетей выбраны с учетом экономичных скоростей и небольших потерь давления.

Участок тепловых сетей от котельной до точки врезки (219х6,0):

- G= 162,9 т/ч; v=1,4 м/с; Δh=11,4 кгс/м2м;

Параметры теплоносителя для системы теплоснабжения на выходе из котельной в отопительный период:

- температура прямой сетевой воды t1=95°С;

- температура обратной сетевой воды t2=70°С;

- давление прямой сетевой воды Р1=0,5 МПа;

- давление обратной сетевой воды Р2=0,2 МПа.

1.2.4. Водопровод:

Проектом предусмотрена прокладка трассы сетей водоснабжения от проектируемой котельной до точки подключения к существующей сети водоснабжения в т. А согласно техническим условиям (Приложение №3). Диаметр трубопроводов существующей тепловой сети в точке подключения – Ду100. Существующая сеть водоснабжения проложена надземно.

Диаметры трубопровода выбраны с учетом экономичных скоростей и небольших потерь давления.

Диаметр сети водоснабжения от точки врезки до котельной – 89х3,5:

Параметры воды на входе в котельную:

- температура воды 5°С;

- давление воды 0,48-0,55 МПа.

Прокладка трубопроводов – надземная, на низких опорах, совместно с обратным трубопроводом тепловой сети.

1.3. Основные архитектурно-планировочные решения.

Строительство котельной 7,5 МВт, участка надземного газопровода диаметром 108 мм, трассы тепловой сети диаметром 219 мм и водопровода диаметром 89 мм по территории участков с кадастровыми номерами 86:15:0101030, 86:15:0101031, 86:15:0101008 от места врезки в существующие сети до проектируемой котельной.

Общая протяженность объектов составляет:

- газопровод – 254,24 м;

- тепловая сеть – 193,28 м;

- водопровод – 193,28 м;

площадь земельного участка в границах отвода на период строительства составляет 4494,06 м2.

Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после строительства распределительного газопровода.

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей

Установление красных линий. Проект плана красных линий территории сложившейся застройки имеет переменную ширину в красных линиях, что вызвано необходимостью максимального учета интересов владельцев земельных участков. На территориях свободных от застройки ширина публичного сервитута проектируемого объекта в красных линиях принята равной 5 м. Решения отражены в Приложении 1.

Таблица 1. Ведомость координат поворотных точек красных линий.

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 924170.30 | 3543639.21 |
| 2 | 924174.34 | 3543652.62 |
| 3 | 924523.36 | 3543532.94 |
| 4 | 924527.40 | 3543546.35 |

1.4. Инженерная инфраструктура

Трасса газопровода высокого давления начинается от точки врезки в существующий газопровод попутного нефтяного газа высокого давления (Р=0,6МПа) Д426. Проектируемый газопровод Ду100 от точки врезки выходит из земли ~12 м проходит надземно по низким опорам и опускается в землю, проходит подземно ~89 м включая переход под автомобильной дорогой, поворачивает налево под 900 и подземно проходит ~42 м до места входа из земли и подъема на эстакаду теплосети и водопровода. Далее проектируемый газопровод прокладывается совместно с тепловой сетью и водопроводом по эстакаде ~80 м и у проектируемой котельной опускается с эстакады, устанавливается фильтр-сепаратор и газопровод вводится в проектируемую котельную.

Выход тепловых сетей и водопровода из котельной предусмотрен наружным. Трубопроводы идут надземно на низких опорах. Подключение в существующие сети производится рядом с ИТП.

Рельеф площадки спокойный, абсолютные отметки изменяются в пределах от 56,10 до 59,91 м в Балтийской системе высот.

2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Строительство объекта будет осуществляться в одну очередь.

Этапы проведения работ по проектированию, строительству, реконструкции объекта:

- Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под предлагаемую проектом застройку (котельная, подъездная автодорога, подводящие инженерные сети);

- Разработка проектной документации по объекту строительства;

- Строительство котельной, обустройство площадки расположения котельной, подключение инженерных коммуникаций к котельной, устройство подъездной автодороги для котельной;

- Ввод котельной с подводящими инженерными сетями в эксплуатацию;

3. Технико-экономические показатели проекта планировки

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, формируемого на период строительства: - линейный объект (подземный газопровод) | м2 | 638,81 638,81 |
| 2 | Общая площадь земельного участка, формируемого на период эксплуатации: - площадка котельной - подъездная автодорога - линейный объект (подводящие инженерные сети) | м2 | 3855,25 1684,73 428,47 1742,05 |
| 3 | Общая площадь участков, ранее отведенных: - Участок для линейного объекта (водопровод и тепловая сеть) - Участок для линейного объекта (вводопровод, газопровод и тепловая сеть) - Участок для линейного объекта (сеть электроснабжения) | м2 | 830,0 392,0 212,0 226,0 |

Часть 2. Проект межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Сведения о земельных участках, отводимых на период строительства и эксплуатации котельной и линейного объекта – газопровода высокого давления приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1.

| Наименование объекта | Кадастровый номер земельного участка | На период строительства* |  |  | На период эксплуатации** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Площадка котельной | 86:15:0101030:ЗУ1 | - | - | - | - | - | 1684,73 |
| Подъездная автодорога | 86:15:0101030:ЗУ2 | - | - | - | - | - | 428,47 |
| Линейный объект (подводящие инженерные сети) | 86:15:0101000:ЗУ3 | - | - | - | - | - | 1742,05 |
| Линейный объект (подземный газопровод) участок для строительства | 86:15:0101000:ЗУ4 | - | - | 638,81 | - | - | - |

* - определяется в проекте производства работ;

** - определяется в разделе проектирования котельной.

Таблица 2.2

| Наименование объектов | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | ВРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Котельная «БЭО» Мамонтовского месторождения» в районе промышленной зоны Южная | 86:15:0101030:ЗУ1 | 0,1685 | Земли населенных пунктов | 6.1 |
|  | 86:15:0101030:ЗУ2 | 0,0428 | Земли населенных пунктов | 6.1 |
|  | 86:15:0101000:ЗУ3 | 0,1742 | Земли населенных пунктов | 6.1 |
|  | 86:15:0101000:ЗУ4 | 0,0639 | Земли населенных пунктов | 6.1 |

2. Координаты поворотных точек формируемых земельных участков

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадка котельной |  |  |
| 1 | 924285,69 | 3543561,35 |
| 2 | 924235,37 | 3543576,73 |
| 3 | 924231,9 | 3543565,3 |
| 4 | 924255,8 | 3543523,8 |
| 5 | 924269,96 | 3543521,42 |
| 1 | 924285,69 | 3543561,35 |
| Подъездная автодорога |  |  |
| 6 | 924266,99 | 3543567,07 |
| 7 | 924256,47 | 3543570,29 |
| 8 | 924264,02 | 3543595,86 |
| 9 | 924258,51 | 3543597,49 |
| 10 | 924260,19 | 3543603,2 |
| 11 | 924281,79 | 3543596,88 |
| 12 | 924280,08 | 3543591,12 |
| 13 | 924274,57 | 3543592,75 |
| 6 | 924266,99 | 3543567,07 |
| Линейный объект (подводящие инженерные сети) |  |  |
| 14 | 924269,7 | 3543576,26 |
| 15 | 924266,99 | 3543567,07 |
| 16 | 924285,69 | 3543561,35 |
| 17 | 924284,24 | 3543557,66 |
| 18 | 924316,58 | 3543552,22 |
| 19 | 924319,64 | 3543561,56 |
| 20 | 924362,32 | 3543540,65 |
| 21 | 924371,14 | 3543508,55 |
| 22 | 924379,88 | 3543506,89 |
| 23 | 924370,88 | 3543539,69 |
| 24 | 924407,46 | 3543528,63 |
| 25 | 924437,98 | 3543630,5 |
| 26 | 924434,16 | 3543631,68 |
| 27 | 924430,17 | 3543618,3 |
| 28 | 924429,21 | 3543618,6 |
| 29 | 924404,11 | 3543534,86 |
| 30 | 924369,32 | 3543545,37 |
| 31 | 924368,86 | 3543547,06 |
| 32 | 924345,01 | 3543554,08 |
| 33 | 924342,59 | 3543546,46 |
| 14 | 924269,7 | 3543576,26 |
| Временный участок под строительство подземного газопровода |  |  |
| 34 | 924404,11 | 3543534,86 |
| 35 | 924369,32 | 3543545,37 |
| 36 | 924368,86 | 3543547,06 |
| 37 | 924368,74 | 3543547,1 |
| 38 | 924369,19 | 3543548,57 |
| 39 | 924403,06 | 3543538,35 |
| 40 | 924427,29 | 3543619,15 |
| 41 | 924370,88 | 3543539,69 |
| 42 | 924407,46 | 3543528,63 |
| 43 | 924433,99 | 3543617,14 |
| 44 | 924436,87 | 3543616,28 |
| 45 | 924409,76 | 3543525,88 |
| 46 | 924371,5 | 3543537,43 |
| 47 | 924429,20 | 3543618,58 |
| 34 | 924404,11 | 3543534,86 |
| Участок для линейного объекта (водопровод и тепловая сеть) ранее отведенный |  |  |
| 48 | 924379,88 | 3543506,89 |
| 49 | 924391,14 | 3543465,83 |
| 50 | 924379,13 | 3543462,58 |
| 51 | 924377,04 | 3543470,3 |
| 52 | 924381,3 | 3543471,46 |
| 53 | 924371,13 | 3543508,55 |
| 48 | 924379,88 | 3543506,89 |
| Участок для линейного объекта (вводопровод, газопровод и тепловая сеть) ранее отведенный |  |  |
| 54 | 924317,15 | 3543553,95 |
| 55 | 924319,64 | 3543561,55 |
| 56 | 924345,01 | 3543554,08 |
| 57 | 924342,59 | 3543546,46 |
| 54 | 924317,15 | 3543553,95 |
| Участок для линейного объекта (сеть электроснабжения) ранее отведенный |  |  |
| 58 | 924265,91 | 3543521,98 |
| 59 | 924285,65 | 3543516,17 |
| 60 | 924281,03 | 3543494,41 |
| 61 | 924297,53 | 3543490,9 |
| 62 | 924288,42 | 3543448,1 |
| 63 | 924288,42 | 3543444,22 |
| 64 | 924291,89 | 3543443,35 |
| 65 | 924291,4 | 3543441,41 |
| 66 | 924286,42 | 3543442,67 |
| 67 | 924286,42 | 3543448,31 |
| 68 | 924295,16 | 3543489,36 |
| 69 | 924278,65 | 3543492,87 |
| 70 | 924283,31 | 3543514,77 |
| 71 | 924263,42 | 3543520,63 |
| 72 | 924263,96 | 3543522,43 |
| 73 | 924265,94 | 3543522,1 |
| 58 | 924265,91 | 3543521,98 |

3. Установление публичных сервитутов.

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры.

- линии ЛЭП;

- кабельные линии;

- воздушные и кабельные линии связи;

- газораспределительная сеть.

- магистральный нефтепровод.

- источники водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- завод по производству метанола, завод по производству формальдегида и карбамидо-формальдегидовых смол, завод по производству детергентов.

- нефтяная скважина.

- автомобильная дорога III, Iб категории.

4. Планировочные ограничения

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии со стороны медного провода 3 м, с противоположной стороны 2 м.

Для тепловой сети устанавливаются охранные зоны вдоль трассы по 3 метра в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей.

На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода, в целях защиты от повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газопровода, налагаются ограничения (обременения). В охранной зоне газопровода и тепловой сети без письменного уведомления организации, в собственности которой находится эти газопровод и теплосеть, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.;

- производить земляные и дорожные работы;

- устраивать проезды для машин и механизмов;

- набрасывать посторонние предметы;

- открывать и закрывать отключающую задвижку;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- перемещать и нарушать сохранность опознавательных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня;

- огораживать и перегораживать охранную зону, препятствуя доступу персонала для проведения обслуживания и устранения повреждений газопровода.

Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных участков, производятся при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ. Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах газопровода, теплосети и водопровода обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности.

Порядок эксплуатации газопровода, теплосети и водопровода в охранных зонах при пересечении им автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей, тепловых сетей, водоканала и с заинтересованными организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.

Перечень земельных участков с уточненной площадью, вошедших в охранную зону газопровода, теплосети и водопровода:

| Кадастровый номер участка | Площадь земли, вошедшей в охранную зону, м2 |
| --- | --- |
| 86:15:0101030:9 | 562,1 |
| 86:15:0000000:2831(6) | 41,5 |

Проект планировки территории

Схема организации улично-дорожной сети

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Проект межевания территории