PAGE  
19

[image: image1.jpg]



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25.12.2018








№ 463-па
Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории микрорайона № 3 

«Кедровый» города Пыть-Яха

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Пыть-Ях», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявления учета мнения и интересов жителей города Пыть-Яха,

1. Утвердить проект планировки и межевания территории микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха, согласно приложению.
2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Постановление администрации города от 20.03.2015 № 63-па «Об утверждении проекта планировки и межевания микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха» - считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города Пыть-Яха






А.Н. Морозов
Приложение

 к постановлению администрации

города Пыть-Яха









   от 25.12.2018 № 463-па
Проект планировки и межевания территории 
микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха
Введение

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха выполнен ООО «ЛогиКа» на основании муниципального контракта № 0187300019418000103-0269542-01 от 13.06.2018 в соответствии с техническим заданием.

Основанием для разработки градостроительной документации является распоряжение администрации города Пыть-Яха 22.02.2018 № 371-ра «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха».

Разработка градостроительной документации данной планировочной территории осуществляется в целях:

- обеспечения более детального планирования развития территории, детализации градостроительных решений;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.
При разработке проекта планировки и межевания учтены и использованы следующие нормативные документы и проектные материалы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

5. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения».

10. СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

11. СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

12. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

13. РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ.

14. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха, правил землепользования и застройки города Пыть-Яха» (с изменениями).

15. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

16. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

17. Постановление администрации города Пыть-Яха от 20.03.2015 № 63-па «Об утверждении проекта планировки и межевания микрорайона № 3 «Кедровый» города Пыть-Яха».

18. Кадастровый план территории (86:15:0101021).

19. Топографический план на территорию проектирования М 1:500.

Часть 1. Проект планировки территории 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
1.1. Современное и проектное использование территории

Проектируемая территория – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», общей площадью 52,8 га, в границах красных линий 43,2 га.

Планировочная территория расположена в центральной части города Пыть-Яха и ограничена с северной стороны улицей Магистральная - магистральная улица общегородского значения, с восточной стороны улицей Романа Кузоваткина - улица местного значения, с южной стороны – улица Романа Кузоваткина; с западной стороны – улицы Семена Урусова, улица Транспортная -  улицы местного значения, а также границы территорий коммунальных объектов.

На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию: объекты жилого и общественного назначения. Застройка представлена капитальными жилыми домами 2, 5, 7 и 9 этажей. Въезд на территорию микрорайона осуществляется с улицы Магистральная.

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования территориальных условий и кадастрового деления территории. Рассматриваемая территория расположена в центральной части города, что накладывает определенные архитектурные требования к планировке территории, к зданиям и сооружениям, организующим общегородской центр.

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Большая часть малоэтажной застройки, находящейся на рассматриваемой территории, подлежит ликвидации из-за высокого процента как физического, так и морального износа.
Территория проектирования расположена в одном кадастровом квартале 86:15:0101021. В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки города Пыть-Яха, территория проектирования расположена в зоне Ж-1 – зона застройки многоэтажными и среднеэтажными домами и ИТ-3 – зона улично-дорожной сети. 

Территориальное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, регламентированный подход к комплексной застройке территории проектирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

На проектируемой территории красные линии действующие (установленные ранее утвержденным проектом), регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования застройки, которая регламентирует размещение жилой застройке на участке. При новом строительстве минимальное расстояние между границей участка и основным строением не менее 3 метров. 

Проектом предусмотрена застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. При этом в застройке предполагается расположение объектов местного значения: детская и спортивная площадка, площадка ТБО, объекты инженерной инфраструктуры, предложена организация территории рекреации – создание скверов, парков, зон отдыха.

1.2. Жилищный фонд и учреждения обслуживания

Жилая застройка представлена малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами. Количество действующих жилых домов на территории микрорайона составляет 53. Значительный процент жилого фонда находится в удовлетворительном состоянии, часть подлежит сносу – 25 жилых многоквартирных дома малой этажности. Проектом предлагается сохранение 33 существующих жилых домов. 

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 153302,5 кв. м.
Количество квартир в жилой застройке составляет 2221. 

Существующая численность населения, проживающего в микрорайоне, составляет 6877 человек. Средняя жилищная обеспеченность 22,3 кв. м./чел.

Средняя плотность населения на участке проектирования – 130 чел./га.

В границах микрорайона расположены следующие учебно-образовательные и дошкольные учреждения:

1. Детский сад «Белочка» на 260 мест.
2. Детский сад «Фантазия» на 190 мест.
3. Филиал детского сада «Фантазия» на 260 мест.
4. Средняя общеобразовательная школа № 4 на 690 (работает в две смены).

Также на территории микрорайона расположены следующие учреждения и предприятия обслуживания:

1. Объекты административно-делового назначения – Пыть-Яхский городской суд.
2. Объекты торгового назначения – магазины смешанных товаров, аптека.
3. Пожарное депо.
4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант» с игровым залом.
5. Центр занятости и досуга детей и молодежи «Современник».
Во дворах жилых домов расположены детские игровые и спортивные площадки.

На прилегающей к проектируемому микрорайону территории в радиусе 500-1000 м размещаются прочие учреждения периодического и эпизодического обслуживания населения. Анализ существующих учреждений и предприятий обслуживания показал отсутствие предприятий общественного питания, бытового обслуживания, учреждений дополнительного образования для детей.

Проектом предлагается строительство объектов общественного назначения за территорией проектирования в юго-западной части микрорайона № 3 «Кедровый»: объект торгово-развлекательного и общественно-делового назначения. 

На территории предусмотрено исключение существующего здания по ул. Святослава Федорова № 75 (МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», прокуратура), и размещением парковой зоны отдыха.

Новое строительство представлено жилой застройкой разной этажности – 5, 7, 9, 16 этажей. На территории проектирования ведется строительство 2 многоквартирных жилых домов и планируется строительство 14 многоквартирных жилых домов.
1.3. Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть на территории проектирования представлена:

Улица Магистральная – магистральная улица общегородского значения, основная транспортная ось города, вдоль которой сконцентрированы жилые кварталы и производственные территории города, и осуществляется выход на автомобильные дороги внешней сети.

Улица Сергея Есенина – улица местного значения (улица в жилой застройке) проходит в северной части микрорайона № 3 «Кедровый» с востока на запад и связывает улицы Романа Кузоваткина и Семена Урусова.

С востока, юго-востока, юга и запада до пересечения с улицей Святослава Федорова территорию микрорайона № 3 «Кедровый» огибает ул. Романа Кузоваткина – улица местного значения в жилой застройке. После пересечения с улицей Святослава Федорова она переходит в улицу Семена Урусова (улица местного значения). Улица районного значения – улица Святослава Федорова идет от улицы Магистральной транзитом через южную часть территории микрорайона №3 «Кедровый» (в широтном направлении) до Пыть-Яхской окружной клинической больницы.

Западной границей проектируемой территории является улица Транспортная.

Все улицы имеют капитальный тип покрытия. Общая протяженность магистральных улиц в границах проектируемой территории составляет 5,3 км.

Тротуары для организации пешеходного транспорта по территории микрорайона предусматривается оборудовать вдоль всех улиц микрорайона.

Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и организованное движение транспорта и пешеходов. Данное расположение проектной улично-дорожной сети позволяет использовать территорию общего пользования в границах красных линий.

1.4. Инженерная инфраструктура

1.4.1. Водоснабжение

Проектом предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения и создание единой сети хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения. Также предлагается развить существующую структуру, дополнив ее участками, закольцовывающими тупики. 

Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов с расходом воды 15 л/сек составит 163 куб.м.

1.4.2. Водоотведение

Проектом предлагается сохранение существующих коллекторов городской канализации (самотечные коллекторы диаметрами 300-1000 мм), которые транспортируют на КНС-3, расположенную в границах микрорайона №3 «Кедровый», хозяйственно-бытовые стоки с других территорий города. К существующим коллекторам присоединяются сети канализации проектируемых объектов.

Расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков проектного населения микрорайона составит 757200 куб.м./год (2074,5 куб.м./сутки).

1.4.3. Электроснабжение

Существующие объекты жилого и общественного назначения получают электроснабжение от системы трансформаторных подстанций 6/04 кВ, размещенных на территории микрорайона. Проектом предлагается сохранение существующей схемы электроснабжения и ее развитие с установкой дополнительных трансформаторных подстанций, обслуживающих проектируемые объекты.

Объем электропотребления на перспективу составит 7 МВт в укрупненных показателях. Объем энергоснабжения по отношению к существующему вырастет ориентировочно на 1,75 МВт. Проектом предполагается прокладка кабелей 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до распределительных установок, проектируемых объектов. Существующие и предлагаемые трансформаторные подстанции закольцовываются между собой по стороне 6 кВ.

1.4.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов жилого и общественного назначения предлагается осуществлять путем подключения к существующим сетям и объектам городской системы централизованного теплоснабжения. 

Проектом используется существующая схема прокладки тепловых сетей в одном коллекторе с сетями водоснабжения. Предлагается закольцовка тупиковых участков квартальных сетей. Подключение проектируемых объектов к системе теплоснабжения предусмотреть через автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Общий расчетный объем потребления тепла на горячее водоснабжение и отопление проектируемой застройки – 73428,5 Гкал/год. 

1.4.5. Связь

Проектом предлагается присоединение вновь строящихся зданий к существующим объектам системы связи. В местах пересечения кабеля с инженерными сетями и проезжими частями предусмотреть устройство стальных гильз. Для каждого вида связи выполнить проектную документацию следующих этапов, согласовать с эксплуатирующими службами.
Существующая инженерная инфраструктура отражена с учетом предоставленных исходных данных. Проектные решения указаны условно. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на основании анализа состояния инженерных сетей и сооружений, необходимости обеспечения новых объектов жилого и общественного назначения и увязаны с существующими инженерными сетями. При проектировании новых объектов капитального строительства необходимо учесть существующие инженерные сети.

Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, расчетные объемы и показатели потребления подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

1.5. Инженерная подготовка территории

Для создания на планировочной территории благоприятных и комфортных условий для строительства и проживания, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов вдоль проезжих частей;

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта.

1.6. Охрана окружающей среды

Потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории проекта планировки является автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды. Проектом рекомендуется проведение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

- благоустройство и озеленение проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Предложенное проектом озеленение территории кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и -ветрозащитные функции.

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории являются создание системы зеленых насаждений. При строительстве и эксплуатации жилой застройки предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов (озеленение общего пользования, в том числе вертикального озеленения) и освещения территории;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство детских, игровых, спортивных площадок;

- обустройство мест сбора мусора.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды.

1.7.  Санитарная очистка территории

Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, не реже 1 раза в 3 дня. Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3. 

Вывоз ТКО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора. При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта населения. Проектом предусматривается устройство в границах проекта контейнерных площадок на территории проектирования.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 м.
2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
Проект планировки территории разрабатывался на застроенную территорию жилого квартала в центральной части города Пыть-Ях в микрорайоне № 3 «Кедровый» с учетом существующих и запланированных решений застройки территории. 
Проект направлен на организацию многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.
Очередность планируемого развития территории планируется произвести в IV этапа:
I этап. Утверждение градостроительной документации, устанавливающей расположение земельных участков и объектов капитального строительства. 
II этап. Снос существующих объектов капитального и некапитального строительства.
III этап. Оформление межевых планов на земельные участки, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков (внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости).

IV этап. Создание элементов благоустройства и озеленения территории.

3. Технико-экономические показатели проекта планировки
Технико-экономические показатели проекта планировки территории мкр. № 3 «Кедровый» приведены в таблице № 1.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	
	
	

	1.
	Общая площадь территории в границах проекта планировки 
	га
	52,77
	52,77

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1
	жилая территория
	га
	7,88
	25,19

	1.2
	участки школ и детских дошкольных учреждений
	га
	5,14
	5,14

	1.3
	участки учреждений и предприятий обслуживания
	га
	2,17
	1,16

	1.4
	улицы, проезды, тротуары, парковки
	га
	10,11
	37,76

	1.5
	объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
	га
	0,50
	0,50

	1.6
	рекреационные зоны
	га
	1,39
	5,77

	1.7
	прочие
	га
	25,58
	-

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	6877
	8507

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	130
	161

	3.
	Жилищный фонд
	кв. м
	153302,50
	245000

	3.1
	Новое жилищное строительство
	кв. м
	-
	91697,50

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	3, 5, 7, 9
	9, 16

	4
	Объекты и учреждения обслуживания населения, размещаемые в границах проектирования 
	объектов
	10
	11

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность магистральной улично-дорожной сети
	км
	5,3
	5,3

	5.2
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	12,6
	14,2


В соответствии с действующим градостроительным законодательством, графическая часть проекта планировки территории мкр. № 3 «Кедровый» включает в себя чертежи планировки территории, на которых отображаются: красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Чертеж планировки территорий
[image: image2.jpg]



Схема расположения элемента планировочной структуры

[image: image3.jpg]



Схема вертикальной планировки территории
[image: image4.jpg]



Разбивочный чертеж красных линий
[image: image5.jpg]



Схема инженерных сетей и сооружений
[image: image6.jpg]



Часть 2. Проект межевания территории
2.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории 

Проектируемая территория – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», общей площадью 52,8 га. 

Планировочная территория расположена в центральной части города Пыть-Яха и ограничена с северной стороны улицей Магистральная - магистральная улица общегородского значения, с восточной стороны улицей Романа Кузоваткина - улица местного значения, с южной стороны – улица Романа Кузоваткина; с западной стороны – улицы Семена Урусова, улица Транспортная -  улицы местного значения, а также границы территорий коммунальных объектов.

Территория проектирования расположена в одном кадастровом квартале 86:15:0101021.
На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию: объекты жилого и общественного назначения. Застройка представлена капитальными жилыми домами 2, 5, 7 и 9 этажей. Въезд на территорию микрорайона осуществляется с улицы Магистральная.

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования территориальных условий и кадастрового деления территории. Рассматриваемая территория расположена в центральной части города, что накладывает определенные архитектурные требования к планировке территории, к зданиям и сооружениям, организующим общегородской центр.

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Проектом предусмотрена застройка среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами. При этом в застройке предполагается расположение объектов местного значения: детская и спортивная площадка, площадки ТБО, объекты инженерной инфраструктуры, предложена организация территории рекреации – создание парков, скверов, зон отдыха.

Вся малоэтажная застройка, находящаяся на рассматриваемой территории, подлежит ликвидации из-за высокого процента как физического, так и морального износа.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях территория проектирования расположена в зоне Ж-1 – зона застройки многоэтажными и среднеэтажными домами и ИТ-3 – зона улично-дорожной сети. 
На проектируемой территории красные линии действующие (установленные ранее утвержденным проектом), регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а также линии регулирования застройки, которая регламентирует размещение жилой застройке на участке. При новом строительстве минимальное расстояние между границей участка и основным строением не менее 3 метров.

2.2. Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков
Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории. Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения проектных границ земельных участков.

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:

- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.

Под рациональной планировкой территории понимается:

- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной документацией;
- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях;
- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды;
- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая имущество, предназначенное для общественного использования.

Под рациональной планировкой земельного участка понимается:

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией;
- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта;
- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального развития недвижимого имущества.

2.3. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования

Чертеж межевания территории под проектируемую территорию подготовлен на основании имеющихся данных, полученных в ФГБУ «ФКП Росреестра», с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. По категории земель данные земельные участки относятся к землям населенных пунктов. 
Сведения о земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
	Кадастровый номер
	Площадь, кв. м
	Адрес
	Вид разрешенного использования
	По документу

	86:15:0101021:1
	105
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Для иного использования
	под торговый павильон Забия +

	86:15:0101021:100
	1093
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 3 «Кедровый», д. 13
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:101
	1076
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 14
	Для индивидуальной жилой застройки
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:102
	866
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 15
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:105
	832
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 21
	Под иными объектами специального назначения
	общежитие

	86:15:0101021:106
	4566
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 28
	Для иного использования
	под многоквартирный жилой дом №7 (строительный №28)

	86:15:0101021:107
	851
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 32
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:108
	828
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 33
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:109
	822
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 34
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:110
	825
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 36
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:112
	544
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 50
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:113
	3278
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 51
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:114
	2313
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Сергея Есенина
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:118
	971
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 1
	Для иного использования
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:127
	56
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	Под строение Торговый павильон - магазин Вулкан (группа 5 ВРИ)

	86:15:0101021:13
	118
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях
	Под иными объектами специального назначения
	ТП-3-1

	86:15:0101021:133
	5885
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 23
	Для иного использования
	под строительство многоэтажного жилого дома №23 (строительный)

	86:15:0101021:135
	2513
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Магистральная
	Для иного использования
	под строительство супермаркета

	86:15:0101021:136
	36
	ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Магистральная
	Под иными объектами специального назначения
	под размещение рекламных конструкций

	86:15:0101021:137
	1785
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 18б
	Для иного использования
	под магазин промышленных товаров и магазин Смешанные товары

	86:15:0101021:139
	5961
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 20а
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:140
	3968
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 22
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:141
	4743
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 35/3
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:142
	3881
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 44/2
	Для иного использования
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:143
	5756
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 35/2
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:144
	4292
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 35/1
	Для иного использования
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:145
	3470
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова, д. 18
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом № 18

	86:15:0101021:146
	257
	ХМАО - Югра
	 
	 

	86:15:0101021:147
	172
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Магистральная
	Для иного использования
	под временный объект - остановочный комплекс Забия-6

	86:15:0101021:148
	7531
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова
	Для иного использования
	Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом

	86:15:0101021:149
	3515
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова
	Для иного использования
	Под строительство оптовой базы и складов

	86:15:0101021:15
	58.13
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Под иными объектами специального назначения
	ТП-3-1

	86:15:0101021:150
	12
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Для иного использования
	под строительство объекта: Электроснабжение школы на 33 класса в г. Пыть-Ях. Кабельная трасса 6 кВ от подстанции М-2 в мкр. Пионерный до школы

	86:15:0101021:151
	991
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Для иного использования
	под строительство объекта: Электроснабжение школы на 33 класса в г. Пыть-Ях. Кабельная трасса 6 кВ от подстанции М-2 в мкр. Пионерный до школы

	86:15:0101021:152
	42
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Для иного использования
	под строительство объекта: Электроснабжение школы на 33 класса в г. Пыть-Ях. Кабельная трасса 6 кВ от подстанции М-2 в мкр. Пионерный до школы

	86:15:0101021:153
	617
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Для иного использования
	под строительство объекта: Электроснабжение школы на 33 класса в г. Пыть-Ях. Кабельная трасса 6 кВ от подстанции М-2 в мкр. Пионерный до школы

	86:15:0101021:154
	10722
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул Романа Кузоваткина, 14
	Для иного использования
	Под строительство объекта Детский сад на 260 мест в микрорайоне № 3 в г.Пыть-Ях

	86:15:0101021:158
	112
	ХМАО - Югра, мкр. №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях
	Земли общего пользования
	Земельный участок из земель населенных пунктов под территорию общего пользования - улица с прилегающей территорией (Линия 9 Участок 2)

	86:15:0101021:159
	171
	ХМАО - Югра, мкр. №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях
	Земли общего пользования
	Земельный участок из земель населенных пунктов под территорию общего пользования - улицу с прилегающей территорией (Линия 9 Участок 3)

	86:15:0101021:16
	3874
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 48
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:161
	16601
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина
	Для иного использования
	под размещение временной автостоянки и металлических гаражей

	86:15:0101021:162
	1913
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул Семена Урусова
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство объекта: Магистральные сети ТВС по ул. С. Урусова в мкр. №3 г. Пыть-Ях (группа 13-ВРИ)

	86:15:0101021:164
	1118
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Семена Урусова
	Под иными объектами специального назначения
	Под многоэтажный жилой дом

	86:15:0101021:166
	14684
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова
	Для иного использования
	под жилой поселок Ковинотехна (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:167
	932
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова, д. 8, корп. 27
	Под иными объектами специального назначения
	под размещение объекта развлекательного характера - здание Клуб на 70 мест (группа 6 ВРИ)

	86:15:0101021:168
	1904
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 44
	Под иными объектами специального назначения
	Под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:169
	2637
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 98
	Под иными объектами специального назначения
	Под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:17(1)
	2777
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр.  мкр. №3 «Кедровый», промзона Западная, ул.Транспортная,9
	Для иного использования
	под размещение здания РП-2 РУ-6 кВ

	86:15:0101021:17(2)
	2777
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. мкр. №3 «Кедровый», промзона Западная, ул.Транспортная,9
	Для иного использования
	под размещение здания РП-2 РУ-6 кВ

	86:15:0101021:170
	3098
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 18а
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:171
	4217
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Семена Урусова
	Под иными объектами специального назначения
	Под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:172
	3640
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Семена Урусова
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:173
	2009
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 56
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией (группа 1 ВРИ)

	86:15:0101021:174
	80
	Ханты-Мансийский - Югра АО, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под строительство объекта: Строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. г. Пыть-Ях

	86:15:0101021:175
	897
	Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 27
	Для иного использования
	Под строительство многоэтажного жилого дома (Код ВРИ 2.6)

	86:15:0101021:176
	11026
	Ханты-Мансийский - Югра АО, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул Семена Урусова, 8
	Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
	под строительство объекта Детский сад в мкр.3 на 260 мест

	86:15:0101021:177
	4333
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под строение Канализационно-насосная станция (КНС-3Г) (группа 9 ВРИ)

	86:15:0101021:178
	18
	ХМАО - Югра АО, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Магистральная
	Под иными объектами специального назначения
	под размещение рекламной конструкции - светодиодный экран

	86:15:0101021:18
	10304
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 40а
	Для иного использования
	под размещение объекта образования - здание детского сада Фантазия

	86:15:0101021:21
	18383
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 34а
	Для строительства образовательных объектов
	под среднюю школу № 4

	86:15:0101021:22
	137
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Под иными объектами специального назначения
	ТП-3-4

	86:15:0101021:24
	948
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина
	Для иного использования
	под строительство мини-пекарни с кондитерским цехом

	86:15:0101021:2432
	5367
	ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 44/1
	Для иного использования
	под строительство многоквартирного дома

	86:15:0101021:2441
	100
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	Под размещение временного объекта-торговый павильон Цветы

	86:15:0101021:2584
	788
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 25
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2585
	764
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 31
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2586
	611
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 37
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2587
	732
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 35
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2588
	823
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 24
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2589
	9599
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 Кедровый, строительный №13
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:2590
	1154
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 22
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2591
	880
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 23
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2592
	2163
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Сергея Есенина, д.7
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2593
	2208
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 59
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2594
	1078
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 54
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2595
	1750
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 58
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2596
	903
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 53
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2597
	716
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 43
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2598
	825
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 45
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2599
	744
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 42
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:26
	6697
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», стр. № 17
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:2600
	2729
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 40
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2601
	863
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 28
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под строительство многоэтажного жилого дома (Код ВРИ 2.6)

	86:15:0101021:2607
	4680
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Семёна Урусова, 3
	Для жилищного строительства
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:2608
	3736
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Семёна Урусова, строительный № 28/3
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:27
	274
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова
	Для иного использования
	под магазин Продукты с остановочным комплексом

	86:15:0101021:2736
	344
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Р. Кузоваткина
	Для иного использования
	под размещение здания для оказания услуг по обслуживанию автотранспорта

	86:15:0101021:28
	12
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под установку мастерской по ремонту обуви

	86:15:0101021:29
	2667
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под вышку связи

	86:15:0101021:2940
	236
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для стоянок автомобильного транспорта
	под размещение автостоянки для многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:3
	176
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под магазин Вулкан-1

	86:15:0101021:31
	12886
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 15
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:3145
	2874
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Транспортная
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	под строительство производственной базы

	86:15:0101021:3172
	100
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 3 «Кедровый»
	Для размещения объектов торговли
	Под размещение нестационарного торгового объекта

	86:15:0101021:32
	1400
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр 3-й Кедровый
	Под иными объектами специального назначения
	под магазин

	86:15:0101021:3492
	77
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под размещение трансформаторной подстанции

	86:15:0101021:3493
	77
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 Кедровый
	Для иного использования
	под размещение трансформаторной подстанции №3-6

	86:15:0101021:3497
	1017
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 34 а, корп.1
	Для иного использования
	Под размещение гаражей

	86:15:0101021:3499
	6392
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Магистральная, 46
	Для объектов жилой застройки
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:3503
	8151
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, д. 46
	Для жилищного строительства
	под строительство многоэтажного жилого дома

	86:15:0101021:3506
	1924
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, Центральная жилая зона
	Для иного использования
	под промбазу

	86:15:0101021:3507
	29829
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, Центральная жилая зона
	Для иного использования
	под промбазу

	86:15:0101021:3509
	78
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова, 16а
	Для размещения специальных объектов
	под размещение строения ТП-6/0,4 кВ №3-5 (код ВРИ 3.1)

	86:15:0101021:3510
	1963
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», ул. Транспортная, 9а
	Для размещения специальных объектов
	под размещение объекта Подстанция силовая М-III (код ВРИ - 3.1)

	86:15:0101021:39
	50
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная
	Под иными объектами специального назначения
	под остановочный комплекс с переоборудованием временного объекта под зал игровых автоматов

	86:15:0101021:40
	10620
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 14 а
	Для иного использования
	под здание пожарного депо

	86:15:0101021:41
	7080
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для жилищного строительства
	под строительство жилого дома №7

	86:15:0101021:42
	8823
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях
	Для иного использования
	под здание Дом правосудия

	86:15:0101021:5
	2167
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 1а
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом

	86:15:0101021:53
	5007
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», строительный № 1
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:56
	13639
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр 3-й Кедровый, строительный № 11
	Для жилищного строительства
	под строительство многоквартирного жилого дома

	86:15:0101021:6
	65.79
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 2
	Под иными объектами специального назначения
	встроенный магазин Алекс

	86:15:0101021:62
	591
	ХМАО - Югра
	 
	 

	86:15:0101021:63
	101
	ХМАО - Югра
	 
	 

	86:15:0101021:64
	4644
	ХМАО - Югра
	 
	 

	86:15:0101021:67
	8618
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 20
	Под иными объектами специального назначения
	под строительство жилого дома № 20

	86:15:0101021:68
	11490
	 
	 
	 

	86:15:0101021:7
	1000
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Транспортная
	Для размещения специальных объектов
	под пропарку специально техники

	86:15:0101021:74
	2341
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 41
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:75
	1916
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 96
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:76
	3545
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 52
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:80
	50
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Для иного использования
	под размещение временного объекта торговли

	86:15:0101021:82
	100
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый»
	Под иными объектами специального назначения
	под размещения летнего кафе

	86:15:0101021:86
	1773
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 39.
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:87
	855
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 72
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)

	86:15:0101021:88
	1502
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», 90а
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:89
	247
	ХМАО - Югра, г Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д 100
	Под иными объектами специального назначения
	под многоквартирный жилой дом с придомовой территорией

	86:15:0101021:93
	1116
	ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №3 «Кедровый», д. 94
	Под иными объектами специального назначения
	жилой дом (2 эт.)


2.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков
Для подготовки проекта межевания территории были выполнены следующие задачи:

- установлены красные линии территории, предназначенной для размещения линейного объекта;

- определены границы охранных зон существующих инженерных коммуникаций;

- определены границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Границы территорий, подлежащих межеванию, выделены в соответствии с планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков фактически сложившихся объектов в пределах границ проектирования. В границы земельных участков включены по возможности все подъезды и проходы к ним, а также открытые пространства, необходимые для осуществления деятельности, связанной с использованием этого объекта. 

При выделении участков было предусмотрено размещение каждого планируемого жилого дома на отдельном земельном участке, учтены земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет, действующие красные линии, планировочные решения застройки территории.
2.4.1. Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства на земельных участках планируется с учетом вида разрешенного использования земельного участка. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства определяется с учетом отступа от красной линии улицы 5 метров и границ смежных земельных участков.
Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, проектными решениями не предусмотрено.
2.4.2. Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия

На данной планировочной территории объекты культурного наследия, включенные в единый Государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.

2.4.3. Сведения о зонах публичных сервитутов

На проектных земельных участках зоны действия публичных сервитутов установлены и отображена на чертеже межевания территории.

2.4.4. Сведения о целевом назначении лесов, видов разрешенного использования лесного участка

В границах планировочной территории мкр. № 3 «Кедровый», лесные участки отсутствуют.

2.4.5. Сведения об образуемых земельных участках

В результате проектирования выделен 41 образуемый земельный участок: 
- 15 - под улично-дорожной сетью и внутриквартальными проездами;

- 6 - под парковку;

- 1 - под объектом общественного назначения;

- 12 - под среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой;

- 5 - под размещение объектов рекреации;

- 1 - под объектом инженерной инфраструктуры; 
- 1 - под существующим объектом торговли. 

Выделены земельные участки по улично-дорожную сеть с учетом разделения на улицы.

Образуемые земельные участки по категории земель относятся к землям населенных пунктов.

Для возможности размещения объекта общественно-делового назначения на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101021:161, проектом предлагается изменение вида разрешенного использования данного земельного участка.

Вид разрешенного использования определен в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2.4.5.1. Многоэтажная жилая застройка. Код по классификатору - 2.6

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок.
2.4.5.2. Среднеэтажная жилая застройка. Код по классификатору - 2.5

Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.


2.4.5.3. Обслуживание автотранспорта. Код по классификатору - 4.9
Данный вид предусматривает размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.


2.4.5.4. Отдых (рекреация). Код по классификатору - 5.0. 


Данный вид предусматривает обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами.


2.4.5.5. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). Код по классификатору -  4.2
Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров.
2.4.5.6. Магазины. Код по классификатору - 4.4

Данный вид разрешенного использования предназначен для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
2.4.5.7. Коммунальное обслуживание. Код по классификатору - 3.1

Данный вид предусматривает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки электричества (трансформаторных подстанций).
2.4.5.8. Земельные участки (территории) общего пользования. Код по классификатору - 12.0

Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Сведения о земельных участках, подлежащих образованию, представлены в таблице № 3.

Таблица № 3
	Номер на черте-же
	Условный номер земельного участка
	Площадь, кв. м
	Вид разрешенного использования
	Использование
	Способ образования

	1
	86:15:0101021:ЗУ1
	2450
	Обслуживание автотранспорта
	под парковку
	Образование путем раздела земельного участка 86:15:0101021:143

	2
	86:15:0101021:ЗУ2
	3307
	Отдых (рекреация)
	под размещение сквера
	

	3
	86:15:0101021:ЗУ3
	3313
	Отдых (рекреация)
	под размещение сквера
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	4
	86:15:0101021:ЗУ4
	800
	Земельные участки (территории) общего пользования
	под площадку общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	5
	86:15:0101021:ЗУ5
	3589
	Отдых (рекреация)
	под размещение сквера
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:28

	6
	86:15:0101021:ЗУ6
	6438
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	7
	86:15:0101021:ЗУ7
	1687
	Обслуживание автотранспорта
	под парковку
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:87

	8
	86:15:0101021:ЗУ8
	11654
	Отдых (рекреация)
	под размещение сквера
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:118, 86:15:0101021:100, 86:15:0101021:6

	9
	86:15:0101021:ЗУ9
	4151
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр. 3-й Кедровый, ул. Семена Урусова, д. 5
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:164

	10
	86:15:0101021:ЗУ10
	9084
	Отдых (рекреация)
	под размещение парка
	Образование путем объединения земельного участка 86:15:0101021:112, 86:15:0101021:2594, 86:15:0101021:2596 и неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021

	11
	86:15:0101021:ЗУ11
	4987
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:93

	12
	86:15:0101021:ЗУ12
	1155
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:110

	13
	86:15:0101021:ЗУ13
	13583
	Земельные участки (территории) общего пользования
	размещение улично-дорожной сети
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	14
	86:15:0101021:ЗУ14
	6815
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3-й Кедровый, строительный № 23
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:134

	15
	86:15:0101021:ЗУ15
	4500
	Земельные участки (территории) общего пользования
	размещение улично-дорожной сети
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	16
	86:15:0101021:ЗУ16
	1260
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	17
	86:15:0101021:ЗУ17
	9249
	Земельные участки (территории) общего пользования
	размещение улично-дорожной сети
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	18
	86:15:0101021:ЗУ18
	5676
	Многоэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3-й Кедровый, строительный № 15 корпус 2
	Образование земельных участков путем раздела 86:15:0101021:31

	19
	86:15:0101021:ЗУ19
	7209
	Многоэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр. 3-й Кедровый, строительный № 15 корпус 1
	

	20
	86:15:0101021:ЗУ20
	4236
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр. 3-й Кедровый, стр. № 37
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков: 86:15:0101021:100, 86:15:0101021:101, 86:15:0101021:102

	21
	86:15:0101021:ЗУ21
	4832
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр. 3-й Кедровый, стр. № 36
	

	22
	86:15:0101021:ЗУ22
	4016
	Многоэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр. 3-й Кедровый, стр. № 34
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков: 86:15:0101021:2591, 86:15:0101021:2588, 86:15:0101021:2584, 86:15:0101021:2585

	23
	86:15:0101021:ЗУ23
	4831
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр.

3-й Кедровый, стр. № 41
	

	24
	86:15:0101021:ЗУ24
	6890
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3-й Кедровый, строительный № 10
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков: 86:15:0101021:107, 86:15:0101021:108, 86:15:0101021:109, 86:15:0101021:110, 86:15:0101021:2586, 86:15:0101021:2587

	25
	86:15:0101021:ЗУ25
	6103
	Многоэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3-й Кедровый, строительный № 8
	

	26
	86:15:0101021:ЗУ26
	3814
	Среднеэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3-й Кедровый, строительный № 27
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков: 86:15:0101021:105, 6:15:0101021:2590

	27
	86:15:0101021:ЗУ27
	832
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	28
	86:15:0101021:ЗУ28
	661
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	29
	86:15:0101021:ЗУ29
	9253
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	для строительства объекта торгово-развлекательного назначения
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков 86:15:0101021:24, 86:15:0101021:2736

	30
	86:15:0101021:ЗУ30
	6116
	Многоэтажная жилая застройка
	под многоквартирный жилой дом: мкр 3 Кедровый, стр. № 6
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельных участков: 86:15:0101021:2599, 86:15:0101021:2598, 86:15:0101021:2597

	31
	86:15:0101021:ЗУ31
	4061
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	

	32
	86:15:0101021:ЗУ32
	1783
	Обслуживание автотранспорта
	под парковку
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	33
	86:15:0101021:ЗУ33
	900
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:102

	34
	86:15:0101021:ЗУ34
	1897
	Обслуживание автотранспорта
	под парковку
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	35
	86:15:0101021:ЗУ35
	18330
	Земельные участки (территории) общего пользования
	размещение улично-дорожной сети
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:2590

	36
	86:15:0101021:ЗУ36
	388
	Земельные участки (территории) общего пользования
	под внутриквартальный проезд
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	37
	86:15:0101021:ЗУ37
	19283
	Земельные участки (территории) общего пользования
	территории общего пользования
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	38
	86:15:0101021:ЗУ38
	67
	Коммунальное обслуживание
	под существующим трансформаторным пунктом
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:15

	39
	86:15:0101021:ЗУ39
	201
	Магазины
	под существующим объектом торговли
	Образование путем перераспределения неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021 и земельного участка 86:15:0101021:3172

	40
	86:15:0101021:ЗУ40
	1545
	Обслуживание автотранспорта
	под парковку
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)

	41
	86:15:0101021:ЗУ41
	1203
	Земельные участки (территории) общего пользования
	под внутриквартальный проезд
	Образование из земель муниципальной или государственной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 86:15:0101021)


2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков приведена в таблице № 4.
Таблица № 4

	Номер
	X
	Y
	Номер
	X
	Y

	н1
	927344.94
	3539843.06
	н165
	926670.44
	3539692.75

	н2
	927311.60
	3539916.88
	н166
	926660.70
	3539714.14

	н3
	927283.67
	3539904.28
	н167
	926673.90
	3539720.19

	н4
	927306.17
	3539854.38
	н168
	926665.48
	3539738.84

	н5
	927309.20
	3539855.65
	н169
	926639.69
	3539727.25

	н6
	927313.45
	3539845.50
	н170
	926617.56
	3539636.40

	н7
	927310.70
	3539844.35
	н171
	926749.64
	3539694.98

	н8
	927316.98
	3539830.43
	н172
	926739.30
	3539717.64

	н9
	927306.99
	3539842.80
	н173
	926715.02
	3539770.98

	н10
	927302.75
	3539852.94
	н174
	927355.45
	3539702.02

	н11
	927241.88
	3539885.42
	н175
	927363.49
	3539683.48

	н12
	927263.70
	3539837.08
	н176
	927309.76
	3539659.24

	н13
	927275.54
	3539842.44
	н177
	927335.58
	3539629.46

	н14
	927287.06
	3539816.92
	н178
	927359.50
	3539745.26

	н15
	926738.60
	3539926.66
	н179
	927270.17
	3539704.91

	н16
	926739.83
	3539924.08
	н180
	927273.43
	3540022.08

	н17
	926778.57
	3539941.57
	н181
	927229.80
	3540002.58

	н18
	926762.94
	3539979.29
	н182
	927232.14
	3539997.18

	н19
	926738.42
	3540011.24
	н183
	927235.09
	3539998.46

	н20
	926706.59
	3539996.69
	н184
	927238.76
	3539990.10

	н21
	926820.22
	3539841.08
	н185
	927244.45
	3539977.15

	н22
	926816.99
	3539848.95
	н186
	927322.55
	3540044.04

	н23
	926794.41
	3539839.72
	н187
	927323.79
	3540044.59

	н24
	926788.95
	3539852.32
	н188
	926890.82
	3540137.52

	н25
	926753.67
	3539837.83
	н189
	926850.15
	3540225.98

	н26
	926765.74
	3539808.21
	н190
	926818.82
	3540115.80

	н27
	926737.12
	3539795.87
	н191
	926859.04
	3540134.62

	н28
	926741.36
	3539786.76
	н192
	926868.30
	3540114.62

	н29
	926798.31
	3539810.32
	н193
	926879.07
	3540131.10

	н30
	926790.57
	3539828.93
	н194
	926913.68
	3540150.00

	н31
	926794.72
	3539891.68
	н195
	926946.75
	3540168.56

	н32
	926708.46
	3539857.18
	н196
	926936.99
	3540190.49

	н33
	926693.32
	3539891.86
	н197
	926908.88
	3540252.96

	н34
	926783.68
	3539929.24
	н198
	927207.14
	3539789.58

	н35
	926786.23
	3539923.08
	н199
	927158.54
	3539769.60

	н36
	926781.38
	3539921.02
	н200
	926967.80
	3540122.00

	н37
	926733.79
	3539803.70
	н201
	926953.63
	3540153.33

	н38
	926738.52
	3539805.82
	н202
	926950.30
	3540147.12

	н39
	926719.14
	3539850.10
	н203
	926942.40
	3540151.38

	н40
	926802.00
	3539885.22
	н204
	926937.60
	3540153.98

	н41
	926798.52
	3539893.40
	н205
	926940.96
	3540160.12

	н42
	926663.12
	3539892.16
	н206
	926942.10
	3540162.34

	н43
	926658.39
	3539889.95
	н207
	927122.02
	3539973.64

	н44
	926610.88
	3539868.80
	н208
	927105.56
	3539966.44

	н45
	926601.97
	3539865.49
	н209
	927109.16
	3540002.71

	н46
	926598.97
	3539850.99
	н210
	927098.08
	3539997.56

	н47
	926689.52
	3539890.29
	н211
	927104.27
	3539982.71

	н48
	926728.71
	3539801.43
	н212
	927115.79
	3539987.87

	н49
	926664.49
	3539772.79
	н213
	926765.53
	3539671.50

	н50
	926650.00
	3539805.65
	н214
	926768.10
	3539665.26

	н51
	926593.34
	3539781.06
	н215
	926769.46
	3539662.25

	н52
	926595.12
	3539770.50
	н216
	926775.78
	3539647.97

	н53
	926642.34
	3539791.00
	н217
	926792.76
	3539609.80

	н54
	926651.22
	3539786.70
	н218
	926803.80
	3539581.34

	н55
	926658.44
	3539770.08
	н219
	926871.24
	3539610.92

	н56
	926599.58
	3539743.76
	н220
	927140.80
	3540280.84

	н57
	926600.86
	3539736.12
	н221
	927133.57
	3540296.27

	н58
	926629.58
	3539748.93
	н222
	927013.10
	3540241.51

	н59
	926709.02
	3539784.38
	н223
	927031.72
	3540202.08

	н60
	926713.20
	3539775.06
	н224
	927102.71
	3540235.97

	н61
	926657.28
	3539904.94
	н225
	927107.56
	3540225.69

	н62
	926622.14
	3539920.44
	н226
	927153.28
	3540246.92

	н63
	926605.61
	3539882.99
	н227
	927138.03
	3540279.63

	н64
	927410.52
	3539638.33
	н228
	927181.78
	3540378.34

	н65
	927490.52
	3539647.81
	н229
	927182.64
	3540376.50

	н66
	927496.92
	3539654.20
	н230
	927122.68
	3540348.50

	н67
	927490.78
	3539676.02
	н231
	927058.76
	3540318.68

	н68
	927442.44
	3539782.71
	н232
	927069.74
	3540294.20

	н69
	927439.10
	3539781.22
	н233
	927130.52
	3540321.92

	н70
	927361.77
	3539746.28
	н234
	927129.90
	3540315.99

	н71
	927377.21
	3539712.01
	н235
	927128.88
	3540306.28

	н72
	927085.44
	3539845.50
	н236
	927004.44
	3540259.84

	н73
	927067.89
	3539885.60
	н237
	927060.26
	3540285.68

	н74
	927049.56
	3539927.44
	н238
	927047.86
	3540313.58

	н75
	927035.82
	3539922.18
	н239
	926977.38
	3540280.70

	н76
	927028.78
	3539919.48
	н240
	926976.40
	3540282.66

	н77
	927013.12
	3539887.12
	н241
	926920.42
	3540257.22

	н78
	927040.74
	3539825.30
	н242
	926920.03
	3540258.08

	н79
	926961.63
	3539951.22
	н243
	926960.38
	3540168.04

	н80
	927003.56
	3539968.22
	н244
	926971.82
	3540142.49

	н81
	927020.80
	3539959.52
	н245
	926987.31
	3540132.41

	н82
	927024.10
	3539951.31
	н246
	927018.69
	3540177.50

	н83
	927044.88
	3539993.91
	н247
	927012.23
	3540192.78

	н84
	927086.44
	3540012.02
	н248
	927320.36
	3539743.46

	н85
	927102.14
	3540018.41
	н249
	927322.67
	3539737.66

	н86
	927093.63
	3540037.45
	н250
	927290.90
	3539725.50

	н87
	927018.82
	3540086.10
	н251
	927285.62
	3539723.44

	н88
	926958.36
	3539960.71
	н252
	927283.88
	3539722.76

	н89
	926842.24
	3539902.92
	н253
	927263.04
	3539714.68

	н90
	926896.08
	3539924.69
	н254
	927263.99
	3539712.05

	н91
	926938.04
	3539941.66
	н255
	927318.25
	3539748.11

	н92
	926971.68
	3540116.76
	н256
	927313.12
	3539746.56

	н93
	927004.98
	3540091.66
	н257
	927310.00
	3539757.01

	н94
	926987.12
	3540055.04
	н258
	927313.70
	3539758.14

	н95
	926965.40
	3540010.50
	н259
	927312.81
	3539760.11

	н96
	926942.42
	3539963.38
	н260
	927297.60
	3539793.66

	н97
	926908.52
	3539982.44
	н261
	927269.63
	3539781.62

	н98
	926919.34
	3539954.46
	н262
	927274.84
	3539769.32

	н99
	926888.89
	3539942.32
	н263
	927165.92
	3539936.98

	н100
	926834.72
	3539920.72
	н264
	927140.37
	3539993.79

	н101
	926712.38
	3540113.90
	н265
	927115.65
	3540048.94

	н102
	926738.14
	3540147.36
	н266
	927076.76
	3540074.24

	н103
	926792.90
	3540172.44
	н267
	926992.34
	3540129.14

	н104
	926782.60
	3540194.94
	н268
	926951.96
	3540157.03

	н105
	926762.97
	3540185.92
	н269
	926954.80
	3540155.50

	н106
	926711.61
	3540115.25
	н270
	926953.68
	3540153.42

	н107
	926895.62
	3539762.07
	н271
	927250.80
	3539689.10

	н108
	926864.50
	3539827.10
	н272
	927342.49
	3539583.33

	н109
	926833.43
	3539899.35
	н273
	927342.54
	3539562.49

	н110
	926799.69
	3539980.49
	н274
	927367.54
	3539562.46

	н111
	926723.30
	3540078.41
	н275
	927367.58
	3539567.88

	н112
	926677.52
	3540100.40
	н276
	927367.32
	3539592.87

	н113
	926677.88
	3540107.97
	н277
	927251.72
	3539745.77

	н114
	926676.98
	3540109.03
	н278
	927231.02
	3539791.62

	н115
	926660.70
	3540072.16
	н279
	927272.84
	3539768.58

	н116
	926694.98
	3540056.80
	н280
	927246.90
	3539759.00

	н117
	926718.52
	3540037.20
	н281
	927154.16
	3540030.92

	н118
	926789.34
	3539924.40
	н282
	927169.18
	3540071.20

	н119
	926802.08
	3539895.02
	н283
	927209.23
	3540088.51

	н120
	926860.38
	3539744.08
	н284
	927204.67
	3540098.02

	н121
	926901.18
	3539615.44
	н285
	927210.65
	3540100.73

	н122
	926991.17
	3539657.65
	н286
	927214.87
	3540091.11

	н123
	926984.82
	3539672.26
	н287
	927218.08
	3540092.68

	н124
	926960.30
	3539727.88
	н288
	927265.87
	3540113.38

	н125
	926929.20
	3539713.46
	н289
	927271.15
	3540129.35

	н126
	926915.32
	3539720.08
	н290
	927282.98
	3540134.63

	н127
	926908.84
	3539735.02
	н291
	927269.77
	3540163.80

	н128
	926898.53
	3539730.37
	н292
	927263.78
	3540161.22

	н129
	926901.07
	3539724.21
	н293
	927274.46
	3540137.28

	н130
	927369.74
	3539943.19
	н294
	927212.18
	3540110.02

	н131
	927359.85
	3539964.99
	н295
	927201.88
	3540133.98

	н132
	927309.69
	3539942.11
	н296
	927227.00
	3540145.02

	н133
	927267.30
	3539922.78
	н297
	927184.64
	3540163.08

	н134
	927239.42
	3539910.62
	н298
	927188.88
	3540172.90

	н135
	927188.06
	3539887.44
	н299
	927226.96
	3540155.90

	н136
	927197.68
	3539865.43
	н300
	927265.69
	3540172.79

	н137
	927360.18
	3539938.82
	н301
	927234.95
	3540240.64

	н138
	927396.80
	3539857.70
	н302
	927223.83
	3540245.02

	н139
	927403.14
	3539860.58
	н303
	927187.96
	3540229.50

	н140
	927178.37
	3539856.71
	н304
	927189.95
	3540224.95

	н141
	927163.64
	3539880.80
	н305
	927131.94
	3540198.54

	н142
	926978.66
	3539797.26
	н306
	927135.19
	3540191.74

	н143
	926922.38
	3539771.82
	н307
	927124.01
	3540186.69

	н144
	926912.93
	3539767.58
	н308
	927113.92
	3540210.12

	н145
	926917.06
	3539758.89
	н309
	927106.56
	3540207.02

	н146
	926915.27
	3539758.05
	н310
	927102.66
	3540216.24

	н147
	926911.11
	3539766.76
	н311
	927110.04
	3540219.34

	н148
	926902.44
	3539762.88
	н312
	927036.94
	3540193.22

	н149
	926901.58
	3539764.90
	н313
	927096.06
	3540222.58

	н150
	926871.07
	3539718.62
	н314
	927119.50
	3540167.26

	н151
	926921.42
	3539740.71
	н315
	927128.34
	3540131.72

	н152
	926920.44
	3539743.01
	н316
	927107.35
	3540122.38

	н153
	926922.28
	3539743.80
	н317
	927111.39
	3540113.07

	н154
	926923.25
	3539741.54
	н318
	927104.15
	3540101.72

	н155
	926994.86
	3539773.86
	н319
	927123.01
	3540057.81

	н156
	927038.90
	3539793.66
	н320
	927144.52
	3540067.27

	н157
	927047.04
	3539797.42
	н321
	927156.22
	3540095.44

	н158
	927045.35
	3539801.25
	н322
	927172.04
	3540132.08

	н159
	927084.61
	3539817.68
	н323
	927155.28
	3540171.08

	н160
	927085.82
	3539814.93
	н324
	927124.26
	3540157.36

	н161
	927122.47
	3539831.47
	н325
	927120.60
	3540148.92

	н162
	927129.86
	3539834.80
	н326
	927209.34
	3540088.56

	н163
	926682.42
	3539665.16
	н327
	927214.72
	3540091.04

	н164
	926669.96
	3539692.51
	н328
	927122.13
	3539973.69

	н329
	927241.28
	3539768.89
	н332
	926765.61
	3539832.99

	н330
	926786.37
	3539839.42
	н333
	926764.31
	3539829.91

	н331
	926782.85
	3539840.63
	н334
	926776.21
	3539801.18


В соответствии с действующим градостроительным законодательством, графическая часть проекта межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- границы зон действия публичных сервитутов.

Фрагмент карты планировочной структуры территории
[image: image7.jpg]



Проект межевания территории

[image: image8.jpg]



Схема организации улично-дорожной сети
[image: image9.jpg]


 
Схема границ зон с особыми условиями использования
[image: image10.jpg]


[image: image11.png]



